1

Қазынды енін жоғарғы жағынан ұлғайтуды (b) анықтау, мұндағы m1 = 3, m2=4, h1=1,5м, h2 = 2м (m1 және m2 – реконструкцияға дейінгі және кейінгі қазыңды құламасының жату коэффициенті; h1 және h2 – реконструкцияға дейінгі және кейінгі қазындының тереңдігі (м).

2

Қазынды енін жоғарғы жағынан ұлғайтуды (b) анықтау, мұндағы m1 = 3, m2=4, h1 = 12м, h2 = 3м (m1 және m2 - реконструкцияға дейінгі және кейінгі қазыңды құламасының жату коэффициенті; h1 және h2 - реконструкцияға дейінгі және кейінгі қазындының тереңдігі (м).

3

Қазынды енін жоғарғы жағынан ұлғайтуды (b) анықтау, мұндағы m1 = m2 = 4, h1 = 2м, h2 = 3м (m1 және m2 - реконструкцияға дейінгі және кейінгі қазыңды құламасының жату коэффициенті; h1 және h2 - реконструкцияға дейінгі және кейінгі қазындының тереңдігі (м).

4

Қазынды енін жоғарғы жағынан ұлғайтуды (b) анықтау, мұндағы m1 = m2 = 3, h1=2,5м, h2 = 3м (m1 және m2 - реконструкцияға дейінгі және кейінгі қазыңды құламасының жату коэффициенті; h1 және h2 - реконструкцияға дейінгі және кейінгі қазындының тереңдігі (м).

5

Қолданыстағы жолдың топырақ үйіндісі жиегінің жұмыс белгісі деңгейімен еңінің кеңеюі (а) м шамасын анықтау. Мұндағы m1=m2=3, h1=2,5 м, h2=3м (m1 және m2 - реконструкцияға дейінгі және кейінгі құламаның жату коэффициенті; h1 және h2 - реконструкцияға дейінгі және кейінгі үйіндінің биіктігі, Δh - үйіндінің биіктігінің артуы, м):

6

Қолданыстағы жолдың топырақ үйіндісі жиегінің жұмыс белгісі деңгейімен еңінің кеңеюі (а) м шамасын анықтау. Мұндағы m1=3, m2=4, h1=1,5 м, h2=3м (m1 және m2 - реконструкцияға дейінгі және кейінгі құламаның жату коэффициенті; h1 және h2 - реконструкцияға дейінгі және кейінгі үйіндінің биіктігі, Δh - үйіндінің биіктігінің артуы, м):

7

Үйінді табаны бойынша кеңею шамасын анықтау (b) м, мұндағы m1=3, m2=4, h1=1,5 м, h2=3м (m1 және m2 - реконструкцияға дейінгі және кейінгі құламаның жату коэффициенті; h1 және h2 - реконструкцияға дейінгі және кейінгі үйіндінің биіктігі, Δh - үйіндінің биіктігінің артуы, м):

8

Үйінді табаны бойынша кеңею шамасын анықтау (b) м, мұндағы m1=m2=4, h1=1,5 м, h2=3м (m1 және m2 - реконструкцияға дейінгі және кейінгі құламаның жату коэффициенті; h1 және h2 - реконструкцияға дейінгі және кейінгі үйіндінің биіктігі, Δh - үйіндінің биіктігінің артуы, м):

9

III санаттағы автомобиль жолы II санатқа қайта жаңартылады. Ескі үйіндінің биіктігі 0,6 м, жаңа үйінді биіктігі 1,2 м. Үйіндіні  кеңейту екі жақты бүйірлік қордан. Ескі үйіндінің құламаларының еңістігі 1:1,5, жаңанікі – 1:4. Қалыңдығы 20 см-лі жол жамылғысы астаулы кескінді, толығымен бұзылады шетке шығарылады. Топырақтың нығыздау коэффициенті Ку=1,3, γ= 1,38 т/м3. Ауысымда салынатын телім ұзындығы 250м. Құламадағы және үйінді кенейтілетін  бөлігіндегі кесілетін өсімдік қабатының қалыңдығы 0,1 м.

Шешетін сұрақтар

Жер төсемінің көлденең пішінін сызу.

Үйіндіні себуге қажетті топырақтың ауыспалы көлемін табу.

10

III санаттағы автомобиль жолы II санатқа қайта жаңартылады. Ескі үйіндінің биіктігі 0,8 м, жаңа үйінді биіктігі 1,5 м. Үйіндіні  кеңейту бір жақты бүйірлік қордан. Ескі үйіндінің құламаларының еңістігі 1:1,5, жаңанікі – 1:4. Қалыңдығы 20 см-лі жол жамылғысы астаулы кескінді, толығымен бұзылады шетке шығарылады. Топырақтың нығыздау коэффициенті Ку=1,3, γ= 1,38 т/м3. Ауысымда салынатын телім ұзындығы 250м. Құламадағы және үйінді кенейтілетін  бөлігіндегі кесілетін өсімдік қабатының қалыңдығы 0,1 м.

Шешетін сұрақтар

Үйіндінің көлденең кескінін сызу

Үйіндіні кеңейтуге қажетті топырақтың көлемін табу

11

III санаттағы автомобиль жолы II санатқа қайта жаңартылады. Ескі үйіндінің биіктігі 1,0 м, жаңа үйінді биіктігі 1,5 м. Үйіндіні  кеңейту екі жақты бүйірлік қордан. Ескі үйіндінің құламаларының еңістігі 1:3, жаңанікі – 1:4. Қалыңдығы 20 см-лі жол жамылғысы астаулы кескінді, толығымен бұзылады шетке шығарылады. Топырақтың нығыздау коэффициенті Ку=1,2, γ= 1,25 т/м3. Ауысымда салынатын телім ұзындығы 350м. Құламадағы және үйінді кенейтілетін  бөлігіндегі кесілетін өсімдік қабатының қалыңдығы 0,1 м.

Шешетін сұрақтар

Үйіндінің көлденең кескінін сызу

Үйіндіні кеңейтуге қажетті топырақтың көлемін табу

12

III санаттағы автомобиль жолы II санатқа қайта жаңартылады. Ескі үйіндінің биіктігі 1,2 м, жаңа үйінді биіктігі 1,2 м. Үйіндіні  кеңейту бір жақты бүйірлік қордан. Ескі үйіндінің құламаларының еңістігі 1:3, жаңанікі – 1:4. Қалыңдығы 20 см-лі жол жамылғысы астаулы кескінді, толығымен бұзылады шетке шығарылады. Топырақтың нығыздау коэффициенті Ку=1,25, γ= 1,20 т/м3. Ауысымда салынатын телім ұзындығы 300м. Құламадағы және үйінді кенейтілетін  бөлігіндегі кесілетін өсімдік қабатының қалыңдығы 0,15 м.

Шешетін сұрақтар

Үйіндінің көлденең кескінін сызу

Үйіндіні кеңейтуге қажетті топырақтың көлемін табу

13

III санаттағы автомобиль жолы II санатқа қайта жаңартылады. Ескі үйіндінің биіктігі 0,5 м, жаңа үйінді биіктігі 1,2 м. Үйіндіні  кеңейту екі жақты бүйірлік қордан. Ескі үйіндінің құламаларының еңістігі 1:1,3, жаңанікі – 1:4. Қалыңдығы 25 см-лі жол жамылғысы астаулы кескінді, толығымен бұзылады шетке шығарылады. Топырақтың нығыздау коэффициенті Ку=1,21, γ= 1,35 т/м3. Ауысымда салынатын телім ұзындығы 200м. Құламадағы және үйінді кенейтілетін  бөлігіндегі кесілетін өсімдік қабатының қалыңдығы 0,15 м.

Шешетін сұрақтар

Үйіндінің көлденең кескінін сызу.

Үйіндіні кеңейтуге қажетті топырақтың көлемін табу

14

IV санаттағы автомобиль жолы III санатқа қайта жаңартылады. Ескі үйіндінің биіктігі 1,5 м, жаңа үйінді биіктігі 2 м. Үйіндіні  кеңейту екі жақты бүйірлік қордан. Ескі үйіндінің құламаларының еңістігі 1:2, жаңанікі – 1:4. Ескі үйіндінің көлденең кескіні бүйірлік қорсыз. Қалыңдығы 30 см-лі жол жамылғысы астаулы кескінді, толығымен бұзылады шетке шығарылады. Топырақтың нығыздау коэффициенті Ку=1,21. Топырақ тобы II, γ= 1,45 т/м3. Ауысымда салынатын телім ұзындығы 400м. Құламадағы және үйінді кенейтілетін  бөлігіндегі кесілетін өсімдік қабатының қалыңдығы 0,1 м.

Шешетін сұрақтар

Үйіндінің көлденең кескінін сызу

Үйіндіні кеңейтуге қажетті топырақтың көлемін табу

15

IV санаттағы автомобиль жолы III санатқа қайта жаңартылады. Ескі үйіндінің биіктігі 1,0 м, жаңа үйінді биіктігі 2,0м. Үйіндіні  кеңейту бір жақты бүйірлік қордан. Ескі үйіндінің құламаларының еңістігі 1:1,5, жаңанікі – 1:4. Ескі үйіндінің көлденең кескіні бүйірлік қордан тұрғызылған. Қалыңдығы 30 см-лі жол жамылғысы астаулы кескінді, толығымен бұзылады шетке шығарылады. Топырақтың нығыздау коэффициенті Ку=1,21. Топырақ тобы II, γ= 1,45 т/м3.

Шешетін сұрақтар

Үйіндінің көлденең кескінін сызу

0,5 км-ге үйіндіні кеңейтуге қажетті топырақтың көлемін табу