ВРЕМЯ ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРЫВООПАСНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ПАРОВ БЕНЗИНА

В производственном помещении был пролит бензин А-80. Определить время, в течение которого испарится бензин и образуется взрывоопасная концентрация паров бензина и воздуха.

Исходные данные:

а) количество пролитого бензина Q, л;

б) температура в помещении t = 200 С;

в) радиус лужи бензина r, см;

г) атмосферное давление в помещении 0,1 Мпа (760 мм рт. ст.).

д) нижний предел взрываемости паров бензина марки А-80 - 0,79

Задачу решить по варианту, номер которого совпадает с предпоследней цифрой учебного шифра:

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| Q, л r, см | 2 200 | 3 300 | 2,5 250 | 3,3 330 | 1,5 150 | 2,7 270 | 1,75 175 | 2,3 230 | 2,75 275 | 2,9 290 |

V помещения  (м3) = 10 х 5  х 3 (м)

Указания к решению задачи

1) Определение интенсивности испарения бензина по формуле

где Dt – коэффициент диффузии паров бензина, см2/с; М = 96 – молекулярная масса бензина (ГОСТ 2084-67); Vt – объем грамм-молекулы паров бензина при температуре t = 200С, см3; Ратм – 0,1 МПа – атмосферное давление; Рнас = 0,014 – давление насыщенного пара бензина, МПа.

2) Определение коэффициента диффузии паров бензина:

где Д0 – коэффициент диффузии паров бензина при t = 00С и давлении 0,1 МПа, см2/с, определяется Д0 = 0,8 /  Т = 2730.

3) Определение обьема грамм-молекулы паров бензина при t = 200С:

и л,

где V0 = 22,4 л – объем грамм-молекулы паров бензина при t = 00С и давлении 0,1 МПа.

4) Определение продолжительности испарения Q, л бензина:

где 0,73 – плотность бензина.

5) Определение весовой концентрации

где Коб = 0,76 % - нижний предел взрываемости паров бензина при t = 200С; Vt – в.л.

6) Взрывоопасная концентрация в 1 м3 воздуха составляет Q : Квес, где Q – в граммах

7) Определение времени взрывоопасной концентрации в помещении объемом v, м3 воздуха: