ГЕОДЕЗИЯЛЫҚ БӨЛУ ЖҰМЫСТАРЫНДАҒЫ БҰРЫШТАРДЫ ҚИЫЛЫСТЫРУ ТӘСІЛІМЕН PENTAX R-325NX ЭЛЕКТРОНДЫ ТАХЕОМЕТРІН ҚОЛДАНУ ӘДІСТЕМЕСІ

4-практикалық жұмыс

4.1 Тура бұрыштық қиылыстыру

Орындалатын есептердің мақсаты-берілген Дорожный және Пирамида пункттерінің жобалық бұрыштарын β1 және β2  өлшеп салу жолымен жобалық С нүктесінің жер бетіндегі орнын табу (4.1-сурет).

4.1 -сурет -  Түзу бұрышты және сызықтық қиылыстру тәсілдерімен

бөлудің сұлбасы

Есепті орындау үшін қиылыстыру базисі ретінде университеттің жанындағы бар геодезиялық полигонның Дорожный  және Пирамида пункттерінің арасындағы ара қашықтық таңдап алынады.

Пункттің координаталары 4.1-кестесінде келтірілген. С нүктесінің жобалық координаталары ретінде СП1 пунктінің координаталары алынған.

4.1 -кесте– Теодолиттік жүрістің координаталар ведомосі

| Пункттің аты | Координаталар |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z |
| Пирамида | 707,35 | 2580,72 | 282,891 |
| Дорожный | 814,32 | 2553,75 | 283,222 |
| С (СП1) | 789,28 | 2474,09 | 283,875 |

Кері геодезиялық есептерді шешу арқылы анықталатын С нүктесінің жобалық координаталары және берілген Дорожный мен Пирамида пункттерінің белгілі координаталары бойынша α1 және α2 дирекциондық бұрыштары анықталады.

β1 және β2 жобалық бұрыштары қабырғаның дирекциондық бұрыштарының айырмасы түрінде анықталады.

Керекті мәліметтерді жер бетіне шығаруды қолайлы болу үшін 4.2-кестеге жазылады.

4.2- кесте– Тура бұрыштық қиылыстыру тәсілімен нүктені жер бетіне шығару үшін берілген мәліметтер

| Берілгендер | Мәндер |
| --- | --- |
| Дирекциондық бұрыш αС-Дорожный |  |
| Дирекциондық бұрыш αПирамида-С |  |
| Дирекциондық бұрыш αДорожный-Пирамида |  |
| Жобалық бұрыш β1 |  |
| Жобалық бұрыш β2 |  |

Тура бұрыштық қиылыстыру тәсілімен бөлудің дәлдігіне бөлу нүктесінің өзіндік тура қиылыстыруы, берілген мәліметтері, электронды тахеометрді центрлеуі, көздеу нысанасы және бекітуі әсер етеді.

Өзіндік қиылыстырудың орташа квадраттық қателігі келесі формула бойынша анықталады:

,                                         (4.1)

мұндағы  mβ - β1 және β2  өлшеп салудағы орташа квадраттық қате.

Бөлу жұмыстарын орындауда электронды тахеометрді центрлеу лазерлік тіктеуіштің, ал көздеу нысанасы -  шағылдырғыштың қадасындағы дөңгелек деңгейдің көмегімен жүргізіледі. Ол жеткілікті дәлдікпен қамтамасыз етеді.

Сондықтан тура бұрыштарды қиылыстыру тәсілінің дәлдігін анықтайтын негізгі қателіктер-өзіндік қиылыстырудың және берілген мәліметтердің қателігі болып табылады. Бұл қателіктердің қосындысының шамасы былай анықталады:

.                                          (4.2)

4.2 Кері бұрыштық қиылыстыру

Кері бұрыштық қиылыстыруды орындау үшін аспаптың PowerTopoLite режиміне кіру керек (сурет 2.3). СВОБ [F4] пернесін басқаннан кейін, аспап аспаптың биіктігін IH енгізуге ұсыныс жасайды. Аспаптың керекті биіктігін енгізу ENT пернесін басып расталады. Каталогтан таңдалған пунктке көздеу талап етіліп,  ENT пернесін басады. Бейне пайда болады (3.1-сурет).

| ДОБ/ВЫЧИСЛ. МЕНЮ ВЫБОРА Хотите добавить еще пункт? Нажми [ДОБ] добавить еще пункт Нажми [ВЫЧ] вычисления |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ДОБ |  |  |  | ВЫЧСЛ |
| F1 | F2 | F3 | F4 | F5 |

4.1-сурет– Көздеудің пункттерін таңдау менюі

Кері қиылыстыруды орындау үшін кем дегенде 3 пункт қажет.  Сондықтан келесі жұмыстарды орындау керек:

1) ДОБ [F1] басып, каталогтан көздеудің екінші пунктін таңдап,  ENT және ПРИНЯТЬ [F5] пернесін басу;

2) екінші пунктке көздеп, ENT пернесін басу;

3) ДОБ [F1] басып, каталогтан көздеудің үшінші пунктін таңдап, оған көздеп, ENT пернесін басу.

Егер төртінші бағыт болса, онда ДОБ [F1] пернесін басады. Жоқ болған жағдайда, ВЫЧСЛ [F5] пернесін басу керек. Қорытындысы бар бейне пайда болады (4.2-сурет).

| РЕЗУЛЬТАТ СТАЦИОНИРОВАНИЯ № HA X Y Z |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СЛЕД |  | ПРОСМ | СРАВН | ПРИНЯТЬ |
| F1 | F2 | F3 | F4 | F5 |

4.2-сурет– Стациядағы  нәтиженің менюі

Егер тағы да пункт қосу керек болса, онда СЛЕД [F1] басу керек. Егер ондай қажеттілік керек жоқ болса, онда ПРОСМ [F3] басып, бастапқы пункттерге қарағанда осы пунктінің орналасуын көруге болады немесе СТР [F5] басып, толық көруге, не ESC пернесін басып алдындағы бейнеге қайта оралуға болады. СРАВН [F4] басып қателіктерді көруге болады: dS; dL1; dL2; dHA, ал [F5] кері қайта оралуға болады. Егер нәтиже қанағаттандыратын болса, онда ПРИНЯТЬ [F5] басу керек. Аспап пункттің номерін (атын) және оның кодын енгізуді ұсынады. Пунктті белгілеген соң,  ПРИНЯТЬ [F5] басады. Аспап бағдарламаны таңдау менюіне кіреді.