ГЕОДЕЗИЯЛЫҚ БӨЛУ ЖҰМЫСТАРЫНДАҒЫ СЫЗЫҚТАРДЫ ҚИЫЛЫСТЫРУ ТӘСІЛІМЕН PENTAX R-325NX  ТАХЕОМЕТРІН ҚОЛДАНУ ӘДІСТЕМЕСІ

5-практикалық жұмыс

5.1 Кері сызықтық қиылыстыруды орындау үшін аспаптың PowerTopoLite режиміне кіру керек (2.3-сурет). СВОБ [F4] пернесін басып, IH аспап биіктігін енгізіп, ENT пернесін басады.

Осыдан кейін төмендегі жұмыстарды орындау керек:

1) каталогтан көздеудің бірінші берілген пунктінің координаталарын таңдап, ENT және ПРИНЯТЬ [F5] пернесін басу;

2) ОТСЧ [F1] және ENT басу;

3) ДОБ [F1] басу және каталогтан көздеудің келесі пунктін таңдап, ENT және ПРИНЯТЬ [F5] пернесін басу;

4) осы пунктке көздеп, ОТСЧ [F1] пернесін басу, одан кейін  ENT  пернесін басу.

Аспаптың орнатылған пунктін анықтау үшін екі пункт жеткілікті, сондықтан ВЫЧИСЛ [F5] басу, одан кейін ПРИНЯТЬ [F5] басу керек.

Аспаптың орнатылған пунктінің координаталарын анықтағаннан кейін, пункттің номері (аты) және оның коды енгізіліп, одан кейін ПРИНЯТЬ [F5] пернесі басылады.