Лабораторная работа №2

Математическая обработка равноточных измерений

Задание 1. При измерении углов в триангуляции первого класса получены угловые невязки треугольников. Считая, что невязки являются истинными погрешностями суммы углов треугольника, необходимо определить:

1) среднюю квадратическую, среднюю, вероятную и предельную погрешности суммы углов треугольника;

2) проверить свойства случайных погрешностей данного ряда измерений.

Угловые невязки по вариантам приведены в таблице 2.1

Таблица 2.1

Невязка в сумме углов треугольников

| Варианты результатов измерений, с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| -0,05 | +0,56 | +0,34 | -0,51 | +1,04 | -0,41 | -1,57 | -1,00 | -0,26 | +0,82 | +0,44 | +0,38 | +0,08 | -0,09 |
| +0,48 | +2,03 | +0,55 | +0,21 | -0,41 | -1,15 | +1,31 | -0,79 | +0,88 | +1,00 | +1,03 | +1,36 | +0,03 | +0,75 |
| -0,14 | -1,55 | -0,54 | -0,72 | -0,73 | +0,98 | +0,09 | +0,51 | -0,36 | 0,45 | +0,55 | +0,66 | -0,14 | -1,06 |
| -1,06 | -0,73 | +0,98 | +0,46 | -1,55 | -0,54 | -0,73 | +1,04 | +0,75 | -1,95 | +0,21 | -0,26 | -0,45 | +0,48 |
| -1,04 | -0,41 | -0,41 | +0,35 | +2,03 | +0,55 | +1,36 | -0,73 | -1,04 | -0,79 | -0,04 | +0,71 | -0,35 | +0,34 |
| -0,63 | +1,04 | -0,47 | -0,45 | +0,56 | -0,34 | +0,38 | +2,03 | -1,06 | -0,28 | -1,15 | +1,13 | +0,45 | -0,54 |
| +0,75 | -0,22 | +0,08 | -0,14 | -1,57 | -0,05 | +0,87 | +1,31 | +0,48 | +0,51 | +1,31 | +0,88 | -0,72 | -0,41 |
| +1,99 | +0,51 | +0,03 | +0,31 | +1,31 | +0,48 | -1,20 | -0,73 | +0,55 | -0,22 | -0,79 | -0,97 | +0,21 | +0,03 |
| -1,36 | -0,28 | -0,14 | +0,08 | +0,81 | -0,14 | +0,76 | -1,20 | -0,42 | +1,04 | +0,88 | -1,36 | -0,51 | -0,45 |
| -0,97 | -0,79 | -0,45 | -0,41 | -0,73 | -1,06 | +0,73 | +0,35 | -0,41 | +1,00 | -0,97 | +0,22 | +0,03 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| +0,88 | -1,95 | +0,35 | -0,83 | +1,36 | -1,04 | -0,79 | -0,33 | -0,72 | -0,73 | +0,88 | 0,75 | +0,47 | -0,72 |
| +1,13 | +0,45 | +0,46 | +0,98 | +0,38 | -0,63 | -0,33 | +0,26 | +0,21 | +1,55 | -1,95 | -0,63 | -0,26 | +0,25 |
| +0,74 | -1,00 | -0,72 | -0,55 | +0,87 | +0,75 | -0,26 | +0,25 | -0,26 | +2,03 | +0,35 | -1,04 | -0,33 | -0,26 |
| -0,26 | +0,82 | +0,21 | +0,34 | -1,20 | +0,99 | +0,47 | -0,72 | -0,79 | +0,56 | -0,83 | -1,03 | -0,79 | -0,33 |
| +0,61 | -1,38 | -0,51 | -1,57 | -0,76 | -1,36 | +0,25 | +0,35 | +0,76 | -1,55 | +1,36 | -0,14 | +0,73 | +0,73 |
| -1,38 | +0,25 | +0,61 | +1,31 | +0,73 | -0,97 | -0,51 | -0,45 | +0,38 | -0,05 | -1,04 | +0,43 | +0,76 | -1,20 |
| +0,82 | +0,47 | -0,26 | +0,09 | -0,79 | +0,88 | +0,21 | +0,03 | -0,73 | +0,48 | -0,79 | -0,05 | -1,20 | -0,73 |
| -1,00 | -0,26 | +0,74 | -0,73 | -0,33 | +1,13 | -0,72 | -0,41 | +0,31 | -0,14 | +0,33 | -0,34 | +0,87 | +1,31 |
| +0,45 | -0,33 | +1,13 | +1,36 | -0,26 | +0,74 | +0,73 | -1,06 |  |  |  |  |  |  |
| -1,95 | -0,79 | +0,88 | +0,38 | +0,47 | -0,26 | -0,35 | +0,34 | +0,04 | -1,04 | -0,73 | +0,55 | +0,38 | +2,03 |
| -0,79 | +0,73 | -0,97 | +0,87 | +0,25 | +0,61 | -0,45 | +0,48 | -0,28 | -0,63 | -0,79 | -0,54 | +1,36 | -0,73 |
| -0,28 | +0,76 | -1,36 | -1,20 | -0,51 | +1,36 | -0,14 | -1,06 | -0,9 | +0,75 | +0,73 | -0,41 | +1,31 | -0,79 |
| +0,51 | -1,20 | +1,99 | +0,76 | +0,21 | +0,38 | +0,03 | +0,75 | +0,5 | +1,99 | -0,97 | +0,42 | -1,57 | -1,00 |
| -0,22 | +0,87 | -1,25 | +0,73 | -0,72 |  | +0,08 |  | +1,0 | -1,36 | -1,36 | +0,87 |  |  |
| +1,04 | +1,39 | -1,11 | -0,79 |  |  |  |  |  | -0,97 |  |  |  |  |
| +1,70 | +1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +0,17 | 0,03 | +0,29 |

Задание 2. Для исследования точности измерения горизонтальных углов теодолитом в одинаковых условиях один и тот же угол измерен несколько раз. Необходимо найти вероятнейшее значение угла, СКП одного измерений и СКП арифметической середины.

Исходные данные приведены в таблице 2.2.

Таблица 2.2

Результаты измерений углов

| Номер вари-анта | И з м е р е н и е |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Град. | Мин. | Сек. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 24 | 41 | 19 | 15 | 26 | 24 | 16 | 27 | 22 | 20 | 17 |
| 2 | 46 | 08 | 08 | 11 | 13 | 15 | 14 | 17 | 13 | 16 | 12 |
| 3 | 79 | 35 | 22 | 34 | 26 | 31 | 24 | 33 | 28 | 35 | 30 |
| 4 | 26 | 40 | 18 | 22 | 21 | 23 | 26 | 22 | 24 | 19 | 26 |
| 5 | 62 | 17 | 04 | 13 | 10 | 08 | 14 | 09 | 15 | 06 | 10 |
| 6 | 53 | 21 | 24 | 29 | 27 | 30 | 26 | 32 | 27 | 34 | 25 |
| 7 | 92 | 43 | 17 | 21 | 20 | 19 | 23 | 21 | 18 | 22 | 90 |
| 8 | 39 | 14 | 28 | 35 | 31 | 34 | 29 | 32 | 36 | 32 | 38 |
| 9 | 29 | 16 | 10 | 25 | 16 | 22 | 12 | 28 | 20 | 13 | 26 |
| 10 | 58 | 36 | 32 | 37 | 40 | 35 | 38 | 37 | 34 | 41 | 39 |
| 11 | 27 | 09 | 20 | 24 | 27 | 22 | 25 | 26 | 23 | 25 | 21 |
| 12 | 85 | 10 | 16 | 18 | 20 | 25 | 22 | 24 | 19 | 17 | 21 |
| 13 | 37 | 45 | 23 | 30 | 27 | 34 | 30 | 35 | 33 | 29 | 31 |
| 14 | 58 | 13 | 02 | 05 | 06 | 08 | 08 | 03 | 07 | 06 | 09 |
| 15 | 37 | 37 | 26 | 30 | 27 | 31 | 29 | 34 | 35 | 28 | 32 |

Методические рекомендации:

Обработка рядов равноточных измерений ведется по следующим формулам:

1) истинная ошибка i-го результата измерения

где хi – совокупность равноточных результатов многократных измерений одной величины;

х – истинное значение измеряемой величин;

2) отклонение i-го результата измерения от средней арифметической

,

где  - средняя арифметическая результатов измерений (простая арифметическая середина);

3) средняя арифметическая результатов измерений

,

где n – число измерений.

При наличии больших рядов наблюдений вычисления удобнее вести относительно наименьшего результата в ряду измерений. Тогда средняя арифметическая определяется по формуле

,

где - уклонение измерений от наименьшего результата

;

4) расчет средней квадратической ошибки

- формула Гаусса;

- формула Бесселя;

- формула Петерса;

5) средняя ошибка

;               ;

6) вероятная ошибка

;

7) предельная ошибка

;

8) ошибка округления

,

где t – значение единицы последнего сокращенного разряда;

9) относительная ошибка

;

10) расчет средней квадратической погрешности средней арифметической середины

;

11) контроль правильности вычисления ,  и :

;

.

Для удобства расчета рекомендуется использовать формуляры в виде таблиц 2.3 и 2.4.

Таблица 2.3

| Номер измерения | Истинная погрешность измерения, , с |  | Вычисление по формулам |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| . |  |  |  |
| . |  |  |  |
| . |  |  |  |
| n |  |  |  |

Таблица 2.4

| Номер измерения | Результат измер. угла |  |  |  | Вычисление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |

Осн: 1.9-20, 3.4-9

Контрольные вопросы:

1) Как вычисляется погрешность измерения?

2) Какая величина называется средней арифметической?

3) Какие измерения называются равноточными?

4) Как можно посчитать СКП?

5) Как производиться контроль вычислений?