Лабораторная работа №8

Уравнивание нивелирной сети коррелатным способом

Коррелатный способ уравнивания

Задание:Выполнить уравнивание нивелирной сети корелатным способом при  исходных данных, приведенных в таблице 8.1.и на рисунке 8.1.

В процессе уравнивания определить истинные значения абсолютных высот грунтовых реперов 1, 2, 3, 4 и оценить точность их определения.

Методические рекомендации:

Последовательность коррелатного уравнивания

1. Вычислить обратные веса qi результатов измерения

2. Определить число условных уравнений.

3. Составить условные уравнения поправок в общем виде.

4. Вычислить коэффициенты и свободные члены уравнений поправок.

5. Вычислить коэффициенты нормальных уравнений коррелат.

6. Решить нормальные уравнения коррелат.

7. Вычислить поправки qi к измеренным величинам.

8. Определить окончательные значения измеренных величин.

9. Определить уравненные значения абсолютных высот реперов.

10. Выполнить оценку точности результатов измерений и их функций.

Таблица 8.1

| Абсолютные высоты исходных реперов | Измеренные превышения | Длины ходов |
| --- | --- | --- |
| H Rp 15=198.454 м | h1=+4.278 м | L1=5.6 км |
| H Rp 31=204.647 м | h2=+5.823 м | L2=7.3 км |
| H Rp 67=204.316 м | h3=+3.913 м | L3=3.6 км |
|  | h4=+0.961 м | L4=6.2 км |
|  | h5=+3.288 м | L5=2.8 км |
|  | h6=+8.146 м | L6=7.1 км |
|  | h7=-0.634 м | L7=7.7 км |
|  | h8=-3.912 м | L8=8.3 км |

Rp.67

1

Rp.15

Rp.31

Гр.Rp.1

Гр.Rp.2

Гр.Rp.3

Гр.Rp.4

3

2

4

6

8

5

7

Рис 8.1. Схема сети.

Осн: 1.174-185, 4.3-12.

Контрольные вопросы:

1) Чему равно число условных уравнений?

2) Как вычисляются обратные веса измерений?

3) Как составляются нормальные уравнения?

4) как вычисляются поправки к измерениям?

5) Как определить окончательные значения измеренных величин?

6) Как производится оценка точности результатов измерений коррелатного уравнивания?

7) Как производится контроль вычислений?