Лабораторная работа №9

Уравнивание нивелирной сети параметрическим способом

Параметрический способ уравнивания

Задание: Выполнить уравнивание нивелирной сети параметрическим способом при следующих исходных данных, приведенных ниже.

В процессе уравнивания определить истинные значения абсолютных высот грунтовых реперов 1, 2, 3, 4 и оценить точность их определения.

| Абсолютные высоты исходных реперов | Измеренные превышения | Длины ходов |
| --- | --- | --- |
| H Rp 15=198.454 м | h1=+4.278 м | L1=5.6 км |
| H Rp 31=204.647 м | h2=+5.823 м | L2=7.3 км |
| H Rp 67=204.316 м | h3=+3.913 м | L3=3.6 км |
|  | h4=+0.961 м | L4=6.2 км |
|  | h5=+3.288 м | L5=2.8 км |
|  | h6=+8.146 м | L6=7.1 км |
|  | h7=-0.634 м | L7=7.7 км |
|  | h8=-3.912 м | L8=8.3 км |

Rp.67

1

Rp.15

Rp.31

Гр.Rp.1

Гр.Rp.2

Гр.Rp.3

Гр.Rp.4

3

2

4

6

8

5

7

В процессе уравнивания определить истинные значения абсолютных высот грунтовых реперов 1, 2, 3, 4 и оценить точность их определения.

Методические рекомендации:

Последовательность уравнивания

1. Вычислить веса Рi результатов измерения ;

2. Выбрать необходимые неизвестные tj;

3. Выразить все измеренные величины Хi в виде функций выбранных параметров tj

;

4. Определить приближенные значения необходимых неизвестных tо;

5. Вычислить коэффициенты и свободные члены уравнений поправок;

6. Составить систему нормальных уравнений поправок;

7. Решить систему нормальных уравнений;

8. Вычислить поправки Vi к непосредственно измеренным величинам;

9. Вычислить уравненные значения измеренных величин Хij;

10. Проконтролировать правильность вычисления уравненных значений Хi;

11. Определить уравненные значения выбранных параметров tj;

12. Выполнить оценку точности результатов измерений и их функций;

13. Составление таблицы абсолютных высот реперов.