- Определение объема земляных работ

Для составления проекта организации работ, выбора типов машин и установления стоимости работ необходимо определить объемы земляных работ.

Объемы насыпей или выемок могут быть определены по формулам специальным таблицам, графикам или номограммам.

Короткий участок земляного полотна между двумя смежными переломами продольного профиля при отсутствии поперечного уклона местности (практически при уклоне менее 100‰) может рассматриваться как геометрическое тело — призматоид с трапецеидальным основанием.

Объемы насыпей или выемок по формулам могут быть определены по полусумме площадей поперечного сечения полотна или по вредней площади сечения, соответствующей величине средней рабочей отметки:

(4.1)

или 		 (4.2)

Н1 и Н2 — смежные рабочие отметки на пикетах или промежуточных (плюсовых) точках, взятые из продольного профиля, м;

т — коэффициент крутизны откоса;

L — длина участка между рассматриваемыми сечениями земляного полотна, м.

При отсутствии косогорности площадь сечения насыпи можно определить по формуле

w=H(B+mH)				(4.3),

а выемки по выражению

FB = (B + 2C + mH)H + 2S,		(4.4)

где В — ширина земляного полотна;

H – высота насыпи;

С — ширина кювета выемки поверху, м;

S — площадь сечения кювета в выемке, м2.

На косогорных участках с поперечным уклоном местности более 100 ‰ земляные работы упрощенно определяют по формуле

.	(4.5)

Для подсчета должны быть вычерчены поперечные профили земляного полотна в характерных точках. Площади выемок и насыпей определяют обводкой планиметром, разбивкой на элементарные фигуры.

Можно также использовать следующий упрощенный метод определения площадей. Вычертить на миллиметровой бумаге поперечники в масштабе 1:100 (в 1 см—1 м) и измерителем «набрать» сумму ординат через каждый сантиметр ширины поперечника. Общая длина в сантиметрах и представит собой площадь фигуры.

Для ускорения подсчета объемов земляных работ при различной ширине земляного полотна разработаны таблицы /13/, позволяющие определить объемы земляного полотна при рабочих отметках, изменяющихся для насыпей и выемок через 0,02 м. В объемы выемок включены объемы кюветов глубиной 0,3 м. При иной глубине (0,4; 0,6; 0,8 м) даны поправки Q. Объемы в таблицах даны для горизонтальных участков и для косогорных с поперечным уклоном от 1:10 до 1:3.

При отсутствии таблиц ориентировочно объем земляных работ можно вычислить по номограммам //

В ведомость пикетного подсчета земляных работ (таблица 4.1) заносят «писанный профиль», т.е. взятые из продольного профиля рабочие отметки и расстояния. Предварительно определяют точки перехода из выемки в насыпь или наоборот.

Мосты с длиной по настилу менее 4 м и трубы при подсчете земляных работ для упрощения не учитываются, т.е. считаются как бы заполненными землей. Мосты длиной по настилу более 4 м из объема исключают. Для этой цели интерполяцией определяют рабочие отметки в начале (НМ) и конце (КМ) моста.

К объемам, вычисленным по формулам или таблицам, необходимо вводить поправки на разность смежных рабочих отметок более 1 м, устройство проезжей части, различие в степени уплотнения грунта в условиях естественного залегания и в насыпях после искусственного уплотнения.

Кроме того, на дополнительные и неучтенные в проекте работы (засыпка ям после корчевки, отсыпка конусов у искусственных сооружений) вводят поправочный коэффициент на общий объем размером 5—10%

Поправку на разность смежных рабочих отметок определяют по формуле или по таблицам /13/. Указанную поправку прибавляют к объемам насыпей и выемок.

Таблица 4.1

| Километр | Местоположение ПК | Рабочая отметка,м |  | Длина участка, м | Сумма рабочих отметок, м | Объём,м3 |  | Величина рабочих отметок,м | Разность рабочих отметок,м | Величина поправки | Общий объём,м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | насыпь | выемка |  |  | насыпь | выемка |  |  |  | насыпь | выемка |
| 1 | 3+00 | 1.1 | - | 52; 110; 300; -. 48; 1.12; -; 315. | - | 1.1; 10; 310; -. 1.12; 5; 320. |
|  | 3+52 | 0.00 | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  | 4+00 | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |

При выполнении курсового проекта необходимо определить объем работ по отсыпке насыпи и разработке выемки на всем участке автодороги.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Бабков В.Ф, О.В. Андреев. Проектирование автомобильных дорог. ч.I-II. –М.:Транспорт, 1987.

- Автомобильные дороги (примеры проектирования). /Под ред. В.С.Порожнякова – М: Транспорт, 1983.

- Справочник инженера-дорожника. Проектирование автомобильных дорог. /Под ред. Г.А.Федотова – М.: Транспорт, 1989.

- Гохман В.А. и др. Пересечения и примыкания автомобильных дорог. – М.: Высшая школа, 1989.

- Сардаров А.С.  Архитектура автомобильных дорог. – М. :Транспорт, 1989.

- Справочное пособие. Технико-экономическое обоснование при проектировании переходов. /Под ред. Е.В.Болдакова. – М.:Транспорт,1981.

- СНиП 3.03.09-2006* Автомобильные дороги. Астана, 2007 – 47с.

- СН РК 3.03-19-2006 Проектирование дорожных одежд нежесткого типа. Астана, 2006 – 65с.

- Антонов Н.М., Боровков Н.А. и др. Проектирование и разбивка вертикальных кривых на автомобильных дорогах. – М.: Транспорт, 1968.

- Андреев О.В. Проектирование мостовых переходов. – М.: Транспорт, 1980.

- Методические указания по выполнению практической работы №1 «Полевой проект участка автодороги» - Усть-Каменогорск: УК СДИ, 1991.

- Краткий автомобильный справочник. –М.:Транспорт, 1989.

- Митин Н.А. Таблицы для подсчета объемов земляного полотна автомобильных дорог. – М.: Транспорт, 1977.

- Митин Н.А. Таблицы для разбивки кривых на автомобильных дорогах. – М.: Транспорт, 1971.

- Ройзман А.С. Пособие по проектированию автомобильных дорог. Изд. 4-е перераб. и доп. Изд-во «Транспорт», 1974, 272с.

- Красильщиков И.М., Елизаров А.В. «Проектирование автомобильных дорог» Учебное пособие для техникумов, 1986г. – 215с.