- Берілген: Топырақтың тығыздығы ρ = 1,72 г/см3, топырақтың ылғалдылығы ω = 0,222

Табу керек: Құрғақ күйдегі топырактың тығыздығын ρd тап.

- Берілген: Топырақтың тығыздығы ρ = 1,85 г/см3, топырақтың ылғалдылығы ω = 0,268

Табу керек: Құрғақ күйдегі топырактың тығыздығын ρd тап.

- Берілген: Топырақтың тығыздығы ρ = 1,78 г/см3, топырақтың ылғалдылығы ω = 0,192

Табу керек: Құрғақ күйдегі топырактың тығыздығын ρd тап.

- Берілген: Топырақтың тығыздығы ρ = 1,93 г/см3, топырақтың ылғалдылығы ω = 0,323

Табу керек: Құрғақ күйдегі топырактың тығыздығын ρd тап.

- Берілген: Топырақтың тығыздығы ρ = 1,92 г/см3, топырақтың ылғалдылығы ω = 0,308

Табу керек: Құрғақ күйдегі топырактың тығыздығын ρd тап.

- Екі қабатпен көрсетілген топырақтың орташа салмағын анықтаңыз.

Топырақтың беткі қабатының қалыңдығы h1 = 4,9 м, тығыздығы ρ1 = 1,75 г/см3, ал екінші қабатының қалыңдығы h2 = 4,1 м, ρ2 = 1,86 г/см3

- Екі қабатпен көрсетілген топырақтың орташа салмағын анықтаңыз.

Топырақтың беткі қабатының қалыңдығы h1 = 3,1 м, тығыздығы ρ1 = 1,76г/см3, ал екінші қабатының қалыңдығы h2 = 5,9м, ρ2 = 1,72 г/см3

- Екі қабатпен көрсетілген топырақтың орташа салмағын анықтаңыз.

Топырақтың беткі қабатының қалыңдығы h1 = 3,4 м, тығыздығы ρ1 = 1,85 г/см3, ал екінші қабатының қалыңдығы h2 = 4,6 м, ρ2 = 1,95 г/см3

- Екі қабатпен көрсетілген топырақтың орташа салмағын анықтаңыз.

Топырақтың беткі қабатының қалыңдығы h1 = 3,2 м, тығыздығы ρ1 = 1,75 г/см3, ал екінші қабатының қалыңдығы h2 = 5,8 м, ρ2 = 1,8 г/см3

- Екі қабатпен көрсетілген топырақтың орташа салмағын анықтаңыз.

Топырақтың беткі қабатының қалыңдығы h1 = 3,5 м, тығыздығы ρ1 = 1,94 г/см3, ал екінші қабатының қалыңдығы h2 = 6,5 м, ρ2 = 1,75 г/см3

- Топырақтың консистенциясын анықтаңыз. Топырақтың табиғи күніндегі ылғалдылық ω= 32,3%, жаю шегіндегі ылғалылық ωр= 22%, аққыштық шегіндегі ылғалдылығы ωL=40%, тең болса, қандай консистенциядағы топырақ (JL) екенін анықтаңыз.

- Топырақтың консистенциясын анықтаңыз. Топырақтың табиғи күніндегі ылғалдылық ω= 19,2%, жаю шегіндегі ылғалылық ωр= 18%, аққыштық шегіндегі ылғалдылығы ωL=39%, тең болса, қандай консистенциядағы топырақ (JL) екенін анықтаңыз.

- Топырақтың консистенциясын анықтаңыз. Топырақтың табиғи күніндегі ылғалдылық ω= 30,4%, жаю шегіндегі ылғалылық ωр= 24%, аққыштық шегіндегі ылғалдылығы ωL=46%, тең болса, қандай консистенциядағы топырақ (JL) екенін анықтаңыз.

- Топырақтың консистенциясын анықтаңыз. Топырақтың табиғи күніндегі ылғалдылық ω= 30,6%, жаю шегіндегі ылғалылық ωр= 18%, аққыштық шегіндегі ылғалдылығы ωL=39%, тең болса, қандай консистенциядағы топырақ (JL) екенін анықтаңыз.

- Топырақтың консистенциясын анықтаңыз. Топырақтың табиғи күніндегі ылғалдылық ω= 14,4%, жаю шегіндегі ылғалылық ωр= 24%, аққыштық шегіндегі ылғалдылығы ωL=46%, тең болса, қандай консистенциядағы топырақ (JL) екенін анықтаңыз.

- Иілгіштік саны бойынша (JP) топырақтың түрін анықтаныз. ωP= 29% ωL= 34%

- Иілгіштік саны бойынша (JP) топырақтың түрін анықтаныз. ωP= 18,5% ωL= 33,6%

- Иілгіштік саны бойынша (JP) топырақтың түрін анықтаныз. ωP= 23,2% ωL= 34%

- Иілгіштік саны бойынша (JP) топырақтың түрін анықтаныз. ωP= 14,2% ωL= 27,1%

- Иілгіштік саны бойынша (JP) топырақтың түрін анықтаныз. ωP= 15,4% ωL= 21,8%

- Зерттеуде аңықталған топырақ тығыздығы ρ-1,95 г/см3, ылғалдылығы W-20% және қатты бөлшектер нығыздығы ρs-2,7 г/см3  нәтижелері арқылы топырақтың келесі сипаттамаларын есептеу қажет: құрғақ топырақтың тығыздығы  ρd, кеуектілік коэффициенті е, кеуектілік n, суға толық қанығудағы ылғалдылық Wsat. Су тығыздығы p w-1г/см3.

- Зерттеуде аңықталған топырақ тығыздығы ρ-2,63г/см3, ылғалдылығы W-17% және қатты бөлшектер нығыздығы ρs-1,7 г/см3  нәтижелері арқылы топырақтың келесі сипаттамаларын есептеу қажет: құрғақ топырақтың тығыздығы  ρd, кеуектілік коэффициенті е, кеуектілік n, суға толық қанығудағы ылғалдылық Wsat. Су тығыздығы p w-1г/см3.

- Зерттеуде аңықталған топырақ тығыздығы ρ-1,98 г/см3, ылғалдылығы W-12% және қатты бөлшектер нығыздығы ρs-2,66 г/см3  нәтижелері арқылы топырақтың келесі сипаттамаларын есептеу қажет: құрғақ топырақтың тығыздығы  ρd, кеуектілік коэффициенті е, кеуектілік n, суға толық қанығудағы ылғалдылық Wsat. Су тығыздығы p w-1г/см3.

- Зерттеуде аңықталған топырақ тығыздығы ρ-1,81 г/см3, ылғалдылығы W-19% және қатты бөлшектер нығыздығы ρs-2,72 г/см3  нәтижелері арқылы топырақтың келесі сипаттамаларын есептеу қажет: құрғақ топырақтың тығыздығы  ρd, кеуектілік коэффициенті е, кеуектілік n, суға толық қанығудағы ылғалдылық Wsat. Су тығыздығы p w-1г/см3.

- Зерттеуде аңықталған топырақ тығыздығы ρ-1,79 г/см3, ылғалдылығы W-16% және қатты бөлшектер нығыздығы ρs-2,75 г/см3  нәтижелері арқылы топырақтың келесі сипаттамаларын есептеу қажет: құрғақ топырақтың тығыздығы  ρd, кеуектілік коэффициенті е, кеуектілік n, суға толық қанығудағы ылғалдылық Wsat. Су тығыздығы p w-1г/см3.

- Еңістің биіктігін анықтаңыз.  Үйіндінің биіктігі h-6.5м. Саздақтың үлес салмағы γ-20,2 кг/м3 құрайды.  Ішкі үйкеліс бұрышы φ-21°. Топырақ ілінісі с-30кПа. Kst-1.2.

- Еңістің биіктігін анықтаңыз.  Үйіндінің биіктігі h-5м. Саздақтың үлес салмағы γ-20,2 кг/м3 құрайды.  Ішкі үйкеліс бұрышы φ-40°. Топырақ ілінісі с-50кПа. Kst-1.2.

- Еңістің биіктігін анықтаңыз. Үйіндінің биіктігі h-6.5м. Құмдақтың үлес салмағы γ-20,7кг/м3 құрайды.  Ішкі үйкеліс бұрышы φ-21°. Топырақ ілінісі с-30кПа. Kst-1.2.

- Еңістің биіктігін анықтаңыз.  Үйіндінің биіктігі h-5.3м. Саздақтың үлес салмағы γ-20,74 кг/м3 құрайды.  Ішкі үйкеліс бұрышы φ-33°. Топырақ ілінісі с-36кПа. Kst-1.2.

- Еңістің биіктігін анықтаңыз.  Үйіндінің биіктігі h-6м. Құмдақтың үлес салмағы γ-20,2 кг/м3 құрайды.  Ішкі үйкеліс бұрышы φ-21°. Топырақ ілінісі с-30кПа. Kst-1.2.