Задача 3

Для привода производственного механизма используется двигатель независимого возбуждения с питанием от отдельного генератора. Регулирование скорости двухзонное: вниз от основной скорости регулирование осуществляется напряжением, вверх от основной - изменением магнитного потока двигателя. Заданная мощность привода выбирается в соответствии с вариантом задания по таблице 3.5.

Таблица 3.5 -  Варианты задания к задаче 3

| Предпоследняя цифра шифра | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11 | 13 | 15 | 17 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 |

Требуется:

- Выбрать по каталогам или справочникам главные машины системы Г-Д: приводной двигатель механизма, генератор и двигатель преобразовательного агрегата. Выписать технические данные выбранных машин.

- Построить для приводного двигателя механизма зависимости допустимых момента и мощности от скорости вращения во всем диапазоне.

- Рассчитать и построить механические характеристики двигателя для максимальной, основной и минимальной скоростей. Определить статизм характеристик (заданные скорости должны быть обеспечены при номинальном токе двигателя).

3.3 Методические указания к задаче 3

- Выбор машин постоянного тока произвести из числа машин серий  или . Генератор выбрать по номинальным значениям напряжения и тока двигателя, а мощность приведенного двигателя генератора определить по номинальной мощности генератора с учетом его КПД и номинальной скорости вращения.

- Построение зависимостей  и  при двухзонном регулировании выполнить в соответствии с указаниями [2, 3]

- Расчет механических характеристик приводного двигателя механизма выполнить в соответствии с указаниями [2-4].

Список литературы

- Ковчин С.А., Сабинин Ю.А. Теория электропривода - СПб.: Энергоатомиздат, 1994.

- Ключев В И. Теория	  электропривода. - М :Энергоатомиздат, 1985.

- Основы автоматизированного электропривода/М.Г. Чиликин, М.М. Соколов, В.М. Терехов, А.В. Шинянский. М.: Энергия,1974.

- Чиликин М.Г., Сандлер А.С. Общий курс электропривода. - М.:Энергоиздат,1981.

- Чиликин М.Г., Ключев В.И., Сандлер А.С. Теория автоматизированного электропривода. – М.,: Энергия, 1979.

- Вешеневский С.Н. Характеристики двигателей в электроприводе. М.: Энергия, 1977.

- Комплектные тиристорные электроприводы: Справочник /Под ред. В.М. Перельмутера. - М. Энергоатомиздат, 1988.

- Справочник по наладке электрооборудования промышленных предприятий. Под ред. М.Г. Зименкова, Г.В. Розенберга, Е.М. Феськова. - М.: Энергоатомиздат, 1983.

- Справочник по автоматизированному электроприводу/Под ред. В.А.Елисеева, А.В. Шинянского. - М.: Энергоатомиздат, 1983.

- Справочник по проектированию автоматизированного электропривода и систем управления технологическими процессами/ред. В.И. Круповича, Ю.Г. Барыбина, М.Л. Самовера. - М.: Энергоиздат.