ТРАССАНЫ ГЕОМЕТРИЯЛЫҚ НИВЕЛИРЛЕУ ЖӘНЕ ҚИМАСЫН САЛУ

Трассаның геометриялық нивелирлеуінің мәліметтерін өңдеу

Студентке геометриялық нивелирлеу журналының бланкісі, трассаның бойлық қимасының сұлбасы, алғашкы деректері көрсетілген пикеттік журналы тапсырмамен беріледі. Тапсырма: трассаның байланыстырушы және аралық нүктелерінің биіктік белгілерін есептеу; бойлық және көлденең қималарын және жобалау сызығын салу керек.

Оқытушы бастапқы репердің HRp I және соңғы репердің HПЗ II биіктіктерін  вариант бойынша береді.

5.1.1 Геометриялық нивелирлеу журналын өңдеу

5.1.1.1 Станциядағы нивелирлеуді тексеру. Рейканың қызыл мен қара жағынан алынған есептердің айырмасын есептейді. Олар «рейканың табанынан» (4785) 4 мм-ден аспауы керек. Бұл айырма («рейканың табаны») екі есептің астына жақша ішіне алынып жазылады (5-кесте, 1- станция).

5.1.1.2 Әр станцияда байланыстырушы пикеттердің арасында биіктік өсімшесін h артқы есептен алдыңғы рейкалардан алынған қара және қызыл есептердің  ретінде, жеке-жеке есептеліп алынады да, бір-бірімен салыстырылады.

,                                                  (17)

,

мұндағы ,- артқы рейканың қара және қызыл жақтарынан алынған есептер;

,- алдыңғы рейканың қара мен қызыл жақтарынан      алынған есептер (5-кестені қара).

Есептелген мәндердің айырмашылығы  мен  4 мм-ден аспауы керек.

5.1.1.3 Байланыстырушы пикеттердің орташа өсімшесін төмендегі формуламен есептейді:

.                                             (18)

Алынған санды толық мм-ге дейін дөңгелектеп, сәйкес графаның бірінші жолына жазылады.

5.1.1.4 Әр беттік тексеру. Журналдың әр бетінде беттік тексеру жүргізіледі:

,                                     (19)

мұндағы  мен- қаралып отырған журналдың бетіндегі рейканың қызыл мен қара жақтарынан алынған артқы және алдыңғы есептердің қосындысы;

- қаралып отырған бетіндегі орташа өсімшенің қосындысы.

5.1.1.5 Жүрістің қиыспаушылығын тексеру. Нивелирлік жүрістің қиыспаушылығы мына формуламен анықталады:

,                                        (20)

мұндағы - барлық жүріс бойынша өсімшелердің қосындысы;

- өсімшелердің теориялық қосындысы.

.                                              (21)

Шекті қиыспаушылық төмендегі формуламен есептелінеді:

, мм                                            (22)

мұндағы  L- жүрістің ұзындығы, км-мен алынады.

Егер , онда оны түзету ретінде кері таңбамен бүтін мм-ге дейін дөңгелектеп, барлық өсімшелерге таратады. Түзетілген өсімшелерді журналдың сәйкес графасына жазады.

5.1.1.6 Байланыстырушы нүктелердің биіктіктері есептелінеді.

5-кесте - Техникалық нивелирлеу журналы

| № ст. | Номера пикетов и пром. точек | Отсчеты по рейке |  |  | Превыш. |  | Средн. превыш. |  | ГИ, м | Абсолют-ные от-метки, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | зад-ний | перед-ний | пром. | + | - | + | - |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ПЗ-II | 1455 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6239 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПК-0 |  | 1501 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6287 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ПК-0 | 2341 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7126 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПК-1 |  | 0823 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5610 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ПК-1 | 2223 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7009 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | + 13,4НК2 |  |  | 2085 |  |  |  |  |  |  |
|  | + 46,8ВУ2 |  |  | 1554 |  |  |  |  |  |  |
|  | + 77,9КК2 |  |  | 0946 |  |  |  |  |  |  |
|  | ПК-2 |  | 0638 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5423 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ПК-2 | 2145 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6932 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НК3 |  |  | 0451 |  |  |  |  |  |  |
|  | ПК3 |  | 0323 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5108 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | + 0,8ВУ3 |  |  | 0541 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ПК-3 | 0278 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5062 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КК3 |  |  | 1006 |  |  |  |  |  |  |
|  | + 49,6 |  |  | 2168 |  |  |  |  |  |  |
|  | + 69,2 |  | 1299 | 2166 |  |  |  |  |  |  |
|  | ПК-4 |  | 6085 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ПК-4 | 2191 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6977 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НК4 |  |  | 2258 |  |  |  |  |  |  |
|  | ВУ-4 |  |  | 1378 |  |  |  |  |  |  |
|  | КК4 |  |  | 1398 |  |  |  |  |  |  |
|  | ПК-5 |  | 0289 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5073 |  |  |  |  |  |  |  |

Постраничный контроль

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | ПК-5 | 2446 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7231 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВУ5 |  |  | 0365 |  |  |  |  |  |  |
|  | ПК-6 |  | 0301 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5087 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ПК-6 | 0233 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Х-1 |  | 1511 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6297 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Х-1 | 0316 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5101 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПК-7 |  | 2141 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6927 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ПК-7 | 0158 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4943 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | П-20 |  |  | 1159 |  |  |  |  |  |  |
|  | Л-20 |  |  | 0423 |  |  |  |  |  |  |
|  | + 40 |  |  | 2003 |  |  |  |  |  |  |
|  | ПК-8 |  | 2956 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7740 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ПК-8 | 1432 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6218 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПК-9 |  | 0626 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5410 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | П-10 |  |  | 1154 |  |  |  |  |  |  |
|  | П-18 |  |  | 0862 |  |  |  |  |  |  |
|  | Л-12 |  |  | 0634 |  |  |  |  |  |  |
|  | Л-18 |  |  | 1248 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ПК-9 | 2904 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7690 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПК-10 |  | 0246 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5032 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ПК-10 | 0281 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5065 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Репер 1 |  | 1346 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6130 |  |  |  |  |  |  |  |

Постраничный контроль

№3 станциядағы ведомосінің есептеу үлгісі

,                                                         (23)

мұндағы  мен - алдыңғы және келесі нүктелердің биіктік белгілері.

Соңғы нүктенің НRp I биіктігінің мәні тура шықса,  есептеудің дұрыс екендігін көрсетеді.

5.1.1.7 Аралық нүктелерінің биіктіктері (плюстік нүктелері  мен көлденең қиманың нүктелері) аспап горизонты АГ арқылы есептелінеді:

,                                                    (24)

мұндағы  - аралық нүктенің биіктігі;

- аралық нүктеден алынған рейкалық есеп.

,                                                         (25)

мұндағы  - байланыстырушы нүктенің (пикеттің) биіктігі;

- нүктедегі тұрған рейканың қара жағынан алынған есеп.

Техникалық нивелирлеу журналын толтыру үлгісі 5-кестеде көрсетілген.