7 ТҮЗУ ЖӘНЕ ҚИСЫҚ ВЕДОМОСІН ЕСЕПТЕУ

Жергілікті жерде трасса салу кезінде алынған өлшеу және есептеу нәтижелері  түзу және қисық ведомосінде келтіріледі.

Ең бірінші трассаның бұрылу бұрыштары есептелінеді. Бұл бұрыш мына формуламен аңықталады:

φ=180°β  ,                                                             (26)

мұндағы  β- теодолиттік жүрістің өлшенген жазық бұрышы.

Қисықтың радиусын вариант бойынша оқытушы береді. Содан соң  қисықтың элементтері мына формулалар арқылы есептелінеді:

,         ,                                             (27)

,         Д=2Т-К,

немесе Митиннің Н.А. автомобиль жолдарындағы қисықтарды бөлу кестесі бойынша анықтайды.

мұндағы К- қисықтың ұзындығы;

Т- тангенс;

Б- биссектриса;

Д- қалдық немесе домер;

- бұрыштың төбесіндегі трассаның бұрылу бұрышы;

R-қисықтың  радиусын  оқытушы береді.

Есептелген шамаларды ведомостің тиісті графасына жазады. Содан кейін бұрыш төбесінің пикеттік орындары есептелінеді.

.                                                   (28)

Қисықтың басы мен аяғының пикеттік орнын анықтау төмендегі ретпен орындалады:

ПКҚБi =ПКБТі – T ,                                                       (29)

ПКҚАi =ПК ҚБi + К,

немесе                       ПКҚАi = ПКБТi + Т – Д.

Қисық және түзу ведомосін есептеу дұрыстығы мына теңдік бойынша тексіріледі:

P+К =S - Д                                                     (30)

Тексеру сұрақтары:

- «ортадан» және «алға» нивелирлеу тәсілдерінің мағынасын айт;

- станцияда есептердің дұрыстығы қалай жүргізілетінін  түсіндір;

- аралық нүктелердің биіктіктерін есептеу формуласын жаз;

- өсімшелерді таратудың және оның шекті шамасын есептеудің формулаларын жаз;

- әр беттік тексерудің формулаларын жаз және оның қажеттігін түсіндір.