Практическая РК1

Задача 1. Рассчитать параметры технологии подземного выщелачивания для условий: запасы металла по отрабатываемой площади Р=1000 т; коэффициент извлечения металла Е =0,6; средняя мощность пород, прорабатываемая выщелачивающим раствором М = 6 м; проектная годовая производительность предприятия по металлу МС =100 т/год; оптимальная скорость фильтрации растворов V=4 м/сут.; отрабатываемая площадь F =175000 м2; объемная плотность руды γ=2,8 т/м3; площадь отработки, приходящаяся на одну откачную скважину, F0 =175 м2: заданная концентрация растоворителя в выщелачивающем растворе Ср =0,006.

Решение.

Расчет ведется в следующей последовательности:

1. Расчет основных параметров выщелачивания ведется в следующей последовательности.

Концентрация металла в продуктивных растворах (Cср ,т/м3):

,

где Е – коэффициент извлечения металла; Р – запасы металла на отрабатываемой площади, т; d – плотность продуктивного раствора, т/м3; f – отношение массы выщелачиваемого раствора к массе руды; М – средняя мощность пород, прорабатываемая выщелачивающим раствором, м; γ – объемная плотность руды, т/м3; F – отрабатываемая площадь, м2.

4,89×10-4 т/м3

Суммарный дебит откачных скважин при эксплуатации (QЭ, м3/сут):

,

где МС – проектная годовая производительность предприятия по металлу, т; Т – расчетное число рабочих дней в году, сут.

681,66

Дебит откачной скважины (q, м3/сут):

,

где b – средняя ширина потоков растворов, двигающихся к откачной скважине, м; V – оптимальная скорость фильтрации растворов, м/сут.

q = 6 ˑ5 ˑ 4 = 120 м3/сут.

Число одновременно работающих откачных скважин (N ):

5,68

Продолжительность отработки площади, приходящейся на одну откачную скважину (tо, сут.):

где Fо – площадь отработки, приходящаяся на одну откачную скважину, м2.

= 10,2 сут.

Время проявления продуктивных растворов в откачных скважинах (tн , сут.):

,

где n – эффективная пористость; l – среднее расстояние между откачными и закачными скважинами, м.

= 1 сут.

Суммарный дебит непродуктивных растворов (Qн, м3/сут):

,

66,83 м3/сут.

Уточнение значение средней концентрации металла в растворе при отводе непродуктивных растворов по отдельному трубопроводу (С, т/м3):

5,42ˑ10-4 т/м3

Затраты растворителя на химические реакции с горнорудной массой и на заполнение продуктивного горизонта (Рр, м3):

где Ср – заданная концентрация растоворителя в выщелачивающем растворе; Ск – концентрация растворителя в извлекаемом растворе.

4426,78 м3

Задания для самостоятельного решения.

При самостоятельном выполнении заданий необходимо соблю-

дать следующий порядок:

1. Выписать условия задачи и исходные данные.

2. Решение задач сопровождать кратким пояснением.

3. Вычисления необходимо выполнять в системе СИ, проставлять размерности.

Задание 1. Студенты выполняют задание по вариантам, исходные данные выбираются по табл. 1.

Таблица 1 – Исходные данные для расчета

| Номер варианта | Р, т | Е | М, м | МС, т/год | F, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 800 | 0,4 | 2,0 | 80 | 120000 |
| 2 | 850 | 0,42 | 2,5 | 85 | 125000 |
| 3 | 900 | 0,44 | 3,0 | 90 | 130000 |
| 4 | 950 | 0,46 | 3,5 | 95 | 135000 |
| 5 | 1000 | 0,48 | 4,0 | 100 | 140000 |
| 6 | 1050 | 0,50 | 4,5 | 105 | 145000 |
| 7 | 1100 | 0,52 | 5,0 | 110 | 150000 |
| 8 | 1150 | 0,54 | 5,5 | 115 | 155000 |
| 9 | 1200 | 0,5 | 6,0 | 120 | 160000 |
| 10 | 1250 | 0,57 | 6,5 | 125 | 165000 |
| 11 | 1300 | 0,58 | 7,0 | 130 | 170000 |
| 12 | 1350 | 0,60 | 4,0 | 135 | 175000 |
| 13 | 800 | 0,41 | 4,5 | 80 | 180000 |
| 14 | 850 | 0,43 | 5,0 | 85 | 185000 |
| 15 | 900 | 0,45 | 5,5 | 90 | 190000 |