Задача 2. Определение количества осадка, образующегося в процессе умягчения воды

2.1 Общие положения

Жесткость воды обусловлена присутствием в ней ионов двухвалентных металлов Са и Мg, в виде бикарбонатов растворимых в воде. Умягчить воду - это значит удалить из нее Ca и Mg. Если вода умягчается гашеной известью Са(ОН)2, то Са и Мg выпадают в осадок в виде нерастворимых в воде углекислого кальция СаСО3 и гидроокиси магния Мg(ОН)2. Для определения количества осадка, образующегося в процессе умягчения воды необходимо составить соответствующие реакции и уравняв обе части с помощью стехиометрических коэффициентов определить объемы осадков.

2.2 Пример расчета

В воде содержаться растворимые соли бикарбоната кальция Са(НСО3)2 и бикарбоната магния Мg(НСО3)2, придающие воде жесткость. Для очистки воды используется известь Са(ЩН)2. Определить количество осадка при умягчении воды.

Условия задачи: количество обрабатываемой воды: Q = 8400 м3, концентрация Са в воде Сн1,=53,5 г/м3, концентрация Мg ,Сн2=27,38 г/м3 .      Требуемая концентрация после очистки воды по Са  Ск1=3,5 ,  г/м3, по Мg: Ск2  3,5 г/м3. Учесть в расчете,что очистке воды мешает растворенный в ней СО2  в концентрации Сн3 = 0,3 г/м3.

Решение

1)Стехиометрические уравнения происходящих реакций:

Са(НСО3)2  +  Са(ОН)2    2СаСО3↓  +  2Н2О                                 (2.1)

Мg(НСО3)2  +  2Са(ОН)2    Мg(ОН)2↓  +  2СаСО3↓  +  2Н2О       (2.2)

СО2  +  Са(ОН)2    СаСО3↓  +  Н2О                                                  (2.3)

2)Определим количество в воде до очистки:

кальция qн1 = 53,50 г/м3 ∙ 8400 м3 = 450 · 103г или 450 кг,                              магния  qн2 = 27,38 г/м3∙8400 м3 = 229,9·103г или 229,9 кг

3) Определим количество  в воде после очистки:

кальция qк1 = 3,5 г/м3 ∙ 8400 м3 = 29,4·103 г или 29,4 кг;

количество Мg так же составит 29,4 кг

4) Определим количество удаляемых из воды:

кальция qуд1 = qн1 - qк1 = 450 - 29,4 = 420,6 кг или 420. 6/ 40 =10,5 кмоль

магния  qуд2= qн2 -  qк2 = 450 - 29,4 = 200.5 / 24.3 = 8,25 кмоль

Из уравнения (1) видно, что на каждый моль Са содержащегося в неочищенной воде в растворимом состоянии приходится 2 моля СаСО3 в нерастворимой форме, которая выпадает в осадок.

Количество Са, выпавшего в осадок определим из соотношения:

1,0 кмоль растворимого Са  —  2 кмоля нерастворимого Са

10,5 кмоля растворимого Са  —  Х кмоля нерастворимого Са

Откуда         Х =  = 21 кмоль

Масса выпавшего в осадок Са по реакции (2.1):

М1 = 21 кмоль · 100 = 2100 кг,

т.к. молекулярная масса СаСО3 = 40+12+16·3= 100.

Из уравнения (2.2) видно, что на каждый моль Мg, содержащегося в неочищенной воде в растворимом состоянии приходится 1 моль магния в не-створимой форме, которая выпадает в осадок и 2 моля СаСО3 в нерастворимой форме, которые также выпадают в осадок.

Для определения нерастворимого магния составим пропорцию:

1 кг — 1кмоль

8,25 — x                        Откуда x = 8,25 кмоль

Так как молекулярная масса Мg(ОН)2 составляет 24,3 + 16 + 1·2 = 58,3 , то масса выпавшего в осадок Мg(ОН)2 составит М2 = 8,25 · 58,3 = 480,9 кг.

5) Определим  в кмолях количествоСаСО3 выпадающего в осадок из реакции (2.1) по пропорции:

2 кмоля —  2 кмоля

8,25 кмолей — x  кмолей  Откуда x = (8,25  2)/2 = 8.25 кмоль

Количество СаСО3 в кг составит М3 = 8.25 ·100 = 825 кг

Учитывая, что в воде растворено некоторое количество двуокиси углерoда, часть извести уйдет на его нейтрализацию и в результате количество oсадка увеличится.

По реакции (2.3) на 1 моль СО2 приходится 1 моль выпадающего в осадок СаСО3.

Количество СО2 находящееся в неочищенной воде которое нужно удалить, так как СО2 является помехой для реакции (2.1) и (2.2) составляет:

qуд3 = 0,3 г/м3 · 8400 м3 = 25,2·103 г или 25,2 кг

Молекулярная масса СО2 составляет 44 ед., и количество СО2  в неочищенной воде в  кмолях составит  или 0,6 кмоль

Количество кмолей удаляемого СО2 определится из пропрции:

1  —  1

0,6 — Х      Откуда x = 0,6 кмолей

Так как на 1 моль СО2 приходится 1 моль СаСО3, то количество осадка СаСО3 в кг составит:

М4 = 0,6  100 = 60 кг

Суммарная масса осадка составит:

М = М1 + М2 + М3 + М4 = 2100 + 480,9 + 825 + 60 = 3465,9 кг.

2.3 Задание на расчет

Определить количество осадков, образующихся при умягчении воды.

Условия задачи: количество обрабатываемой воды Q м, начальная концентрация Са в воде: Сн1 г/м3, начальная концентрация Мg Сн2,  г/м3.

Требуемая концентрация после очистки воды по Са: Ск1 г/м3, по Мg  Ск2 , г/м3.

Очистке воды мешает растворенный в ней СО2  в концентрации Сн3 = 0,3 г/м3.

Таблица 2.1 - Варианты задания

| Вари-ант | К-во об-рабатыва-емой во-ды, Q, м3 | Концентрация до очистки |  | Требуемая концентрация после очистки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кальция Сн1,г/м3 | магния Сн2,г/м3 | Кальция, Ск1, г/м3 | Магния, Ск2, г/м3 |
| 0 | 10000 | 50 | 50 | 0.5 | 0.3 |
| 1 | 9500 | 40.5 | 40.5 | 0.5 | 0.3 |
| 2 | 9000 | 40 | 40 | 0.5 | 0.3 |
| 3 | 8000 | 30.5 | 30.5 | 0.5 | 0.3 |
| 4 | 8500 | 30 | 30 | 0.5 | 0.3 |
| 5 | 7000 | 20,5 | 20,5 | 0.5 | 0.3 |
| 6 | 7500 | 20 | 20 | 0.5 | 0.3 |
| 7 | 6000 | 19.5 | 19.5 | 0.5 | 0.3 |
| 8 | 6500 | 19 | 19 | 0.5 | 0.3 |
| 9 | 5000 | 18,5 | 18,5 | 0.5 | 0.3 |