Определить число ударов молний в год (N) и высоту стержневого молниеотвода (h) в (м) для защиты здания газораспределительного пункта природного газа по зоне защиты Б. Здание находится в местности с грозовой деятельностью 60-80 ч в год и удельной плотностью ударов молнии n = 5,5 в год на 1км.

5.2.2 Число ударов молнии в год в здание, не имеющее молниезащиты:

(5.7)

где S и L - соответственно ширина и длина сооружения  (м);

hx - наибольшая высота сооружения (м);

n - удельная плотность ударов молнии в землю в месте нахождения сооружения в 1 /км год.

5.2.3 При одиночном стержневом молниеотводе высота молниеотвода по зоне Б определяется по формуле:

(5.8)

где  Rx  - горизонтальное сечение зоны защиты на высоте (hх) защитного уровня сооружения или радиус защиты на сооружения.

5.2.4  Для выполнения решения задачи  в таблице 5.2 приведены исходные данные.

Таблица 5.2 – Исходные данные для решения задачи 2

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| Схемы | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| S, м | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| L, м | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 |
| SВ, м | 2 | - | 3 | - | 4 | - | 5 | - | 3 | - |
| hХ, м | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 9 | 8 | 7 |