Практическое занятие

Изучение Схем сертификации продукции, применяемые в Республике Казахстан

1.1 Сертификация продукции проводится по схемам, установленным в Государственной системе сертификации.

Схема сертификации - состав и последовательность действий третьей стороны при оценке соответствия продукции.

Система сертификации предусматривает несколько схем сертификации. При выборе схемы должны учитываться особенности производства, испытаний и использования конкретной продукции, требуемый уровень доказательности и возможные затраты заявителя.

Схемы сертификации, применяемые в Республике Казахстан приведены в таблице 18.

Из таблицы видно, что в качестве способов доказательства используют:

- испытание;

- рассмотрение декларации о соответствии с прилагаемыми документами;

- анализ состояния производства;

- инспекционный контроль.

Схемы сертификации 1-6 и 10 применяются при сертификации серийно выпускаемой продукции, схемы 7-9 - при сертификации уже выпущенной продукции.

Схему 1 рекомендуется применять при ограниченном, заранее оговоренном объеме реализации продукции.

Схему 2 возможно применять при сертификации импортной продукции, поступающей по долгосрочным контрактам, или при постоянных поставках серийной продукции по отдельным контрактам.

Схему 3 следует применять при сертификации серийной продукции, стабильность производства которой не вызывает сомнения.

Схему 4 применяют при необходимости всестороннего и жесткого контроля стабильности характеристик продукции.

Схемы 5 и 6 рекомендуется применять при сертификации продукции, для которой:

- реальный объем выборки для испытаний недостаточен для
объективной оценки выпускаемой продукции;

- технологические процессы чувствительны к внешним факторам;

- установлены повышенные требования к стабильности характеристик выпускаемой продукции;

- сроки годности продукции меньше времени, необходимого для организации и проведения испытаний;

- характерна частая смена модификаций продукции;

- продукция может быть испытана только после монтажа у потребителя.

Схема 6 отличается тем, что не предусматривает сертификацию конечного изделия и рекомендована для сертификации комплектующих изделий.

Схему 6 возможно использовать также при сертификации импортируемой продукции поставщика (не изготовителя), имеющего сертификат на свою систему качества, если номенклатура подтверждаемых при сертификации характеристик и их значения соответствуют требованиям нормативных документов, действующих на территории Республики Казахстан.

Схемы 7 и 8 рекомендуется применять тогда, когда производство и реализация данной продукции носят разовый характер (партия, единичные изделия).

Схему 9 рекомендуется применять для импортируемой продукции в следующих случаях:

- для малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей;

- при ввозе продукции для собственных нужд и производства (комплектующих, сопутствующей продукции, сырья и полуфабрикатов для производства, технологической оснастки, приборов и
инструментов для производства, оборудования для монтажа и т.д.);

- при ввозе продукции для реализации иными предприятиями
при отсутствии в регионе испытательных лабораторий.

Схему 10 рекомендуется применять при сертификации продукции отечественных производителей при нерегулярном выпуске или при продолжительном производстве в небольших объемах выпуска.

Не допускается применение схем 9,10 при сертификации следующих групп однородной продукции:

- продуктов детского питания;

- игрушек;

- бензинов автомобильных;

- лекарственных средств.

Схему 10 целесообразно применять при сертификации продукции, заявленной субъектами малого предпринимательства.

Таблица 18

1.2 Схемы сертификации, применяемые в Республике Казахстан

| № схемы | Способы подтверждения соответствия | Проверка производства | Инспекционный контроль | Срок дейс-твия серти- фиката, не более | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Испытания типа1 | - | - | 6 мес. | Маркировка не производится |
| 2 | Испытания типа | Анализ состояния производства | Испытания образцов, взятых у продавца. Анализ состояния производства | 12 мес. | Маркируется вся выпускаемая продукция данного типа |
| 3 | Испытания типа | Анализ состояния производства | Испытания образцов, взятых у изготовителя. Анализ состояния производства | 12 мес. | Маркируется вся выпускаемая продукция данного типа |
| 4 | Испытания типа | Анализ состояния производства | Испытания образцов, взятых у продавца. Испытания образцов, взятых у изготовителя. Анализ состояния производства | 18 мес. | Маркируется вся выпускаемая продукция данного типа |
| 5 | Испытания типа | Сертификация производства или системы качества | Испытания образцов,* взятых у продавца. Испытания образцов, взятых у изготовителя. Контроль производства (системы качества)** | 36 мес. | Маркируется вся выпускаемая продукция данного типа |
| 6 | Испытания типа | Сертификация системы качества | Контроль системы качества** | 36 мес. | Маркировка не производится |
| 7 | Испытания партии | - | - | Срок реализации партии | Маркировка не производится |
| 8 | Испытания каждого изделия | - | - | Не устанавлива-ется | Маркируется каждое изделие |
| 9 | Рассмотрение декларации о соответствии с прилагаемыми документами | - | - | Срок годности продукции, но не более 12 мес. | Маркировка не производится |
| 10 | Рассмотрение декларации о соответствии с прилагаемыми документами | Анализ состояния производства | - | 12 мес. | Маркировка не производится |

1Испытания выпускаемой продукции на основе подтверждения соответствия одного или нескольких образцов, являющихся ее типовыми представителями.

*Необходимость и объем испытаний определяет орган по сертификации продукции по результатам контроля за сертифицированной системой качества (производством).

**Осуществляет орган, выдавший сертификат на производство или систему качества

1.3 Задание к практической работе:

1. Сделать анализ схем сертификации, согласно варианта   (номер варианта совпадает с фамилией студента в списке группы)

| вариант | схема |
| --- | --- |
| 1 | 1,3,8 |
| 2 | 1,2,5 |
| 3 | 3,6,8 |
| 4 | 10,9,4 |
| 5 | 9,7,3 |
| 6 | 8,3,2 |
| 7 | 7,4,1 |
| 8 | 2,8,9 |
| 9 | 1,3,9 |
| 10 | 10,7,4 |
| 11 | 9,5,6 |
| 12 | 2,6,9 |
| 13 | 3,5,8 |
| 14 | 1,7,10 |
| 15 | 2,4,9 |

2.  Рассмотреть  два варианта схем сертификации  (схемы 4-6,схемы 7-10 ), объекты в качестве сертификации  выбрать самостоятельно.