Практическая работа №4. Барическая ступень

1.1 Общие указания

Кроме барического градиента, важную роль для понимания процессов, происходящих в атмосфере, имеет барическая ступень - прирост высоты, при которой атмосферное давление меняется на единицу. Барическая ступень (h) выражается в м/гПа с точностью до десятых и вычисляется по формуле:

h = 8·103(1+at) / р, м

где а – коэффициент объемного расширения газов (0,0037 °С-1),

t – температура воздуха, °С,

р – атмосферное давление, гПа.

Барическая ступень прямо пропорциональна температуре воздуха, причем при одном и том же давлении барическая ступень больше при более высокой температуре, чем при более низкой. Это определяет более быстрое падение давления в холодном воздухе, чем в теплом. В результате этого на определенной высоте давление в холодном и теплом воздухе становится неодинаковым, и теплые области в атмосфере являются областями высокого давления, а холодные - областями низкого давления.

Изменение атмосферного давления с высотой используют для барометрического нивелирования, т. е. определение превышения одного пункта над другим с помощью измерения давления. На практике полевых работ для определения небольшого перепада высот используют формулу:

Δh = 8·103(1+at) · (2(рн-рв)/(рн+рв)), м

где рн - давление на нижнем уровне, гПа

рв - давление на верхнем уровне, гПа

1.2 Пример расчета

Вычислить барическую ступень у поверхности Земли при давлении 1000 гПа и температурах, °С: –40,0, 0,0, 40,0. Определить высоту террасы реки, если давление при 0°С уменьшилось на 4 гПа?

-40°С: 8·103(1+0,0037 · -40) / 1000 = 8·103·0,85 / 1000 = 6,8м

0°С: 8·103(1+0,0037 · 0) / 1000 = 8·103·1 / 1000 = 8м

+40°С: 8·103(1+0,0037 · 40) / 1000 = 8·103·1,15 / 1000 = 9,2м

Δh = 8·103(1+0,0037 · 0) · (2·4/(1000+996)) = 8·103 · (2·4/(1996)) = 8·103 · 0,004 = 32 м.

Ответ: Барическая ступень при перепаде температур в 40 градусов составляет 6,8, 8, 9,2 м. Высота террасы 32 м.

1.3 Варианты задания

Вычислить барическую ступень у поверхности Земли при давлении р гПа и температурах, °С: t1, t2, t3. Определить высоту террасы реки, если давление при t2 уменьшилось на Δp гПа? Данные для расчета принять из таблицы 1.

Таблица 1 – Варианты задания

| №В | р | t1 | t2 | t3 | Δp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1012 | -20 | 15 | 35 | 5 |
| 2 | 1000 | -10 | 10 | 20 | 7 |
| 3 | 950 | -35 | 5 | 45 | 9 |
| 4 | 1015 | -15 | 5 | 25 | 12 |
| 5 | 930 | -25 | 0 | 25 | 17 |
| 6 | 860 | -25 | 5 | 35 | 3 |
| 7 | 1010 | -5 | 10 | 25 | 8 |
| 8 | 945 | 0 | 15 | 30 | 4 |
| 9 | 1005 | -15 | 10 | 35 | 11 |
| 10 | 890 | -10 | 15 | 40 | 15 |