1 ЖОБАДАН ЖЕРГІЛІКТІ ЖЕРГЕ КӨШІРУДЕГІ ДАЙЫНДЫҚ ЖҰМЫСТАРЫ

1.1 Жұмыстың мақсаты: Жобаны жергілікті жерге көшіру үшін бастапқы берілгендерді есептеу.

Жобадан жергілікті жерге көшіру алдында бастапқы берілгендер анықталады. Оған: румб (r), дирекциондықбұрыш(α), жазық арақашықтық (d) жатады. Осы жұмыстар кері геодезиялық есептер арқылы анықталады.

1:25000

Сурет 1- Жер учаскесінің сызбасы

1.2 Жұмыс барысы: Координаталарды берілген сызба бойынша алады (Сурет1). Өсімшелерді анықталған координаталар бойынша анықталынады.

∆X = X2−X1

∆Y = Y2−Y1,                                                    (1)

мұндағы: X, Y1, 2 – координаталар мәні;

∆X, ∆Y – координаталар өсімшесі.

Кесте 1- Румбы мен дирекциондық бұрыш арасындағы байланыс

| Ширектер | Бағыты | Таңбасы |  | Румбы мен дирекцирондық бұрыш арасындағы байланыс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ∆X | ∆Y |  |
| I | СШ | + | + | α= r |
| II | ОШ | - | + | α= 180- r |

Кесте 1- жалғасы

| III | ОБ | - | - | α= 180+ r |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IV | СБ | - | + | α= 360- r |

Румб табу үшін 2- ші формуланы қолданылады:

,                                                                            (2)

мұндағы: ∆X- X координатасының өсімшесі;

∆Y- Y координатасының өсімшесі.

Жазық арақашытық табылады 3-ші формула бойынша:

,                                                                                 (3)

мұндағы: ∆X- X координатасының өсімшесі;

∆Y- Y координатасының өсімшесі.

Ішкі бұрышты табу үшін 4-ші формуланы пайдаланылады:

β = αбаст +180 – αсоң ,                                                                        (4)

мұндағы: β- ішкі бұрыш;

αбаст, соң – бастапқы және соңғы бұрыш.

Егер ішкі бұрыш 3600 – тан асатын болса, ішкі бұрыштан 3600 – ты алып тасталынады.

Кесте 2 -  Жобаны жергілікті жерге көшіру үшін бастапқы берілгендерді есептеу     ведомосі

| № | Координа-талар |  | Өсімшелер |  | Ба-ғыт | Румб, r | Дирекц. бұрыш,  | Жазық арақашықтық, d |  |  | Іш.бұ рыш, ß |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | ∆X | ∆Y |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 530 | 265 |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 |
|  |  |  | 500 | 500 | СШ | 45 | 45 | 707,11 | 707,11 | 707,11 |  |
| 2 | 1030 | 765 |  |  |  |  |  |  |  |  | 104 |
|  |  |  | -300 | 500 | ОШ | 59 | 121 | 583,10 | 583,10 | 583,10 |  |
| 3 | 730 | 1265 |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 |
|  |  |  | -500 | -375 | ОБ | 37 | 217 | 625,00 | 625,00 | 625,00 |  |
| 4 | 230 | 890 |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 |
|  |  |  | 300 | -625 | СБ | 64 | 269 | 693,27 | 693,27 | 693,27 |  |
| 1 | 530 | 265 |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 |

Қорытынды: Бастапқы берілгендерді пайдаланып жобаны жергілікті жерге көшіру меңгеріледі.