P=√p(p-a)(p-b)(p-c)

- Пассон формуласы

- Фурье формуласы

- Пифагора формуласы

- Герон формуласы

- Лаплас формуласы

А

Ауданды дигитайзер көмегімен анықтағанда қандай тәсіл қолданылады

- аналитикалық

- графикалық

- механикалық

- графомеханикалық

- физикалық

А

Кезгелген n-бұрыштың ауданын анықтайтын формуланы көрсетіңіз

- 2P=∑Xi(Yi+1-Yi-1)

- 2P=Xi(Yi+1-Yi-1)

- 2P=∑(Yi+1-Yi-1)

- P=∑Xi(Yi+1-Yi-1)

- 2P=∑2Xi(Yi+1-Yi-1)

А

Тәсілге байланысты ауданды анықтау дәлдігі қай тізбекпен төмендейді 1) графикалық; 2) аналитикалық; 3) механикалық; 4) палеткалармен

- 2-1-3-4

- 1-2-4-3

- 3-1-2-4

- 4-1-2-3

- 4-3-1-2

D

1 га неше шаршы метрге тен

- 10 кв м

- 100 кв м

- 1 000 кв м

- 10 000 кв м

- 1 000 000 кв м

C

2P= ∑∆xk∆yk+∑xk+1∆y, формуласында n нені білдіреді

- қабырға санын

- бұрыштар санын

- төбе санын

- диагональ санын

- биіктік санын

C

Ауданды аналитикалық тәсілмен анықтағанда қателік немен байланысты болады

- еш нәрсемен

- құралдың қателігімен

- жергілікті жердегі өлшеу қателіктермен

- палетканы дайындау қателігімен

- планиметр қателігімен

B

1 шаршы километр тең

- 10 га

- 100 га

- 1 000 га

- 10 000 га

- 1000 000 га

С

Қандай формуланың көмегімен үшбұрыштың ауданын анықтауға болады

- P=( a+b)/2*h

- P=a*h

- P=1/2a*h

- P=d2*cosγ

- P=a2

B

Графикалық тәсілмен есептелген ауданның дәлдігі жоғары, егер:

- учаске көптеген қарапайым фигураларға бөлінген

- бастапқы планның масштабы ірі

- бастапқы планның масштабы кішкентай

- учаске азғана қарапайым фигураларға бөлінген

- учаске бірнеше қарапайым фигураларға бөлінген

D

Егер планнан өлшенген арақашықтық 30 см. тең болса, онда жергілікті жердегі арақашықтық қаншаға тең. Планың масштабы 1:500

- 150 м.

- 150 км.

- 1,5 м

- 15000 м.

- 1,6 м

A

Егер планнан өлшенген арақашықтық 30 см. тең болса, онда жергілікті жердегі арақашықтық қаншаға тең. Планың масштабы 1:5 000

- 1 500 м

- 15 м

- 5 м

- 25 см

- 30 см

A

Егер планнан өлшенген арақашықтық 30 см. тең болса, онда жергілікті жердегі арақашықтық қаншаға тең. Планың масштабы 1:2 500

- 75 м

- 750 м

- 7 м

- 30 см

- 2 500 м

B

Егер планнан өлшенген арақашықтық 3 см. тең болса, онда жергілікті жердегі арақашықтық қаншаға тең. Планың масштабы 1:100

- 100 м

- 3 см

- 3 м

- 1 см

- 3 км

A

Егер планнан өлшенген арақашықтық 3 см. тең болса, онда жергілікті жердегі арақашықтық қаншаға тең. Планың масштабы 1:1000

- 30 м

- 1000 м

- 100 м

- 3000 м

- 300 м

E

Егер планнан өлшенген арақашықтық 4 см. тең болса, онда жергілікті жердегі арақашықтық қаншаға тең. Планың масштабы 1:10 000

- 40 000 м

- 4 см

- 0,4 м

- 10000 м

- 400 м

A

Егер планнан өлшенген арақашықтық 20 см. тең болса, онда жергілікті жердегі арақашықтық қаншаға тең. Планың масштабы 1:100

- 20 м

- 2000 м

- 20 см

- 100 м

- 0,2 м

C

Егер планнан өлшенген арақашықтық 3 см. тең болса, онда жергілікті жердегі арақашықтық қаншаға тең. Планың масштабы 1:1 500

- 3 500 м

- 3 м

- 45 м

- 15 м

- 30 м

D

Егер планнан өлшенген арақашықтық 6 см. тең болса, онда жергілікті жердегі арақашықтық қаншаға тең. Планың масштабы 1:1 500

- 90 м

- 30 м

- 1500 м

- 150 см

- 6500 м

B

Егер планнан өлшенген арақашықтық 30 см. тең болса, онда жергілікті жердегі арақашықтық қаншаға тең. Планың масштабы 1:1 500

- 150 м

- 450 м

- 300 м

- 35000 м

- 1500 м

A

Егер α1-2=300°, α2-3=30° болса,  β бұрышын анықтаңыз

- 450°

- 90°

- -90°

- -450°

- 150°

B

Егер α1-2=325°, α2-3=25° болса,  β бұрышын анықтаңыз

- 450°

- 90°

- -90°

- -450°

- 120°

E

Егер α1-2=90°, α2-3=25° болса,  β бұрышын анықтаңыз

- 245°

- 65°

- 115°

- 58°

- 45°

A

Егер α1-2=190°, α2-3=125° болса,  β бұрышын анықтаңыз

- 245°

- 45°

- 25°

- 145°

- 5°

A

Егер α1-2=290°, α2-3=25° болса,  β бұрышын анықтаңыз

- 285°

- 85°

- 265°

- 315°

- 90°

B

Егер α1-2=100°, α2-3=125° болса,  β бұрышын анықтаңыз

- 225°

- 45°

- 155°

- 25°

- 78°

C

Егер α1-2=50°, α2-3=25° болса,  β бұрышын анықтаңыз

- 75°

- 245°

- 410°

- 205°

- -205

E

Егер α1-2=90°, α2-3=75° болса,  β бұрышын анықтаңыз

- 165°

- 25°

- 285°

- 265°

- 195°

E

Егер α1-2=30°, α2-3=17° болса,  β бұрышын анықтаңыз

- 183°

- 47°

- 85°

- 13°

- 5°

A

Егер α1-2=7°, α2-3=25° болса,  β бұрышын анықтаңыз

- 33°

- 85°

- 162°

- 133°

- 185°

C

Егер α1-2=29°, α2-3=5° болса,  β бұрышын анықтаңыз

- 34°

- 24°

- 15°

- 5°

- 204°

E

Румб қалай өзгереді

- 0°-ден 360°-қа дейін

- 0°-ден 90°-ға дейін

- 0°-ден 180°-ге дейін

- 0°-ден 130°-ға дейін

- 0°-ден 120°-ға дейін

B

IV ширекте орналасқан румбты анықтайтын формуланы көрсетіңіз

- r=α

- r=180°- α

- r=180°+ α

- r= α -180°

- r=360°- α

E

Румбтың шамасын анықтаңыз, егер диррекциондық бұрыш 30° тең болса

- 30°

- 330°

- 210°

- 150°

- 60°

A

Егер дирекциондық бұрыш 100° тең болса, онда румб нешеге тең

- 80°

- 100°

- 260°

- -10°

- 10°

A

I ширекте орналасқан румбты анықтайтын формуланы көрсетіңіз

- r=α

- r=180°- α

- r=180°+ α

- r= α -180°

- r=360°- α

A

Румбтың шамасын анықтаңыз, егер диррекциондық бұрыш 200° тең болса

- 20°

- -20°

- 160°

- 70°

- -70°

A

II ширекте орналасқан румбты анықтайтын формуланы көрсетіңіз

- r=α

- r=180°- α

- r=180°+ α

- r= α -180°

- r=360°- α

A

Румбтың шамасын анықтаңыз, егер диррекциондық бұрыш 20° тең болса

- 20°

- 160°

- 200°

- 340°

- 90°

A

Румбтың шамасын анықтаңыз, егер диррекциондық бұрыш 300° тең болса

- 300°

- 120°

- 60°

- 20°

- 30°

C

Румбтың шамасын анықтаңыз, егер дирекциондық бұрыш 100

- 100

- 1700

- 3500

- 1900

- 1700

A

Румбтың шамасын анықтаңыз, егер диррекциондық бұрыш 310° тең болса

- 50°

- -50°

- 220°

- 120°

- 10°

A

II ширекте орналасқан румбты анықтайтын формуланы көрсетіңіз

- r=α

- r=180°- α

- r=180°+ α

- r= α -180°

- r=360°- α

B

III ширекте орналасқан румбты анықтайтын формуланы көрсетіңіз

- r=360°- α

- r=180°- α

- r= α -180°

- r=360°- α

- r=α

C

Румбтың шамасын анықтаңыз, егер диррекциондық бұрыш 5° тең болса

- 5°

- 20°

- 50°

- 175°

- 355°

A

Румбтың шамасын анықтаңыз, егер диррекциондық бұрыш 3° тең болса

- 3°

- 10°

- 177°

- 183°

- 267°

A