- темірбетон көпірдің сҰЛБАСЫН жасау

Көпірдің құрылымдық сұлбасын жобалауға құрылыстың басты өлшемдерін анықтау, оның аралықтарының неғұрлым дұрыс шамаларын негіздеу, құрылыстың аралық жүйесін, іргетас пен тіректің ұтымды түрлерін таңдау кіреді. Құрылыстың техникалық-экономикалық көрсеткіштері дұрыс шешімге байланысты: көпірдің құны, оның беріктілігі, пайдалану шығындары және сыртқы сипаты.

Көпірдің құрылымдық сұлбасын құру жұмысы әдетте келесі сызба бойынша орындалады:

- Көпірдің өтпе жолының бойлық кескіні сызылады.

- Берілген көпірдің ауқымы және студент анықтаған немесе оқытушы тапсырған ұзындығы бойынша көпірді аралықтарға бөледі.

- Үйінідінің берілген белгісі бойынша көпірдің биіктігі анықталады.

- Берілген геологиялық шарттар бойынша іргетастың түрі анықталады.

- Берілген мұздың қалыңдығы және көпірдің биіктігі бойынша тірекің түрі анықталады.

- Үйіндінің биіктігі бойынша көпірдің басы мен аяғында жағалау тіректің түрі анықталады.

- Берілген көлік жүру бөлігімен жаяужолдар аумағы бойынша арқалық санымен және олардың арасындағы қашықтық анықталады.

  - 1.1 Көпір өтпе жолының кескіні

Көпір өтпе жолының осі бойынша бойлық кескіні  өзен енінің неғұрлым тереңдігінің орналасуын береді. Бойлық кескінінің сызбасы 1.1 суретте көрсетілеген.

1.1 сурет – Көпір өтпе жолының бойлық кескіні

Бойлық кескінге жоғары және төменгі мұз жүру деңгейі, судың биік және төмен деңгейі, геологиялық кесіндісі салынады.

Кескін А1 көлеміндегі қағазға сызылады. Тік және көлденең масштабтар бірдей қабылданады.

Профильде берілген көпір ауқымы белгіленеді (1.1 сурет). 2.05.03-84*  ҚНжЕ сәйкес көпір ауқымы арнаның енінен кіші болмау керек, сондықтан егер, судың төмен деңгейінде көпір ауқуму арнадан кіші болса, онда көпір ауқымын арнаның еніне тең деп алу қажет. Көпір ауқымы біткен жерде 1:1,5 еңістікпен жүру бөлігіне дейін конустар түзуін жүргіземіз, мөлшермен көпір ұзындығын Lн настил бойынша анйқтаймыз.

Кескінге жалпы және жергілікті жырындының сызықтары салынады. Курстық жұмыста жалпы жырындының коэффицентін келесі формула бойынша анықтауға болады

(1.1)

мұнда 1 – арнаны қысқанға дейінгі өзеннің шынайы қимасының ауданы (ABCDEFGHA 1.1-суретте);

2 –  арнаны қысқаннан кейінгі өзеннің шынайы қимасының ауданы (A'B'D'EFGH'A'), көпірдің берілген ауқымы бойынша анықталады Lауқ.

Жырындының табылған коэффиценті бойынша келесі формуланы қолдана жалпы жырынды сызығы салынады

# Н1=К Н2                                     (1.2)

мұнда  Н1 – жырындыдан кейінгі осы қимадағы неғұрлым үлкен тереңдік;

Н2 – жырындыға дейін. Тасты жер жағдайында жырынды коэффиценті нөлге тең.

Тіректегі жергілікті жырындының шамасын курстық жұмыста жалпы жырынды коэффицентіне, топырақ түріне, ағыс жылдамдығына және тіректің көлденең қимасының пішініне байланысты нөлден екі метрге дейін бағдарлап қабылдайды.