Практическая работа №2

Определение фактической и требуемой категории автомобильной дороги

Прежде, чем приступить к оценке состояния дороги, необходимо определить её категорию. От точности определения категории дороги будет зависеть правильность назначения работ по содержанию, ремонту и реконструкции.

При определении следует рассматривать фактическую, требуемую и проектную категорию дороги.

Фактическую категорию дороги определяют путём сравнения измеренных в результате обследования геометрических параметров (ширина основной укреплённой поверхности, радиус кривых в плане, продольный уклон).

В равнинной местности за критерий определения фактической категории дороги принимают ширину проезжей части или ширину основной укреплённой поверхности. В пересечённой местности кроме ширины проезжей части или ширины основной укреплённой поверхности рассматривают продольные уклоны. В горной местности кроме перечисленных факторов необходимо учитывать радиусы кривых в плане.

При отсутствии данных о категории дороги на момент обследования ее определяют путем сопоставления основных геометрических параметров с нормативными согласно требований СНиП РК 3.03-09-2006*. Требуемые параметры поперечного профиля проезжей части и земляного полотна автомобильных дорог в зависимости от их категории приведены в таблице 11.1 (ПР РК 218-27-2014 Инструкция по диагностике и оценке транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог).

таблица 2.1

Исходная информация ТЭС АД (Варианты определяется по порядковому номеру в экзаменационной ведомости)

| Варианты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Интенсивность движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 - 2500 | 200 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 |
| Ширина проезжей части |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 – 2500 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 8,5 |
| Число полос движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 – 2500 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Разделительная полоса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 – 2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ширина обочины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 – 1000 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 1000 – 2500 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 1,5 | 2,5 |
| Укрепление обочин (засевом трав) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 – 1000 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | - | - | 0,5 | 0,5 | - | - |
| 1000 – 2500 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | - | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | - | - |
| Кривые планы без виража |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 – 550 | 900 | - | 100 | 950 | - | 850 | 900 | - | 1050 | 1150 |
| 550 – 2500 | - | 800 | - | - | 1000 | - | - | 750 | - | - |
| Продольные уклоны, в ‰ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 – 300 | -10 | -20 | -30 | -40 | -15 | -10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 300 – 400 | -20 | -30 | -40 | -50 | -30 | -20 | 30 | 40 | 50 | 40 |
| 400 – 1000 | -30 | -45 | -50 | -40 | -45 | -30 | 40 | 50 | 40 | 30 |
| 1000 – 1300 | -40 | -60 | -40 | -30 | -30 | -40 | 50 | 40 | 30 | 20 |
| 1300 – 1500 | -50 | -45 | -30 | -20 | -20 | -50 | 40 | 30 | 20 | 10 |
| 1500 – 1800 | -40 | -30 | -20 | -10 | -10 | -40 | 30 | 20 | 10 | 0 |
| 1800 – 2000 | -30 | -15 | -10 | 0 | 0 | -25 | 20 | 10 | 0 | -10 |
| 2000 – 2500 | -20 | 0 | 0 | 10 | 10 | -10 | 10 | 0 | -10 | -20 |
| Видимость в плане |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| варианты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0 – 550 | 300 | - | 200 | 300 | - | 200 | 300 | - | 200 | 300 |
| 550 – 2500 | - | 150 | - | - | 300 | - | - | 400 | - | - |
| Населенные пункты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 – 1800 | - | - | 1,8 | 1,8 | - | - | - | 1,8 | - | - |
| 1800 – 2000 | 1,2 | 1,2 | - | - | 1,2 | 1,2 | 1,2 | - | 1,2 | 1,2 |
| 2000 – 2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

По данным таблицы 2.1 построить «График участка автомобильной дороги»

ПРИМЕР