Определение  технической  категории дороги

Категория дороги определяется в зависимости от интенсивности движения

(предельной или приведенной). В нашей стране согласно технической  классификации установлено деление на 5 категории.

Суммарная интенсивность движения (авт/сут) рассчитывается по формуле:

N∑=Nлегк+Nгруз+Nавт +Nап

где Nлегк, Nгруз, Nавт , Nап -интенсивность движения легковых, грузовых автомобилей, автобусов и автопоездов соответственно, (авт/сут).

N∑ = (100+120+60+180+200+300+50+60+80+190)+(60+80+120+100+100+80+60+90)+(65+80+60+90+50)+(50+40+30+50)=2545авт/сут

Делаем вывод: дорога относится ко 3-ей категории.

Расчет приведенной интенсивности движения (приведенной к легковому автомобилю):

N сутприв = Nлегк *Клегк+Nгруз*Кгруз+Nавт*Кавт +Nап *Кап

где Клегк, Кгруз, Кавт  и Кап  -коэффициенты привидения.