4 ТОПОГРАФИЯЛЫҚ ПЛАНДЫ САЛУ

1-есептемелі графикалық жұмыс

Студентке өлшенген бұрыштары және өлшенген жазық ара қашықтары бар, сондай-ақ теодолиттік жүрістің схемасы мен абрисі сызылған координаталар ведомосі (қосымша А) беріледі. Теодолиттік жүрістің төбелерінің координаталарын есептеу және теодолиттік түсірістің планын сызу керек.

4.1 Координаталар ведомосін есептеу

1 – тапсырма

Тұйықталған теодолиттік жүрістің төбелерінің координаталарын анықтау қажет. (Теодолиттік жүрістің схемасын қара, 8-сурет).

8-сурет - Тұйықталған теодолиттік жүрістің схемасы

Берілгені: бастапқы дирекциондық бұрышы, тұйықталған теодолиттік жүрістің төбелерін есептеу үшін бастапқы  координаталарды оқытушы вариант бойынша береді немесе тізім бойынша алуға болады. Координаталар ведомосін толтыру  үлгісі 3–кестеде берілген.

Барлық нұсқалар үшін ортақ. Мұндағы: N – нұсқа номері.

α5-1  = 420 15/ +100 Ν

Х1 = 436,55 м

У1 = 834,75 м

НО = 00 0 04/ +1/ Ν

Тапсырманы орындау мына тәртіп бойынша орындалады:

4.1.1 Бұрыштың қиыспаушылығы анықталады. Өлшенген бұрыштардың практикалық қосындысы мен теориялық қосындысының айырмашылығын бұрыштық қиыспаушылық         деп атайды.

=                                               (4)

мұндағы - жүріс бойынша өлшенген жазық бұрыштардың қосындысы;

- тұйықталған жүрістің бұрыштарының теориялық қосындысы;

(5)

мұндағы   n  - бұрыштар саны.

Шекті қиыспаушылықты анықтау:

(6)

Егер  болса, онда қиыспаушылық барлық өлшенген  бұрыштарға кері таңбамен бөліп таратылып жазылады. Түзетілген бұрыштар ведомостің  3-графасына жазылады.

4.1.2 Теодолиттің жүрістің қабырғаларының дирекциондық бұрыштары (4- графа) мына формула бойынша анықталады:

(7)

мұндағы  және - теодолиттік жүрістің ілгері, кейінгі жақтарының дирекциондық бұрыштары.

Есептеудің дұрыстығы  бұрышын алу арқылы тексеріледі. Есептелінген дирекциондық бұрыштар  4-графаға толтырылады.

4.1.3 Румбтарды есептеу

3-кестені пайдаланып, координаталар өсімшесінің таңбасы мен бағыттарын көрсету арқылы анықталған дирекциондық бұрыштарды румбтарға ауыстырады (9-сурет).

9-сурет

1-кесте  - Дирекциондық бұрыштар мен румбтар арасындағы байланыс

| Ширектер | Дирекциондық бұрыштардың өзгеруі | # Румбтардың аттары | Байланыс формалары |
| --- | --- | --- | --- |
| I II III IV | 0°-тан 90°-қа 90°-тан 180°-қа 180°-тан 270°-қа 270°-тан 360°-қа | # СШ ОШ ОБ ## СБ | r1=α1 r2=180°-α2 r3=α3-180° ## r4=360°-α4 |

Румбтардың мәнін бүтін минутқа дейін дөңгелектеп, координаталар  ведомосінің 5-графасына жазады.

10-сурет

4.1.4 Координаталар өсімшелерін есептеу

Координаталар өсімшелері (7, 8 графа) мына формуламен анықталады:

Δх =   d cosr                                                    (8)

Δy =  d sinr

Дирекциондық бұрыш α-ның әртүрлі ширекте орналасуына сәйкес         таңбаларының өзгеруi 2-кестеде көрсетiлген.

2-кесте - Координаталар өсімшелерінің ширектегі таңбалары

| Координаталар өсімшелері | Ширектер |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | І-СШ | ІІ-ОШ | ІІІ-ОБ | ІV-СБ |
| Δх | + | - | - | + |
| Δу | + | + | - | - |

Координаталар өсiмшелерi (8) формуласымен есептелiп, координаталар ведомосiнiң 7,8 -графаларына жазылады. Тригонометриялық функциялардың мәнiн үтiрден кейiн екі таңбалы санға дейін дөңгелектеп анықтайды.

Қиыспаушылықтар былай анықталады:

(9)

(10)

мұндағы Р - теодолиттiк жүрiс қабырғаларының қосындысы.

(11)

;- өсімшелердің қосындысы.

Салыстырмалы қате мына шектен аспауы керек:

Өсімшелер қателері  пен  шектен аспаса, оларды кері таңбамен жазық ара қашықтықтарға пропорционал етіп бөледі:

(12)

мұндағы ,  - координаталар өсімшелерінің түзетулері.

Түзетілген координаталар өсімшелері координаталар ведомосінің 9, 10-графаларына жазылады.

4.1.5 Теодолиттiк жүрiс төбелерiнiң координаталарын есептеу

Теодолиттiк жүрiстер төбелерiнiң координаталары алдыңғы нүкте координаталарына келесi нүкте координаталарының өсiмшелерiн қосқанға тең болады. Нүктенiң координаталары мына формуламен анықталады:

(13)

Тұйықталған теодолиттiк жүрiстiң ең соңында  басында берілген Х және У-тің мәндері шықса, онда есептеулердiң дұрыс болғаны, яғни теодолиттiк жүрiс төбелерiнiң координаталарының дұрыс анықталғаны.

Координаталар ведомосiн толтыру үлгiсi 3-шi кестеде көрсетiлген.

Δх және Δу шамаларын есептеу микрокалькулятор арқылы  жүргiзiледi.

Тексеру сұрақтары:

- теодолиттік түсірудің атқаратын қызметін  ата;

- теодолиттік түсіру кезінде даладағы жүргізілетін өлшеулерді атап өт;

- тура геодезиялық есептің мағынасын түсіндір;

- кері геодезиялық есептің мағынасын түсіндір;

- бұрыштық қиыспаушылықты және оның нақты шамасын табу формулаларын жаз;

- жазық бұрыштардың қиыспаушылығын тарату, дирекциондық бұрыштарды есептеу  тәртібін ата;

- координаталар өсімшелерінің қиыспаушылығын тарату  туралы айт.

Координаталар ведомості

| № вершин | Горизонтальные углы |  |  |  | Дирекци-онные углы о / | Румбы |  | Горизонталь-ные проложения d | Приращения координат |  |  |  |  |  |  |  | Координаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измер. |  | испр. |  |  |  |  |  | вычисленные |  |  |  | исправленные |  |  |  |  |  |
|  | О о / |  | О о / |  |  | Назв. напр. | о / |  | + - | Δ X | + - | ΔУ | + - | Δ X | + - | ΔУ | Х | У |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |
| ПЗ-I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЗ-I I | 163 | 07,4 |  |  |  |  |  | 51,38 |  |  |  |  |  |  |  |  | 33256,19 | 17653,78 |
| ВУ-1 | 290 | 29,2 |  |  |  |  |  | 146,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВУ-2 | 143 | 02,3 |  |  |  |  |  | 156,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВУ-3 | 228 | 58,1 |  |  |  |  |  | 142,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВУ-4 | 154 | 55,9 |  |  |  |  |  | 136,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВУ-5 | 245 | 17,0 |  |  |  |  |  | 44,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Круглая | 209 | 32,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЗ-III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ∑βпр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ∑βт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| абс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение приложения А

Исходные данные для обработки теодолитного хода, проложенного между двумя пунктами

Для студентов специальности 5В071100 «Геодезия и картография»

Общие для всех вариантов координаты пункта ПЗ-II  XПЗ-II = 33256,19 м

YПЗ-II = 17653,78 м

| № вар. | Дирекционные углы |  |  |  | Координаты, м |  | Отметки начальных и конечных пунктов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПЗ-I –ПЗ-II |  | Круглая-ПЗ-III |  | XКРУГЛАЯ | YКРУГЛАЯ | Н-II | НRp-I |
|  | град | мин | град | мин |  |  |  |  |
| 01 | 170 | 25,5 | 355 | 05,6 | 33 277,13 | 18 216,85 | 147,268 | 151,705 |
| 02 | 169 | 55,5 | 354 | 35,5 | 33 282,04 | 18 216,62 | 147,979 | 152,416 |
| 03 | 169 | 25,5 | 354 | 05,3 | 33 286,95 | 18 216,39 | 147,031 | 151,468 |
| 04 | 168 | 55,5 | 353 | 35,3 | 33 291,86 | 18 216,16 | 147,474 | 151,911 |
| 05 | 168 | 25,5 | 353 | 05,3 | 33 296,77 | 18 215,93 | 147,353 | 151,701 |
| 06 | 167 | 55,5 | 352 | 35,1 | 33 301,68 | 18 215,70 | 147,944 | 152,292 |
| 07 | 167 | 25,5 | 352 | 05,1 | 33 306,59 | 18 215,47 | 147,454 | 151,910 |
| 08 | 166 | 55,5 | 351 | 35,1 | 33 311,50 | 18 215,24 | 147,513 | 151,969 |
| 09 | 166 | 25,5 | 351 | 05,2 | 33 316,41 | 18 215,01 | 147,179 | 151,635 |
| 10 | 165 | 55,5 | 350 | 35,3 | 33 321,32 | 18 214,56 | 147,279 | 151,735 |
| 11 | 165 | 25,5 | 350 | 05,4 | 33 326,23 | 18 213,55 | 147,821 | 152,171 |
| 12 | 164 | 55,5 | 349 | 35,5 | 33 331,14 | 18 213,32 | 147,074 | 151,424 |
| 13 | 164 | 25,5 | 349 | 05,6 | 33 336,05 | 18 212,29 | 147,116 | 151,466 |
| 14 | 163 | 55,5 | 348 | 35,5 | 33 340,96 | 18 210,86 | 147,845 | 152,195 |
| 15 | 163 | 25,5 | 348 | 05,4 | 33 345,87 | 18 210,63 | 147,887 | 152,235 |
| 16 | 162 | 55,5 | 347 | 35,3 | 33 350,78 | 18 210,63 | 147,934 | 152,282 |
| 17 | 162 | 25,5 | 347 | 05,2 | 33 355,69 | 18 209,17 | 148,035 | 152,500 |
| 18 | 161 | 55,6 | 346 | 35,1 | 33 360,60 | 18 208,54 | 148,125 | 152,590 |
| 19 | 161 | 25,5 | 346 | 05,0 | 33 365,51 | 18 207,51 | 148,239 | 152,703 |
| 20 | 160 | 55,5 | 345 | 35,1 | 33 370,22 | 18 206,48 | 148,257 | 152,721 |
| 21 | 160 | 25,5 | 345 | 05,2 | 33 375,13 | 18 205,25 | 148,264 | 152,727 |
| 22 | 159 | 55,5 | 344 | 35,3 | 33 379,29 | 18 204,42 | 148,283 | 152,746 |
| 23 | 159 | 25,5 | 344 | 05,3 | 33 384,15 | 18 203,59 | 148,305 | 152,767 |
| 24 | 158 | 55,5 | 343 | 35,5 | 33 389,06 | 18 202,46 | 148,473 | 152,935 |
| 25 | 158 | 25,5 | 343 | 05,6 | 33 394,25 | 18 201,13 | 148,565 | 153,026 |
| 26 | 157 | 55,5 | 342 | 35,5 | 33 399,20 | 18 199,04 | 148,677 | 153,138 |
| 27 | 157 | 25,5 | 342 | 05,4 | 33 403,20 | 18 198,69 | 148,793 | 153,253 |
| 28 | 156 | 55,5 | 341 | 35,3 | 33 408,22 | 18 197,34 | 148,895 | 153,355 |