Лабораторная работа № 2

Штрихкод и штриховое кодирование

Цель  работы:  ознакомиться  с  штриховым  кодированием  и

получить навыки определения подлинности товара по штрих коду.

Основные понятия и определения

Шифрование  данных  является  современным  средством  для

идентификации  продуктов  в  сфере  хранения,  изготовления,

реализации  товарной  продукции.  Штрих-код  с  минимальными

затратами позволяет автоматизировать ход обработки данных, на всех

стадиях  движения  продукта.  Автоматизация  складского  учета

подразумевает  ввод  этикеток  на  всех  типах  продукции.  В  этикетке

может быть отражена разная информация: графическая - изображение

продукта  или  логотип  компании,  текстовая  -  название  организации,

стоимость,  производитель  продукта,  название  продукта,  срок

годности, иная информация. Способы кодировки информации бывают

разными.  Различают  линейные  -  одномерные,  а  так  же  двухмерные символики.

Линейные  кодировки,  вероятно,  самые  популярные  и используемые  из  всех  технологий  автоматической  идентификации.

Сейчас  время  штриховые-коды  EAN/UPC  лежат  в  основе многоотраслевой всемирной коммуникационной системы, образование

которой  обеспечивается  двумя  крупнейшими  специализированными международными  организациями  -  EAN  International,  AIM  Global. Символики  EAN/UPC,  предложенный  семейством  символов  EAN-13, EAN-8, UPC-E, UPC-A, является одним из основных машиночитаемых носителей данных в рамках международной системы EAN/UCC, Новое  растущее  направление  в  мире  Штриховых  кодов  –  это двумерные.  Символ  с  многострочной  символикой  состоит  из  двух  и более  смежных  по  вертикали  строк  знаков  символа.  В  отличие  от традиционных  линейных  символик  кода,  которые  позволяют представлять короткую последовательность данных, являющуюся, как правило,  ключом  к  записи  во  внешней  базе  данных,  многострочные символики  позволяют  кодировать  информацию  в  полном  объеме. Кроме того, многострочные символики включают в себя специальные механизмы  по  сжатию  данных  (защите  их  от  повреждения, связыванию  информации), представленных в  нескольких символах, в один  большой  файл;  представлению  различных  наборов  знаков  в  одном  сообщении.  Примерами  являются  PDF  417,  MaxiCode,  Data Matrix, Aztec Code м др

Наиболее  распространены  американский  Универсальный товарный  код  UPC  и  Европейская  система  кодирования  EAN  (см. рисунок).

Для  кода  товара:  1-я  цифра:  наименование  товара,  2-я  цифра: потребительские  свойства,  3-я  цифра:  размеры,  масса,  4-я  цифра: ингредиенты, 5-я цифра: цвет. Для кода страны-изготовителя: отводится два или три знака, а для кода  предприятия  -  четыре  или  пять.  Товары,  имеющие  большие размеры, могут иметь короткий код, состоящий из восьми цифр - EAN-. Контрольная цифра предназначена для определения законности производства того или иного товара.

Как рассчитывать контрольную цифру:

1. Сложить цифры, стоящие на четных местах

2. Полученную сумму умножить на три

3.  Сложить  цифры,  стоящие  на  нечетных  местах  (кроме  самой

контрольной цифры

4. Сложить числа, полученные в пунктах 2 и 3  
         5. Отбросить десятки

6. Из числа 10 вычесть полученное в пункте 5

Если полученная после расчета цифра не совпадает с контрольной цифрой в штрих-коде, это значит, что товар произведен незаконно. Иногда  код,  нанесенный  на  этикетку,  не  соответствует  стране изготовителю: фирма была зарегистрирована и получила код не своей страны, а той, куда направлен основной экспорт ее продукции. Вторая: товар  был  изготовлен  на  дочернем  предприятии.  Третья:  возможно, товар был изготовлен в одной стране, но по лицензии фирмы из другой страны.  Четвертая  -  когда  учредителями  предприятия  становятся несколько фирм из различных государств.

Порядок выполнения работы

1.  Взять для исследования 3 вида изделий со штих-кодом

2.  Проанализировать  заданные  штрихкоды  и  полученные

сведения  занести  в  табл.  14.1  в  ту  строку  которой  соответствуют

заданные штрихкоды

3.  Проверить  подлинность  первого  и  третьего  штрихкодов  по

контрольному разряду

4.  Рассчитать контрольную цифру второго штрихкода

5.  Написать выводы с обоснованием о подлинности штрих кода

6.  Ответить на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы

1.  Каково назначение штрихкодов и какие широко используются

на производимых в РК товарах?

2.  Какая  информация  содержится  в  товарном  штрихкоде  и

можно  ли  отнести  штрихкодирование  к  разновидности

информационных технологий?

3.  Какой  ряд  в  товарном  штрихкоде  предназначен  для

покупателя?

4.  Какие бывают штрихкоды международного стандарта EAN и

UPC?

5.  Что означают первые две – три цифры штрихкода?

6.  Что означают последняя цифра штрихкода?

7.  Как узнать подлинность товара по штрихкоду?

8.  Что в штрихкоде стандартизировано?

9.  По какой структуре построен товарный штрихкод EAN-13?