1 «СХЕМА УСТРОЙСТВА МП. НАЗНАЧЕНИЕ, СТРУКТУРА И КЛАССИФИКАЦИЯ АЛУ. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ»

1.2 Цель работы:

При изучении темы необходимо хорошо усвоить структуру процессора, его основные части. Студент должен знать назначение регистров процессоров 8086/8088, а так же принцип адресации. Литература [2,4,5].

1.3 Краткие указания

- Единицей памяти является байт, состоящий из восьми информационных и одного контрольного битов. Два смежных байта образуют слово.

- Сердцем компьютера является микропроцессор, который имеет доступ  к байтам или словам в памяти.

- ASCII код есть формат представлением символьных данных.

- Компьютер способен различать биты, имеющие разное значение:  0  или 1, и выполнять арифметические операции только в двоичном формате.

- Значение двоичного числа определено расположением единичных  битов. Так, двоичное 1111 равно 2**3 + 2**2 + 2**1 + 2**0, или 15.

- Отрицательные числа представляются двоичным  дополнением:  обратные значения бит положительного представления числа +1.

-  Сокращенная  запись  групп  из  четыре  битов  представляет  собой шестнадцатиричный формат. Шестнадцатеричные цифры 0-9  и  A-F  представляют  двоичные числа от 0000 до 1111.

- Программы состоят из сегментов: сегмент стека для хранения  адресов возврата, сегмент данных для  определения  данных  и  рабочих  областей  и сегмент кода для выполняемых команд.  Все адреса в программе  представлены как относительные смещения от начала сегмента.

- Регистры управляют выполнением команд, адресацией, арифметическими операциями и состоянием выполнения.

- ROM (ПЗУ) и  RAM  (ОЗУ)  представляют  собой  два  типа  внутренней памяти.

- Процессор хранит двухбайтовые числовые данные (слова)  в  памяти  в обратной последовательности.

1.4 Вопросы для самопроверки

- Что такое программная модель МП? Что входит в программную модель МП К1810ВМ86 (i8086)?

- Объясните назначение сегментных регистров.

- Какие флаги в МП К1810ВМ86 Вы знаете? Каковы их функции?

- Объясните различие логических и физических адресов.

- Объясните различие логических и физических адресов.

- Перечислите режимы адресации в ассемблере К1810ВМ86.

- На какие группы можно разделить систему команд МП К1810ВМ86?

- Что такое инкремент и декремент?

ЛИТЕРАТУРА

- Одиноков В.В. Информатика. Ассемблер для процессора i8086, Томск 2000, стр.100

- Нортон П., Соухэ Д. Язык ассемблера для IBM PC. - М., "Компьютер",
1992, 352 с.

- Абель П. Язык ассемблера для  IBM PC и  программирования. - М.,
"Высшая школа", 1992, 448 с.

- Сюнлон Л. Персональные ЭВМ   IBM PC и XT. Программирование на
языке ассемблера. - М., "Радио и связь", 1991, 336 с.

- Лю Ю., Гибсон Г. Микропроцессоры семейства 8086/8088. - М., "Радио и связь", 1987,512 с.

- Майко Г.В. Ассемблер для IBM PC. - М., "Бизнес-Информ",1997,212 с.

- Юров В., Хорошенко С. Ассемблер: учебный курс. - СП., "Питер", 1999, 665 с.

- Зубков СВ. Ассемблер для DOS, Windows и Unix. - М„ ДМК, 1999,
640 с;

- TBI-0/24Cv1. Клеммная плата с опторазвязкой на 24 выхода. Руководство пользователя. Fastwel – 1999;

- TBI-24/0Cv1. Клеммная плата с опторазвязкой на 24 входа. Руководство пользователя. Fastwel – 1999;

- CPU-188-5. Руководство пользователя. Fastwel – 1999;

- AIMUX-32C. Плата расширения аналоговых входов. Руководство пользователя. Fastwel – 1999.