Задача 1.1.

Сферический диэлектрический конденсатор имеет радиусы внешней и внутренней обкладок R0 и R соответственно. Заряд конденсатора равен q. Величина диэлектрической проницаемости между обкладками меняется по линейному закону от значения до  в интервале радиусов от R до R1 и 3=const в интервале радиусов от R1 до R0 (R1=(R0+R)/2).
       Построить графически распределение модулей векторов электрического поля Е, поляризованности Р и электрического смещения D между обкладками конденсатора. Определить поверхностную плотность связанных зарядов на внутренней и внешней поверхностях диэлектриков, распределение объёмной плотности связанных зарядов ’(r), максимальную напряжённость электрического поля Е и ёмкость конденсатора.

Таблица 1.1. Значения параметров , R0/R в зависимости от номера варианта

| № варианта |  |  | R0/R |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| 2 | 2/1 | 1/2 | 3/1 |
| 3 | 2/1 | 3/2 | 2/1 |
| 4 | 1/2 | 3/1 | 3/1 |
| 5 | 1/2 | 1/2 | 2/1 |
| 6 | 1/2 | 2/1 | 3/1 |

Задача 1.2.

Сферический диэлектрический конденсатор имеет радиусы внешней и внутренней обкладок R0 и R соответственно. Заряд конденсатора равен q. Диэлектрическая проницаемость меняется между обкладками по закону =f(r).
       Построить графически распределение модулей векторов электрического поля Е, поляризованности Р и электрического смещения D между обкладками конденсатора. Определить поверхностную плотность связанных зарядов на внутренней и внешней поверхностях диэлектрика, распределение объёмной плотности связанных зарядов ’(r), максимальную напряжённость электрического поля Е и ёмкость конденсатора.

Функция =f(r) для нечётных вариантов имеет вид: =(R0n+Rn)/(Rn+rn).
Функция =f(r) для чётных вариантов имеет вид: =(R0n)/(R0n+Rn-rn).

Таблица 1.2. Значения параметров n и R0/R в зависимости от номера варианта

| № варианта | R0/R | n |
| --- | --- | --- |
| 7 | 2/1 | 2 |
| 8 | 2/1 | 3 |
| 9 | 3/1 | 2 |
| 10 | 3/1 | 3 |

Задача 1.3.

Цилиндрический бесконечно длинный диэлектрический конденсатор заряжен до разности потенциалов U и имеет радиусы внешней и внутренней обкладок R0 и R соответственно. Величина диэлектрической проницаемости между обкладками меняется по линейному закону от значения  до  в интервале радиусов от R до R1, и 3const в интервале радиусов от R1 до R0 (R1=(R0+R)/2).
       Построить графически распределение модулей векторов электрического поля Е, поляризованности Р и электрического смещения D между обкладками конденсатора. Определить поверхностную плотность связанных зарядов на внутренней и внешней повехностях диэлектриков, распределение объёмной плотности связанных зарядов ’(r), максимальную напряжённость электрического поля Е и ёмкость конденсатора на единицу длины.

Таблица 1.3. Значения параметров , R0/R в зависимости от номера варианта

| № варианта |  |  | R0/R |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| 12 | 3/1 | 1/2 | 2/1 |
| 13 | 2/1 | 3/1 | 2/1 |
| 14 | 1/2 | 3/1 | 3/1 |
| 15 | 1/3 | 1/2 | 2/1 |
| 16 | 1/2 | 2/1 | 3/1 |