Задача 1.

Найти средний вектор Пойнтинга <S> у плоской электромагнитной волны Е = Emcos(ωt - kr), если волна распространяется в вакууме.

Задача 2.

В вакууме в направлении оси x установилась стоячая электромагнитная волна, электрическая составляющая которой Е = Emcos kx * cos ωt. Найти магнитную составляющую волны В (x,t). Изобразить примерную картину распределения электрической и магнитной составляющих волны (Е и В) в моменты t = 0 и t = T/4, где T — период колебаний.

Задача 3.

Плоский воздушный конденсатор, обкладки которого имеют форму дисков радиуса R = 6,0 см, подключен к переменному синусоидальному напряжению частоты ω = 1000 рад/с. Найти отношение амплитудных значений магнитной и электрической энергий внутри конденсатора.

Задача 4.

Переменный синусоидальный ток частоты ω = 1000 рад/с течет по обмотке прямого соленоида, радиус сечения которого R = 6,0 см. Найти отношение амплитудных значений электрической и магнитной энергий внутри соленоида.