ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 1.  ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

ЗАДАНИЕ 1

Определить расчетные мощности 0, 4 кВ компрессорной станции.

Исходные данные: общее число ЭП n=18, их установленная мощность равна РУСТ=200 кВт, cos=0,85, номинальная мощность максимального ЭП РНОМ=28 кВт, коэффициент использования принять KИ=0,75.

Установленная мощность люминесцентного освещения равна РУСТ.ОСВ.=12,88 кВт, коэффициент спроса принять KС=0,85; cos=0,95.

Привести все необходимые решения.

ЗАДАНИЕ 2

Рассчитать электрическую нагрузку термического цеха для силовой сборки типа ШР-11 по форме ф636-92. Категорию надежности определить самостоятельно. К шкафу магистралями присоединены ЭП:

1) станки фрезерные n=4  с номинальной мощностью РН=11 кВт; М1

2) станки вертикально-сверлильные n=4 с номинальной мощностью РН=4 кВт; М2.

Также радиально присоединены следующие ЭП

1) Трансформатор сварочный n=1 с номинальной мощностью РН=4 кВт;

2) станки металлорежущие