Практикалық жұмыс № 7

Кездейсоқ өлшеу қателер қатарын статистикалық зерттеу

Бұрыштарды 1 класты триангуляцияда өлшеу кезінде үшбұрыштың бұрыштық қиылыспаушылықтары алынады. Қиылыспаушылық-үшбұрыш бұрыштары суммасының шынайы қателіктері болып табылады. Оны есептей отырып статистикалық өңдеу жүргіземіз.

Кесте 7.1

| № | Х | ε | ε2 | ε3 | ε4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | +1,04+N/20 | +0,964-N/15 |  |  |  |
| 2 | -,041+N/20 | -0,486-N/15 |  |  |  |
| 3 | -0,73+N/20 | -0,806-N/15 |  |  |  |
| 4 | -1,55+N/20 | -1,626-N/15 |  |  |  |
| 5 | +2,03+N/20 | +1,954-N/15 |  |  |  |
| 6 | +0,56+N/20 | 0,484-N/15 |  |  |  |
| 7 | -1,57+N/20 | -1,646-N/15 |  |  |  |
| 8 | +0,31+N/20 | +1,234-N/15 |  |  |  |
| 9 | +0,81+N/20 | 0,734-N/15 |  |  |  |
| 10 | -0,73+N/20 | -0,806-N/15 |  |  |  |

- Орташа арифметикалық мәннің ақиқатқа қатысты ығысуы

∆=[ε]n                                                   (7.1)

- Екінші ретті орталық сәт (өлшенген мәндердің іріктеу дисперсиясы) және ОКҚ

а2=ε2n                                                         (7.2)

m=a2                                                             (7.3)

- Үшінші тәртіптің орталық сәті нақты таралу қисығының ассиметриясы

а3=ε3n                                                 (7.4)

A=a3m3                                                 (7.5)

- Төртінші ретте орталық сәт формуласымен көрсетіледі, яғни эксцесс нақты таралу қисығына тең

а4=ε4n                                                 (7.6)

Э=a4m4                                                 (7.7)

- Ассиметрия мен эксцесстің  рұқсат етілген мәндерін бағалау

Адоп=36(n-2)n+1*(n+3)                                           (7.8)

Эдоп=324nn-2*(n-3)n+12*(n+3)(n+5)                                           (7.9)

Берілген мәндердің орнына нұсқа номерін қоямыз