Практикалық жұмыс №8

Нивелирлік желіні параметрлік тәсілмен теңестіру

Тапсырма : нивелирлік желіні параметрлік тәсілмен теңестіру.параметр ретінде анықталатын реперлердің биіктігін қабылдау.

Есептеу:

- Рп1, Рп2, Рп3 анықталатын реперлердің теңестірілген биіктіктерін;

- Теңестірілген hi өсімшесін.

Дәлдікті бағалау:

- Өлшеудің (1 км жүріске орташа квадраттық қателікті табу);

- Анықталатын реперлердің теңестірілетін биіктіктерін (реперлердің кері салмағы мен орташа квадраттық қателіктерін табу);

- теңестірілген өсімшелерді (кері салмақ пен теңестірілген өсімшелердің орташа квадраттық қателіктерін табу).

Кесте 8.1

Бастапқы реперлердің биіктігі

| Репер атауы | Репер биіктігіH (м) |
| --- | --- |
| A | 176,632+N/10 |
| B | 157,220+N/10 |

Кесте 8.2

Өлшеу нәтижелері

| Жүріс нөмірі i | Өлшенген өсімшелер hi (м) | длина хода si (км) | p=10Si |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | -17,381+N/20 | 15,1+N/10 |  |
| 2 | 15,444+N/20 | 12,7+N/10 |  |
| 3 | 12,499+N/20 | 16,0+N/10 |  |
| 4 | 2,438+N/20 | 18,0+N/10 |  |
| 5 | -8,064+N/20 | 16,6+N/10 |  |

Өлшенген өсімшелердің дәлдігі олардың Р салмағымен анықталады. Егер салмақ бірлігі ретінде жүріс ұзындығы С километрдегі өсімшенің өлшеу дәлдігін қабылдасақ, онда

p=СSi                                                           (8.1)

Біздің жағдайда салмақ бірлігі ретінде 10 км жүрістегі өсімше дәлдігі қабылданған,онда (8.1) формула:

p=10Si                                                                 (8.1*)

Өлшенген өсімшелер саны n = 5. Міндетті өлшеулер саны k = 3, ашық салмақ өлшеулері r = n – k = 2.

1.1 tj  параметрін таңдау. Бастапқы параметрлік теңдеуді құру.

t1 = H1;

t2 = H2;

t3 = H3;

tj параметрінің жуықталған мәні:

t1 = H1 = HA+h1

t2 = H2 = HB+h3                                                                                                                                                              (8.2)

t3 = H3 = HA+h1+h4

Кесте 8.3

Параметрлер

| Параметр | Жүйе элементі | tj0 | τj | tj = tj0+ τj |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| t1 | H1 |  |  |  |
| t2 | H2 |  |  |  |
| t3 | H3 |  |  |  |

Параметрдің жуықталған мәні:

h1=H1 – HA = t1 - HA

h2 = H2 – H1 = t2 - t1                                                                 					(8.3)

h3=H2 – HB = t2 – HB

h4=H3 – H1 = t3 - t1

h5=H3 – H2 = t3 – t2

Параметрлік теңдеудің түзетулерін есептеу

v1 = τ1 + a10 =

v2 = -τ1 + τ2 + a20

v3 =  τ2 + a30									(8.4)

v4 = -τ1 + τ3 + a40

v2 = -τ2 + τ3 + a50

Параметрлік теңдеулер түзетулерінің бос мүшелерінің векторын есептеу

a10 = (t10 -HA)-h1

a20 = (t20 -t10 )-h2

a30 = (t20 -HB)-h3	             (8.5)

a40 = (t30 -t10 )-h4

a50 = (t30 -t20 )-h5

Кесте 8.4

Параметрлік теңдеу түзетулерінің коэфициенттері мен бос мүшелерінің матрицасы

| i | Матрица А |  |  | Бос мүшелер, ai0 (см) | Бақылау суммасы, ais |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ai1 | ai2 | ai3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

2. Нормаль теңдеу жүйесін құрастыру:

Nτ + λ = 0                                                                (8.6)

N = ATPA,             λ = ATPa0

Р – өлшеулер нәтижесінің салмақ матрицасы

|  |  | р1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | р2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| P | = | 0 | 0 | р3 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | р4 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | р5 |  |  |  |  |  |  |

Кесте 8.5

Нормаль теңдеу коэфициенттері мен бос мүшелерінің матрицасы

| j | Нормаль теңдеу коэфициентінің матрицасы N |  |  | Бос мүшелер векторы , λ | Бақылау суммасы, sj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

Бақылау суммасы:

sj = Nj1 + Nj2 +Nj3+ λj 								(8.8)

s = Ne + λ										(8.8*)

3. Нормаль теңдеу жүйесін шешу

Түзету:

τ = - N-1 λ

Теңестірілген параметрлердің кері салмақ матрицасы:

Q1 = - N-1

Кесте 8.6

Кері салмақ матрицасы

| Параметр | Жүйе элементі | Q1 = - N-1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (Qt)j1 | (Qt)j1 | (Qt)j1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| t1 | H1 |  |  |  |
| t2 | H2 |  |  |  |
| t3 | H3 |  |  |  |

3.1 Параметрдің теңестірілген мәнін есептеу:

tj = tj0+ τj

4. өлшеу нәтижелерінің тузетуін есептеу

v = Aτ + a0

Кесте 8.7

Теңестірілген өлшеу нәтижелерін, олардың дәлдігін және бақылауын есептеу

| i | hi, (м) | vi, (м) | hi= hi + vi, (м) | Теңестіру бақылауы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | формула | h, (м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  |  | h1=H1 – HA = t1 - HA |  |
| 2 |  |  |  | h2 = H2 – H1 = t2 - t1 |  |
| 3 |  |  |  | h3=H2 – HB = t2 – HB |  |
| 4 |  |  |  | h4=H3 – H1 = t3 - t1 |  |
| 5 |  |  |  | h5=H3 – H2 = t3 – t2 |  |

5. жүйе элементінің дәлдігі

5.1 Өлшеу дәлдігі

А)  Тексеру формулалары:

pv2=vTPv

pv2=λTτ+a0TPa0

pv2=sTτ+asTPa0