Тапсырма 1.2

Табиғи жарықтандыруды есептеу

Өндірістік бөлменің табиғи жарықтандыруын есептеу қажет. Жарық ойықтарының (шынылау) қажетті ауданын анықтаңыз. Шартты белгілері бар өндірістік үй-жайлардың схемалары 1-суретте көрсетілген. Бастапқы деректер  нұсқа бойынша 1-ші кестеден алынады, бастапқы деректердің мәндері – 2-ші кестеден.

Кесте 1

| Нұсқа | Бастапқы деректердің сандары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 4 | 9 | 13 | 16 | 18 | 21 | 23 | 26 | 28 | 31 | 36 | 38 | 40 |
| 2 | 2 | 5 | 10 | 14 | 16 | 18 | 22 | 24 | 27 | 29 | 31 | 37 | 39 | 41 |
| 3 | 3 | 6 | 11 | 15 | 17 | 19 | 20 | 25 | 34 | 30 | 32 | 36 | 38 | 42 |
| 4 | 1 | 7 | 12 | 13 | 16 | 19 | 21 | 24 | 26 | 29 | 31 | 37 | 39 | 43 |
| 5 | 1 | 8 | 9 | 14 | 16 | 18 | 22 | 23 | 27 | 28 | 31 | 37 | 38 | 42 |
| 6 | 2 | 4 | 10 | 13 | 17 | 18 | 21 | 23 | 26 | 28 | 31 | 36 | 39 | 41 |
| 7 | 3 | 5 | 11 | 15 | 17 | 19 | 20 | 25 | 35 | 30 | 33 | 37 | 38 | 40 |
| 8 | 1 | 6 | 12 | 14 | 17 | 18 | 22 | 24 | 27 | 29 | 31 | 36 | 39 | 40 |
| 9 | 1 | 7 | 11 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 26 | 29 | 31 | 36 | 38 | 41 |
| 10 | 1 | 8 | 10 | 14 | 16 | 18 | 22 | 23 | 27 | 28 | 31 | 37 | 39 | 42 |
| 11 | 2 | 7 | 9 | 13 | 16 | 19 | 21 | 23 | 26 | 28 | 31 | 36 | 38 | 43 |
| 12 | 3 | 6 | 9 | 15 | 17 | 18 | 20 | 25 | 34 | 30 | 32 | 37 | 39 | 43 |
| 13 | 1 | 5 | 10 | 14 | 16 | 18 | 22 | 24 | 27 | 29 | 31 | 37 | 38 | 40 |
| 14 | 1 | 4 | 11 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 26 | 29 | 31 | 37 | 39 | 41 |
| 15 | 1 | 4 | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 23 | 27 | 28 | 31 | 36 | 38 | 42 |
| 16 | 1 | 5 | 12 | 13 | 16 | 18 | 21 | 23 | 26 | 28 | 31 | 36 | 39 | 43 |
| 17 | 2 | 6 | 11 | 14 | 16 | 18 | 22 | 24 | 27 | 29 | 31 | 37 | 38 | 41 |
| 18 | 3 | 7 | 10 | 15 | 17 | 18 | 20 | 25 | 35 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 |
| 19 | 1 | 8 | 9 | 13 | 16 | 19 | 21 | 24 | 26 | 29 | 31 | 37 | 38 | 43 |
| 20 | 1 | 8 | 9 | 14 | 16 | 18 | 22 | 23 | 27 | 28 | 31 | 36 | 38 | 40 |

Кесте 2

| Бастапқы деректердің сандары | Мәндері |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Жарықтандыру жүйесі (система освещения): |
| 1 | - бүйірлік бір жақты (боковое одностороннее) |
| 2 | - бүйірлік екі жақты (боковое двухстороннее) |
| 3 | - жоғарғы екі жақты (верхнее с двухсторонним остеклением) |
|  | Авиакәсіпорынның орналасқан жері (Местонахождение авиапредприятия): |
| 4 | - Москва |
| 5 | - Мурманск |
| 6 | - Воронеж |
| 7 | - Новгород |
| 8 | - Ростов-на-Дону |
|  | Айырмашылық объектісінің ең кіші мөлшері: (Наименьший размер объекта различия): |
| 9 | - 0,2 мм |
| 10 | - 0,4 мм |
| 11 | - 0,9 мм |
| 12 | - 4 мм |
|  | Ауаның ластану дәрежесі бойынша үй-жайдың сипаттамасы (Характеристика помещения по степени загрязнения воздушной среды): |
| 13 | - гальваникалық бөлім (гальванический участок) |
| 14 | - жоспарлау-экономикалық бөлім (планово-экономический отдел) |
| 15 | - механикалық құрастыру цехы (механо-сборочный цех) |
|  | Жарық өткізетін материал (Светопропускающий материал): |
| 16 | - біріңғай терезе әйнегі (стекло оконное одинарное) |
| 17 | - қосарланған терезе әйнегі (стекло оконное двойное) |
|  | Түптеу құрылымы (Конструкция переплетов): |
| 18 | - тігінен орналасқан қосарланған ағаш жақтаулар (переплеты деревянные спаренные вертикально расположенные) |
| 19 | - көлбеу орналасқан біріңғай болат жақтаулар (переплеты стальные одинарные наклонно расположенные) |
|  | Бөлменің геометриялық өлшемдері (Геометрические размеры помещения) |
|  | Бөлменің ұзындығы, LП (Длина помещения): |
| 20 | - 40 м |
| 21 | - 20 м |
| 22 | - 10 м |
|  | Бөлменің терендігі (ені), В (Глубина помещения): |
| 23 | - 6 м |
| 24 | - 12 м |
| 25 | - 18 м |
|  | Жұмыс бетінен терезенің жоғарғы жағына дейінгі биіктік, h1 (Высота от рабочей поверхности до верха окна): |
| 26 | - 3 м |
| 27 | - 4 м |
|  | Сыртқы қабырғадан А есептік нүктесіне дейінгі қашықтық, Lp (Расстояние от наружной стены до расчетной точки А): |
| 28 | - 5 м |
| 29 | - 6 м |
| 30 | - 9 м |
|  | Бөлменің биіктігі, H (Высота помещения): |
| 31 | - 5 м |
| 32 | - 8 м |
| 33 | - 12 м |
|  | Жұмыс бетінен әйнектің төменгі бетіне дейінгі биіктік, hФ (Высота от рабочей поверхности до нижней грани остекления): |
| 34 | - 9 м |
| 35 | - 11 м |
|  | Төбесінің, қабырғаларының және еденнің шағылысу коэффициенттері, 1, 2, 3 (Коэффициенты отражения потолка стен и пола): |
| 36 | - 50%, 30%, 10% |
| 37 | - 70%, 50%, 30% |
|  | Қарама-қарсы тұрған ғимараттын өлшемдері, Lзд, Нзд (Размеры противостоящего здания): |
| 38 | - 50 м; 10 м |
| 39 | - 30 м; 30 м |
|  | Жарық саңылауларының бағыты (Ориентация световых проемов): |
| 40 | - С |
| 41 | - З |
| 42 | - Ю |
| 43 | - В |

а) бүйірлік жарықтандыру кезінде:

- Шартты жұмыс беті (Условная рабочая поверхность)

- Қарама-қарсы тұрған ғимарат (Противостоящее здание)

б) жоғарғы жарықтандыру кезінде:

1 - Сүрет

Есептеу мысалы

Өндірістік бөлменің табиғи жарықтандыруын есептеу қажет. Жарық ойықтарының (шынылау) қажетті ауданын анықтаңыз.

Бастапқы деректер:

- Жарықтандыру жүйесі: бүйірлік бір жақты;

- Авиакәсіпорынның орналасқан жері: Якутск қаласы;

- Айырмашылық объектісінің ең кіші мөлшері: – 4 мм;

- Ауаның ластану дәрежесі бойынша үй-жайдың сипаттамасы:

жоспарлау-экономикалық бөлім;

- Жарық өткізетін материал: қосарланған терезе әйнегі;

- Түптеу құрылымы: тігінен орналасқан қосарланған ағаш жақтаулар

- Жарық саңылауларының бағыты – С.

Бөлменің геометриялық өлшемдері:

- Бөлменің ұзындығы: Lп=10 м;

- Бөлменің тереңдігі: В=12 м;

- Бөлменің биіктігі: Н=5 м;

- Жұмыс бетінен терезенің жоғарғы жағына дейінгі биіктік: h1= 4 м;

- Сыртқы қабырғадан А есептік нүктесіне дейінгі қашықтық: Lр = 6 м;

- Төбесінің, қабырғаларының және еденнің шағылысу коэффициенттері:

50%, 30%, 10%;

- Қарама-қарсы ғимарат қашықтықта орналасқан: Lзд = 30 м;

- Қарама-қарсы ғимараттың биіктігі: Нзд = 30 м.

Шығару жолы:

Үй-жайды бүйірмен жарықтандыру кезінде ТЖК нормаланған мәні қамтамасыз етілетін жарық ойықтарының ауданын келесі формула бойынша анықтаймыз:

- - табиғи жарықтың жеткілікті ауданы:

Бір жақты бүйірлік жарықтадырумен , м2 орындалатын көру жұмыс разрядына байланысты алынады:

I – IV разряд үшін

V – VII разряд үшін

VIII разряд үшін

Біздің жағдайда көру жұмысының разряды - V (айырмашылық объектісінің ең кіші мөлшерін ескере отырып – 4 мм, 1 қосымша бойынша)

= Lп·2Н=10·2·5=100 м2

- - өндірістік үй-жайлардың ауа ортасының күйіне байланысты (шаң, түтің мөлшері, бүдың концентрациясы және т.б.) (4 Қосымша).

= 1,2

- Бүйірлік жарықтандыру үшін, ТЖК нормаланған мәні

,

мұндағы еH — ТЖКның мәні (1 Қосымша)

еH=1,0 (көру жұмысының разряды– V, бүйірлік жарықтандыру);

mN — жарық климатының коэффициенті (2 Қосымша)

mN=1 (жарық саңылауларының бағыты – С)  3-Қосымша бойынша

.

- 0 =18

5 қосымшаға сәйкес анықталған бүйірлі жарықтандырылған терезелердің жарық сипаттамасы:

- бөлменің ұзындығының  оның тереңдігіне В қатынасы: ;

- бөлменің терендігінің В жұмыс бетінен терезенің жоғарғы жағына дейінгі биіктігіне  қатынасы: ;

- - қарама-қарсы ғимараттар болған жағдайда үй-жайдағы ішкі көрсетілген ТЖК құрамдас бөлігінің өзгеруін ескеретін коэффициент (Қосымша 6).

,   6-шы қосымша бойынша =1,4

- Терезелердің жарық өткізетін жалпы коэффициенті:

Тек бүйірлік жарықтандыру жобалау кезінде тек ,  және  мәндері ескеріледі.

мұндағы  - материалдың жарық беру коэффициенті – 7-ші қосымшаға сәйкес, бір шыны,

- түптеуде жарықтың жоғалуын ескеретін коэффициент – 7 қосымшаға сәйкес түптеу түрі жалғыз, болаттық  ;

- күн сәулесінен қорғайтын құрылғылардың көлеңке әсерін ескеретін коэффициент, тартылатын реттелетін жалюзи

- r1 коэффициентінің мәнін 9-шы қосымша бойынша таңдаймыз.

;     ;

Төбенің  және еденнің  аудандары:

,

Бүйір қабырғалардың аудандары:

Бұл жағдайда бүйірлік жарықтандырғыштары бар қабырғаның ауданы ескерілмейді.

9-шы қосымша бойынша:  r1 = 1,15

- Қажетті терезе ауданы болып табылады: