3 тапсырма

Түрі мен өлшемдері 1-кестеде келтірілген материалдан жасалған бөлікпен ауа шуын оқшаулаудың жиілік сипаттамасын құрыңыз.

1 кесте

| Нұсқаның № | Материалдың түрі | Материалдың тығыздығы γ, кг/м3 | Қалындығы h, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бетон | 1800 | 120 |
| 2 | Керамзитобетон В 7,5 | 1200 | 100 |
| 3 | Керамзитобетон В 12,5 | 1500 | 110 |
| 4 | Перлитобетон В 7,5 | 1400 | 95 |
| 5 | Алгопоритобетон В 7,5 | 1300 | 115 |
| 6 | Шлакопемзобетон В 12,5 | 1700 | 90 |
| 7 | Газобетон В 5 | 1000 | 135 |
| 8 | Пенобетон В 5 | 800 | 130 |
| 9 | Кірпіш қалау | 1500 | 85 |
| 10 | Гипсобетон В 7,5 | 1200 | 105 |

Нұсқа, студенттің  ID  нөмірінің соңғы екі цифрының қосындысы бойынша таңдалады. Егер алынған сан 10-нан асса, онда нұсқа, студенттің  ID  нөмірінің соңғы  санына сәйкес таңдалады.  (Мысалы: ID 41286 болса, нұсқанын номері 8+6=14, шыққан сан 10-нан асып кетти, сондықтан нусқанын номері ID  нөмірінің соңғы  санына сәйкес таңдалады, яғни номер - 6)

Мысалы.

Тығыздығы γ=2300 кг/м3  және қалыңдығы h=100 мм = 0,1 м ауыр бетоннан жасалған бөлікпен, ауа шуын оқшаулаудың жиілік сипаттамасын құрыңыз.

Есептің шешімі:

Жиілік сипаттамасының құрылысы 1-суретке сәйкес жасалады.

1 сурет – Бір қабатты жалпақ қоршаумен ауа шуын оқшаулаудың жиілік сипаттамасы

1 – кесте  бойынша B нүктесіне сәйкес келетін жиілікті табамыз:

fB=29000h=29000100=290≈315 Гц

1 – кесте

| Бетон тығыздығы , γ кг/м3 | fB., Гц |
| --- | --- |
| 1800 және одан жоғары | 29000/h |
| 1700 | 30000/h |
| 1600 | 31000/h |
| 1500 | 32000/h |
| 1400 | 33000/h |
| 1300 | 34000/h |
| 1200 | 35000/h |
| 1100 | 36000/h |
| 1000 | 37000/h |
| 800 | 39000/h |
| 600 | 40000/h |
| Ескерпелер 1 h – қоршау қалындығы, мм. 2 Аралық тығыздық γ мәндер үшін жиілігі fB интерполяциямен анықталады. |  |

2 кесте бойынша 1/3 октавалық жолақтың орташа геометриялық жиілігіне дейін дөңгелектейміз, оның шегінде fB болады.

2 – кесте

| 1/3 октавалық жолақтың орташа геометриялық жиілігі | 1/3 октавалық жолақтың шекаралары |
| --- | --- |
| 50 | 45-56 |
| 63 | 57-70 |
| 80 | 71-88 |
| 100 | 89-111 |
| 125 | 112-140 |
| 160 | 141-176 |
| 200 | 177-222 |
| 250 | 223-280 |
| 315 | 281-353 |
| 400 | 354-445 |
| 500 | 446-561 |
| 630 | 562-707 |
| 800 | 708-890 |
| 1000 | 891-1122 |
| 1250 | 1123-1414 |
| 1600 | 1415-1782 |
| 2000 | 1783-2244 |
| 2500 | 2245-2828 |
| 3150 | 2829-3563 |
| 4000 | 3564-4489 |
| 5000 | 4490-5657 |

Қоршаудың беттік тығыздығын анықтаңыз:

m=γ∙h,

Біздің жағдайда

m=2300∙0,1=230 кг/м2

Эквивалентті беттік тығыздығы mЭ келесі формула бойынша анықталады:

mЭ=K∙m

мұндағы K - жеңіл толтырғыштардағы бетоннан жасалған қоршаудың иілу қаттылығының, кеуекті бетонның және т.б. бірдей беттік тығыздықтағы ауыр бетоннан жасалған конструкцияларға қатысты салыстырмалы түрде жоғарылауын ескеретін коэффициент. К-ның мәнін 3-кестеден анықтаймыз. Тығыздығы γ=1800 кг/м3 және одан астам тұтас қоршау конструкциялары үшін: K=1

3 – кесте

| Материалдың түрі | Класс | Тығыздығы, кг/м3 | К |
| --- | --- | --- | --- |
| Керамзитобетон | В 7,5 | 1500-1550 | 1,1 |
|  |  | 1300-1450 | 1,2 |
|  |  | 1200 | 1,3 |
|  |  | 1100 | 1,4 |
|  | В 12,5 - В 15 | 1700-1750 | 1,1 |
|  |  | 1500-1650 | 1,2 |
|  |  | 1350-1450 | 1,3 |
|  |  | 1250 | 1,4 |
| Перлитобетон | В 7,5 | 1400-1450 | 1,2 |
|  |  | 1300-1350 | 1,3 |
|  |  | 1100-1200 | 1,4 |
|  |  | 950-1000 | 1,5 |
| Аглопоритобетон | В 7,5 | 1300 | 1,1 |
|  |  | 1100-1200 | 1,2 |
|  |  | 950-1000 | 1,3 |
|  | В 12,5 | 1500-1800 | 1,2 |
| Шлакопемзобетон | В 7,5 | 1600-1700 | 1,2 |
|  | В 12,5 | 1700-1800 | 1,2 |
| Газобетон, пенобетон, газосиликат | В 5,0 | 1000 | 1,5 |
|  |  | 800 | 1,6 |
|  |  | 600 | 1,7 |
| Кірпіштен, қуыс керамикалық блоктардан қалау |  | 1500-1600 | 1,1 |
|  |  | 1200-1400 | 1,2 |
| Гипсобетон, гипс (оның ішінде кеуекті немесе жеңіл толтырғыштары бар) | В 7,5 | 1300 | 1,3 |
|  |  | 1200 | 1,4 |
|  |  | 1000 | 1,5 |
|  |  | 800 | 1,6 |

mЭ=1∙230=230 кг/м2

RB нүктесінің ординатасын анықтаймыз:

RB=20∙lgmЭ-12=20∙lg230-12=35,2≈35 дБ

В нүктесінен солға қарай ВА көлденең кесіндісін тартамыз, В нүктесінен оңға қарай – ординатасы  65 дБ  С нүктесіне дейін октаваға 6 дБ еңіспен ВС кесіндісі. С нүктесі 10000 Гц жиілігіне сәйкес келеді, яғни нормаланған жиілік диапазонынан тыс.

Қарастырылған бөліммен ауа шуын оқшаулаудың есептелген жиілік сипаттамасы 2-суретте көрсетілген.

2 сурет - Есептік жиілік сипаттамасы

Нормаланған жиілік диапазонында ауа шуын оқшаулау:

| f, Гц | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R, дБ | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |