4 тапсырма

Бұл тапсырманы орындау үшін алдымен 1-тапсырманы өз нұсқаңызға сәйкес орындау керек.

1-тапсырмада табылған жиілік сипаттамасына сәйкес Rw ауа шуының оқшаулау индексін анықтаңыз.

Нұсқа, студенттің  ID  нөмірінің соңғы екі цифрының қосындысы бойынша таңдалады. Егер алынған сан 10-нан асса, онда нұсқа, студенттің  ID  нөмірінің соңғы  санына сәйкес таңдалады.  (Мысалы: ID 41286 болса, нұсқанын номері 8+6=14, шыққан сан 10-нан асып кетти, сондықтан нусқанын номері ID  нөмірінің соңғы  санына сәйкес таңдалады, яғни номер - 6)

Мысалы:

Тығыздығы γ=2300 кг/м3 және қалыңдығы h=100 мм ауыр бетоннан жасалған Rw ауа шуының оқшаулау индексін анықтаңыз, оның есептік жиілік сипаттамасы 1-кестеде келтірілген.

1– Кесте

| f, Гц | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R, дБ | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |

Шешім:

Ауа шуын оқшаулаудың белгілі Rw, дБ (есептелген немесе өлшенген) жиілік сипаттамасы бар қоршау конструкциясының ауа шуын оқшаулау индексі осы жиілік сипаттамасын 2-кестеде келтірілген бағалау қисығымен салыстыру арқылы анықталады.

2 – кесте

| N | Параметрлері | 1/3 октавалық жолақтың орташа геометриялық жиілігі, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 |
| 1 | Ауа шуын оқшаулау R, дБ | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| 2 | Соққы шуының берілген деңгейі Lnw, дБ | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 54 | 51 | 48 | 45 | 42 |

Біздің есептеріміздің деректерін 2-кестедегі бағалау қисығымен салыстырып 3-кестені аламыз.

3 – кесте

|  | 1/3 октавалық жолақтың орташа геометриялық жиілігі, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 |
| Есептік жиілік сипаттамасы, R, дБ | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
| Бағалау қисығы | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Қолайсыз ауытқулар, дБ | - | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 |
| 8 дБ төмен ығысқан бағалау қисығы | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Ығыстырылған бағалау қисығынан қолайсыз ауытқулар, дБ | - | - | - | - | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| Ауа шуын оқшаулау индексі Rw, дБ |  |  |  |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Есептеу алынған 3-кестенің нысаны бойынша жүргізіледі.

Ауа шуының оқшаулау индексін анықтау үшін осы жиілік сипаттамасының бағалау қисығынан қолайсыз ауытқуларының қосындысын анықтау қажет. Бағалау қисығынан төмен ауытқулар қолайсыз деп саналады. Егер қолайсыз ауытқулардың сомасы барынша 32 дБ-ға жақындаса, бірақ осы шамадан аспаса, индекс шамасын 52 дБ қабылдаймыз.
Егер қолайсыз ауытқулардың сомасы 32 дБ-дан асса, бағалау қисығы қолайсыз ауытқулардың сомасы көрсетілген шамадан аспайтындай децибелдің бүтін санына төмен қарай жылжытамыз.
Егер қолайсыз ауытқулардың сомасы 32 дБ-дан едәуір аз болса немесе қолайсыз ауытқулар болмаса, бағалау қисығы ығысқан бағалау қисығынан қолайсыз ауытқулардың сомасы 32 дБ-ға барынша жақындайтындай, бірақ бұл шамадан аспайтындай жоғары қарай (децибелдің бүтін санына) ығыстырылады.

Индекстің шамасы ретінде орташа геометриялық жиілігі 500 Гц болатын үшінші октавалық жолақтағы ығысқан (жоғары немесе төмен) бағалау қисығының ординаты қабылданады.

Біз кестеге бағалау қисығының мәндерін енгіземіз және есептелген жиілік сипаттамасының бағалау қисығынан қолайсыз ауытқуларын табамыз.

Біздің жағдайда қолайсыз ауытқулардың сомасы 120 дБ құрады, бұл 32 дБ-ден едәуір көп. Сондықтан біз бағалау қисығын 8 дБ-ге төмен жағына ауыстырамыз және ығыстырылған бағалау қисығынан қолайсыз ауытқулардың қосындысын табамыз. Бұл жолы ол 28 дБ құрайды, бұл 32 дБ-ден аз. Ауа шуының оқшаулау индексінің мәні үшін біз 500 Гц, яғни Rw = 44 дБ 1/3 октавалық жолақтағы ығысқан бағалау қисығының мәнін қабылдаймыз.