№3 практикалық жұмыс

Автомобиль жолдарының көліктік-пайдалану жай-күйін бағалау

Жолдың көліктік – пайдалану жай-күйін (ТЭС АД) кешенді бағалаудың негізгі шарты оның тұтынушылық қасиеттері үшін қабылданған автожолдың параметрлері мен сипаттамаларына қойылатын барлық нормативтік талаптарды сақтау болып табылады.

Бағалаудың соңғы нәтижесі болып жолыдың көліктік – пайдалану жай – күйінің кешенді көрсеткішін Тэс (КПД) қамтитын жолдың сапасы мен жай – күйінің жалпыланған көрсеткіші (ПД) болып табылады. Бұл негізгі көрсеткіш және қосымша көрсеткіштер – инженерлік жабдықтың және жайластырудың көрсеткіші Ко (Коб) және жолды пайдаланып күтіп-ұстау деңгейінің көрсеткіші Р (Кэ) болып табылады:

ПД=ТэсКоР

ПД=КПД.КОБ.КЭ,

Бұл көрсеткіштер жолдың сапасы мен жай-күйін бағалау критерийлері ретінде қабылданады. Олар жолдың тұтынушылық қасиеттерінің нақты көрсеткіштеріне нормативтермен салыстырмалы талдау жүргізуге және ықтимал ауытқу шамасын анықтауға мүмкіндік береді.

Жылдың күзгі-көктемгі кезеңінің қолайсыз ауа райы жағдайларында жолдың көліктік-пайдалану жай-күйі (Тэс) көрсеткішіне қойылатын талаптардытөмендетуге жол беріледі, бірақ 25% - дан асырмау керек. Бұл қабылданған мәндер шекті рұқсат етілген деп қабылданады (Тэс (пр)). Тэс-тің нақты мәндері 0,17-ден 1,25-ке дейін және одан да көп болуы мүмкін (3.1.1 – кесте).

Жолдың техникалық деңгейі мен пайдалану жай-күйі мынадай шарттар сақталған жағдайда нормативтік құжаттардың талаптарын қанағаттандырады:

Тэс ≥ Тэс (н)

мұнда Тэс (н) – жолдың техникалық деңгейі мен пайдалану жай-күйінің кешенді көрсеткішінің нормативтік мәні (нормативтік мәндер 3.1.1 – кестеде келтірілген).

Бұл ретте Тэс шамасы шекті рұқсат етілген мәннен төмен болатын учаскелерді, аралықтарды немесе жалпы жолды бөлу керек, бұл жөндеу іс-шараларын жедел жүргізу қажеттілігін көрсетеді:

Тэс < Тэс (пр)

мұнда Тэс (пр) – жолдың техникалық деңгейі мен пайдалану жай-күйінің негізгі кешенді көрсеткішінің рұқсат етілген шекті мәні (3.1.1 – кестені қара).

Инженерлік жабдықпен және жолды қажетті жайластырумен қамтамасыз ету жөніндегі талаптарды жеткілікті деп төмендегі шарттар сақталған кезде санаған жөн: Ко = 1.

Ко < 1 кезінде инженерлік жабдық және жолды жайластыру нормативтік құжаттардың талаптарын қамтамасыз етпейді. Ко шамасының нақты мәндері 0,85-тен 1-ге дейінгі шектерде болуы мүмкін.

Жолды пайдалану кезінде күтіп ұстауға қойылатын талаптарды келесі шарттар сақталған жағдайда қамтамасыз етілген деп есептеген жөн:

Р ≥ Рз

мұда Рз – жолды өңірдің немесе облыстың жолдар желісін күтіп-ұстау сапасы бойынша тапсырма, пайызбен.

Р шамасы ПР РК 218-19-00 нұсқаулығына сәйкес айқындалады.

3.1.1 – кесте – Жолдың техникалық деңгейі мен пайдалану жай-күйінің кешенді көрсеткішінің нормативтік және рұқсат етілген шекті мәндері

| Жолдың техникалық санаты | Тэс (н) және Тэс (пр) мәндері |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | негізгі ұзындықта |  | қиын учаскелерде |  |  |  |
|  |  |  | ойлы-қырлы жерлер |  | таулы жерлер |  |
|  | Тэс (н) | Тэс (пр) | Тэс (н) | Тэс (пр) | Тэс (н) | Тэс (пр) |
| I-a | 1,25 | 0,94 | 1,00 | 0,75 | 0,67 | 0,50 |
| I-б, II | 1,00 | 0,75 | 0,83 | 0,62 | 0,50 | 0,38 |
| III | 0,83 | 0,62 | 0,67 | 0,50 | 0,42 | 0,33 |
| IV | 0,67 | 0,50 | 0,50 | 0,38 | 0,33 | 0,25 |
| V | 0,50 | 0,38 | 0,33 | 0,25 | 0,25 | 0,17 |

Жолдың талап етілетін тұтынушылық сапасын және оның көліктік-пайдалану жай-күйін қамтамасыз ету жөніндегі түпкілікті шешім үш көрсеткіш бойынша жоғарыда сипатталған шарттарға сүйене отырып қабылданады.

Жолдың техникалық деңгейі мен пайдалану жай-күйінің көрсеткішін анықтау

Осы мақсатта есептелген жылдамдықты қамтамасыз етудің он бір нақты коэффициенті анықталады:

- Крс1 – жолдың негізгі нығайтылған беті енінің әсерін ескеретін (көпір үшін оның габаритінің ені);

- Крс2 – жол жағасының ені мен жай-күйін;

- Крс3 – көлік қозғалысының қарқындылығы мен құрамын;

- Крс4 – бойлық еңістер және жол бетінің көрінуін;

- Крс5 – жоспардағы қисықтар радиусы және вираж еңістігін;

- Крс6 – төсеме тегістілігін;

- Крс7 – төсеме ілініс сапасын;

- Крс8 – жол жамылғысының жай-күйі мен беріктігі;

- Крс9 – көлденең бағыттағы тегістіктерді (жолтабан тереңдігін);

- Крс10 – қозғалыс қауіпсіздігін;

- Крс11 - көпірлердің жүк көтергіштігін.

Жеке коэффициент Крс1 таза, автомобильдер қозғалысы үшін қолданылатын беріктірілген бет ені Вф шамасымен анықталады. Бұл мәнге жүру бөлігінің немесе жиек жолақтарының жиектеріндегі ластану жолақтарының енін шегергендегі жүру бөлігі ені мен шеткі бекітілген жолақтардың ені (жолдың негізгі нығайтылған беті) кіреді:

Вф = В + (2a - в)

мұнда В – жүру бөлігінің ені, м;

а – беріктірілген жиек жолақтарының ені, м;

в – жолдың бекітілген негізгі бетінің екі жағынан ластану жолағының жиынтық ені (зерттеу деректері бойынша).

Көпірлерде, жол өтпелерінде және эстакадаларда:

Вф = Г - 3 hб

мұнда Г – көпірдің, жол өтпесінің немесе эстакаданың габариті, м;

hб – жиек тастың (бордюрдің) биіктігі, м.

Жолдың жүру бөлігінің, беріктірілген жиек жолақтардың енін, көпірдің габаритін және ластанудың жиынтық енін жолдарды тексеру кезінде тікелей айқындайды (тапсырма бойынша).

Бұл ретте берілгенген учаскеде Вф шамасының ± 0,15 м шегінде ауытқуына жол беріледі, ал есептеу үшін орташа мән қабылданады. Учаскеде үлкен ауытқулар болған жағдайда оны жергілікті учаскелерге бөледі.

Таза, жолдың беріктірілген бетінің автомобильдер қозғалысы үшін пайдаланылатын деректі еніне Вф-ға байланысты Крс1 мәні 3.1.2-кесте бойынша анықталады.

3.1.2 – кесте – Қос жолақты жолдар үшін жолдың негізгі нығайтылған беті енінің әсерін ескеретін есептік жылдамдығының қамтамасыз етілуінің жеке коэффициентінің Крс1 мәні

| Негізгі күшейтілген беттің ені, м | Қозғалыс қарқындылығы, авт./тәу. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | < 600 | 600-1200 | 1200-3600 | 3600-10000 |
| 4,50 | 0,58 | 0,25 | - | - |
| 4,75 | 0,68 | 0,33 | - | - |
| 5,0 | 0,79 | 0,41 | - | - |
| 5,25 | 0,88 | 0,50 | - | - |
| 5,50 | 1,0 | 0,58 | - | - |
| 5,75 | 1,10 | 0,64 | - | - |
| 6,0 | 1,20 | 0,75 | 0,65 | - |
| 6,25 | 1,25 | 0,84 | 0,71 | - |
| 6,50 | - | 0,93 | 0,78 | 0,61 |
| 6,75 | - | 1,0 | 0,85 | 0,68 |
| 7,0 | - | 1,07 | 0,91 | 0,75 |
| 7,25 | - | 1,13 | 0,98 | 0,82 |
| 7,50 | - | 1,19 | 1,05 | 0,88 |
| 7,75 | - | 1,25 | 1,12 | 0,94 |
| 8,0 | - | 1,30 | 1,18 | 1,0 |
| 8,25 | - | - | 1,25 | 1,05 |
| 8,50 | - | - | 1,30 | 1,10 |
| 8,75 | - | - | - | 1,15 |
| 9,0 | - | - | - | 1,20 |
| 9,25 | - | - | - | 1,25 |
| 9,50 | - | - | - | 1,30 |

Крс2-нің жеке коэффициенті 3.1.3 – кестеге сәйкес жол жағасының енінің шамасымен анықталады.

Частный коэффициент определяют по величине ширины обочины в соответствии с таблицей 3.1.3. Жалпы жағдайда жол жағасына жиектегі бекітілген жолақ, автомобильді тоқтатуға арналған бекітілген жолақ және төсеме жолақ кіреді.

Егер оң және сол жақ жол жағалары ені әртүрлі болса, онда аз мән қабылданады.

Жол жағасының бүкіл еніне беріктірудің бір түрі жасалған жағдайда, Крс2 мәндері осы бекіту түрі үшін жол жағасының жалпы еніне байланысты 3.1.3 – кесте бойынша қабылданады. Жол жағасының бүкіл ені бойынша беріктірілмеген жағдайда Крс2 мәндері де осыған ұқсас қабылданады.

3.1.3 – кесте – Жол жағаларының ені мен жай-күйінің әсерін ескеретін есептік жылдамдығының қамтамасыз етілуінің жеке коэффициентінің мәні, Крс2

| Жол жағасының ені (жиектегі нығайтылған жолақты қоса алғанда), м | Жол жағасын беріктіру түрі |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | а/б; ц/б; байланыстырғыштармен өңдеу | Қиыршық тас немесе малтатас қабаты | Шөп егу | беріктірілмеген |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0,30 | 0,30 | 0,20 | 0,19 | 0,19 |
| 0,40 | 0,34 | 0,24 | 0,22 | 0,20 |
| 0,50 | 0,64 | 0,44 | 0,42 | 0,35 |
| 0,75 | 0,71 | 0,60 | 0,52 | 0,40 |
| 1,00 | 0,85 | 0,70 | 0,60 | 0,50 |
| 1,25 | 0,90 | 0,76 | 0,65 | 0,55 |
| 1,50 | 0,95 | 0,82 | 0,70 | 0,60 |
| 1,75 | 1,0 | 0,86 | 0,75 | 0,65 |
| 2,00 | 1,05 | 0,90 | 0,80 | 0,70 |
| 2,25 | 1,10 | 0,95 | 0,85 | 0,75 |
| 2,50 | 1,15 | 1,00 | 0,90 | 0,80 |
| 2,75 | 1,20 | 1,05 | 0,95 | 0,85 |
| 3,00 | 1,25 | 1,10 | 1,0 | 0,90 |
| 3,25 | 1,30 | 1,15 | 1,05 | 0,90 |
| 3,50 | 1,35 | 1,20 | 1,05 | 0,90 |
| 3,75 | 1,35 | 1,25 | 1,05 | 0,90 |
| 4,00 | 1,35 | 1,25 | 1,05 | 0,90 |

Жеке коэффициент Крс3, Крс1 мәнің ескере отыра қозғалыс қарқындылығы мен көлік құралдарының құрамына байланысты анықталады:

Крс3 = Крс1 - ΔКN

мұнда ΔКN – қозғалыс қарқындылығы мен құрамының әсерінен есептік жылдамдықты қамтамасыз ету коэффициентін төмендетуге түзету шамасы (3.1.4 кестесімен анықталады). Бөлінген учаскеде қозғалыс қарқындылығы ±15% шегінде, жүк автомобильдерінің үлесі ±15% ауытқуы мүмкін.

3.1.4 – кесте – Екі жолақты және үш жолақты жолдарда қозғалыс қарқындылығы мен құрамының әсерін ескеретін ΔКN мәндері

| Қозғалыс қарқындылығы, мың авт./тәу. | ∆КN мәні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | β көрсетілген мәндерінде екі жолақты жолдар үшін |  |  |  |  | β көрсетілген мәндерінде үш жолақты жолдар үшін |  |  |  |  |
|  | 0,60 | 0,50 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 0,60 | 0,50 | 0,40 | 0,30 | 0,20 |
| 1 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | - | - | - | - | - |
| 3 | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | 0,11 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
| 5 | 0,13 | 0,11 | 0,09 | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,01 |
| 6 | 0,17 | 0,15 | 0,10 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,01 |
| 7 | 0,20 | 0,17 | 0,12 | 0,09 | 0,08 | 0,10 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,02 |
| 8 | 0,23 | 0,18 | 0,15 | 0,10 | 0,09 | 0,11 | 0,07 | 0,06 | 0,04 | 0,02 |
| 9 | 0,29 | 0,21 | 0,17 | 0,11 | 0,10 | 0,11 | 0,08 | 0,07 | 0,05 | 0,03 |
| 10 | 0,32 | 0,25 | 0,19 | 0,12 | 0,11 | 0,12 | 0,09 | 0,07 | 0,05 | 0,03 |
| 11 | - | - | 0,21 | 0,15 | 0,13 | 0,12 | 0,09 | 0,08 | 0,06 | 0,04 |
| 12 | - | - | 0,23 | 0,17 | 0,15 | 0,13 | 0,10 | 0,08 | 0,06 | 0,04 |
| 13 | - | - | 0,25 | 0,19 | 0,17 | 0,15 | 0,11 | 0,10 | 0,07 | 0,06 |
| 14 | - | - | 0,27 | 0,22 | 0,19 | 0,16 | 0,13 | 0,12 | 0,09 | 0,08 |
| 15 | - | - | 0,30 | 0,23 | 0,20 | 0,18 | 0,15 | 0,13 | 0,11 | 0,10 |