Введение

Во введении необходимо дать краткую характеристику района расположения автодороги, отметить роль и значение дорог в решении социально-экономических задач развития района, формировать цель и задачи проектирования автодороги.

1 Анализ природно-климатических условий региона проектирования

Раздел должен содержать краткий инженерный анализ основных физико-географических условий (геокомплексов, Г2): климат, рельеф, гидрография, гидрология, гидрогеология, инженерная геология и качественную и количественную оценку их производных (дорожных критериев, Д=f(Гi)).

1.1 Климатические условия

В пояснительной записке отражается в объеме, достаточном для принятия проектных решений, оценка следующих дорожных критериев: сезонные изменения температур; направление, повторяемость и скорости ветров, в том числе метелей; количество осадков; толщина снегового покрова; глубина промерзания и др. Данные сводятся в соответствующие таблицы, по ним разрабатывается чертежи розы ветров (январь, июль) и дорожно-климатический график, принимаются предварительные решения по выбору направления трассы и назначению рабочих отметок земляного полотна. Подраздел следует выполнять, используя данные [22] и примеры с. 5-12 [2], с. 113-118 [5]

1.2 Рельеф

В соответствии с регионом проектирования приводится краткое описание общего рельефа местности, используя данные энциклопедических справочников. Конкретные элементы рельефа устанавливаются и характеризуются с точки зрения их влияния на проектные решения на основе анализа карты (приложение Г). При этом обращается внимание на:

- основные формы рельефа и их категории применительно к проектированию дорог;

- участки с большими продольными уклонами и резкой расчлененностью рельефа с перепадом высот более 50м на расстоянии не более 0,5км;

- на экспозицию склонов.

1.3 Инженерно-геологические условия, грунты, дорожно-строительные материалы

В этом подразделе на основании данных энциклопедических и других источников, а так же карты представляются: общее геологическое строение района проектирования; виды грунтов и их характеристика с точки зрения пригодности для возведения земляного полотна и в качестве его основания; места расположения сосредоточенных грунтовых резервов и карьеров; расположение и наличие местных дорожно-строительных материалов (камня, песка, гравия и др.); сведения о разных отраслях промышленности (горнодобывающей, металлургической и др.), как источников получения отходов и побочных продуктов, применяемых для дорожного строительства.

1.4 Гидрография, гидрология, гидрогеология

Гидрографическая сеть региона проектирования [наличие постоянно действующих водотоков] оценивается в общем по энциклопедическим источникам и конкретно по заданной карте с целью: установления возможных мест их пересечения с проектируемой дорогой; определения типов и отверстий искусственных сооружений.

1.5 Почвы и растительность

Основой для анализа почв и растительности является особенности ландшафтно-географической зоны района проектирования и заданная топографическая карта, при этом оцениваются сельскохозяйственные угодья, лесные массивы и др. с целью выбора оптимальных решений по проложению проектной линии в пространстве, с точки зрения экологичности проекта, возможности создания снегозащитного и декоративного озеленения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Бабков В.Ф, О.В. Андреев. Проектирование автомобильных дорог. ч.I-II. –М.:Транспорт, 1987.

- Автомобильные дороги (примеры проектирования). /Под ред. В.С.Порожнякова – М: Транспорт, 1983.

- Справочник инженера-дорожника. Проектирование автомобильных дорог. /Под ред. Г.А.Федотова – М.: Транспорт, 1989.

- Гохман В.А. и др. Пересечения и примыкания автомобильных дорог. – М.: Высшая школа, 1989.

- Сардаров А.С.  Архитектура автомобильных дорог. – М. :Транспорт, 1989.

- Справочное пособие. Технико-экономическое обоснование при проектировании переходов. /Под ред. Е.В.Болдакова. – М.:Транспорт,1981.

- СНиП 3.03.09-2006* Автомобильные дороги. Астана, 2007 – 47с.

- СН РК 3.03-19-2006 Проектирование дорожных одежд нежесткого типа. Астана, 2006 – 65с.

- Антонов Н.М., Боровков Н.А. и др. Проектирование и разбивка вертикальных кривых на автомобильных дорогах. – М.: Транспорт, 1968.

- Андреев О.В. Проектирование мостовых переходов. – М.: Транспорт, 1980.

- Методические указания по выполнению практической работы №1 «Полевой проект участка автодороги» - Усть-Каменогорск: УК СДИ, 1991.

- Краткий автомобильный справочник. –М.:Транспорт, 1989.

- Митин Н.А. Таблицы для подсчета объемов земляного полотна автомобильных дорог. – М.: Транспорт, 1977.

- Митин Н.А. Таблицы для разбивки кривых на автомобильных дорогах. – М.: Транспорт, 1971.

- Ройзман А.С. Пособие по проектированию автомобильных дорог. Изд. 4-е перераб. и доп. Изд-во «Транспорт», 1974, 272с.

- Красильщиков И.М., Елизаров А.В. «Проектирование автомобильных дорог» Учебное пособие для техникумов, 1986г. – 215с.