3 ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС. ЕКI НИКОЛЬМЕН ШЛИФЕГІ МИНЕРАЛДАРДЫ ЗЕРТТЕУ

3.1 Жалпы мағлуматтар

Екi николь түйiскен жағдайда параллелдi жарықта минералдардың екiге сыну күшiн, индикатриса бағыттың анықтайды, сондай-ақ минералдар құрылысының кейбiр ерекшелiктерiн (телқосақ болуы, зоналылықты т.б) көрсетеді.

3.1.1 Изотропты және анизотропты минералдар.

Барлық минералдар оптикалық изотропты және анизотропты болып бөлiнедi.

Изотропты минералдарға аморфты минералдар мен текше сингониялы минералдары жатады. Соңғысының iшкi құрылысының кескiнi кристоллографикалық өстер бойынша элементарлы ұяшық параметрлерiнiң теңдiгiмен сипатталады. Кез-келген бағыт үшiн сыну көрсеткiштері тұрақты.

Анизотропты минералдарға ортаңғы және төменгi сингония минералдары жатады. Ортаңғы сингониялы минералдарында (триклиндi, тетрагоналды және гексагоналды) екi бағыт бойынша сыну көрсеткiштерiң тең болады және үшiншiсi бойынша теңсiздiк байқалады. Төменгi сингониялы минералдары үшiн (ромбикалық, моноклиндi, триклиндi) үш бағыт бойынша сыну көрсеткiштерiнiң теңсiздiгi тән.

3.1.2 Екiше сыну.

Екiше сыну - бiр сәуленiң екiге бөлiну тиiмдiлiгiн 1669 жылы исланд шпаттың сипатын оқыту барысында дат ғалымы Э.Бертолин тапты. Кристалл арқылы бiр затқа, мысалы нүктеге қарағанда, бiр емес, екi көрiнiс көрiнедi. Кристалды айналдырғанда бiр көрiнiс қозғалыссыз қалса (кәдімгi сәуле), екiншiсi айналаны сипаттайды (басқа сәуле).

Ортаңғы сингония кристалдары сынудың екi көрсеткiшiмен сипатталады, ал төменгi сингония кристаллдары - үш көрсеткiшпен ( үлкен - ng орташа - nm, кiшi - np).

3.1.4 Оптикалық индикатриса.

Оптикалық индикатриса – жарық толқындарының тербелiсi бағытынан құралған сыну көрсеткiштерiнiң үстiңгi беті.

Индикатриса пiшiнi кристалл симметриясымен байланысты. Текше сингониялы кристалдарының оптикалық индикатрисасы шар пiшiндес, ортаңғы сингониялы кристалдар үшiн - бұл екi өстi айналу эллипсоид, төменгi сингониялы кристалдар үшiн- үш өстi эллипсоид.

3.1.5 Оптикалық ось.

Эллиптикалы құрылысты индикатрисаларында екiге сынбайтын бағыттар кездеседi. Мұндай бағыттар оптикалық өстер деп аталады. Айналу эллипсоидтерiнде эллипсоидтың айналу өсiне сәйкес келетiн осындай бiр бағыт бар (бiр оптикалық өс). Егер ne>no, онда минерал оң, егер керісінше болса онда теріс болып есептеледі.

Үш өсті эллипсоидтерде екi оптикалық өсі бар. Олардың арасындағы өткiр бұрыш 2V белгiсiмен белгiленедi. Егер биссектриса 2V өсі Ng болса, минерал дұрыс, егер Nр болса - бұрыс деп саналады.

3.1.6 Оптикалық индикатрисаның бағыттың анықтау.

Кристаллографиялық бағыттарына байланысты индикатрисанын өстерінің орналасуын оптикалық индикатрисаның бағытты дегеніміз. Кристаллографиялық бағыттарға минералдардың шектеу сызықтары, жымдастық сызаттары, телқосақтардың тігістері жатады.

Оптикалық индикатрисаның бағыттың білу үшін ұзарту белгісін және сөну бұрышын анықтау қажет.

Оптикалық индикатрисаның бағыттың анықтау:

- минералды қою түске боялғанын белгiлейдi (минералдың сөнуі);

- үстелді 45ºсағат бағытына қарсы бұрамыз;

- компенсаторды енгіземіз. Компенсатор – интерференциялық толқындардың жүрiс алуандылығын өзгертетін жабдық. Компенсатор минералдың интерференциялық түсті төмендетеді немесе жоғарлатады.

- егер интерференциялық түстер төмендесе, оңда өсь Ng және ұзарту белгісі оң болып саналады, ал жоғарласа – Nр және теріс

3.1.7 Мишель-Леви номограммасы.

Интерференциялық түс - минералдың екiге сыну үлкендiгiн анықтау үшiн қолданылады. Мишель-Левидiң түрлi-түстi номограммасының көмегiмен минералдың екiге сыну көрсеткіштері анықталады.

Ординат өсінде тастілімнін қалындығы (мм), ал абцисс өсінде жүрістің алуандылығы (550 миллимикрон) орналасады. Номаграмманың нольдік нүктеден шығатын радиалды түзулер және номаграмманың үстінгі жақта орналысқан сандар екiге сыну көрсеткіштерін көрсетеді. Бүкiл номограмманы жүрiс алуандылығы интервалына жауап беретiн тiк тұрған түстi сызықтар қиып өтедi. Түсті жолақтар 4 ретке бөлінеді. Күлгін түс әр бір ретінің шеқарасы болып саналады. Номаграмманың бірінші реті қою сұр, сұр, ақ, сары түстерден басталады, ал төртінші реті сөніңкілеу интерфенциялық түстерге боялады.

тастілімнін қалындығы, мм

| қара қою сұр сұр | ақ | сары | тоқ сары | қызыл | күлгін | көк | жасыл | сары | тоқ сары | қызыл | күлгін Көк | жасыл | сары | ашық қызыл | күлгін | көгілдір |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| I рет | II рет | III рет | IV рет |
| --- | --- | --- | --- |

2 сурет –Мишель-Левидің номограммасы

3.1.8 Сөну бұрышын анықтау.

Сөну бұрышы – белгілі бір оптикалық индикатрисанын өсімен және кейбір кристаллографиялық өстін арасындағы бұрыш.

Сөну бұрышын анықтау:

- ең жоғары интерференциялы түстерге боялынған және анық параллельді жымдастық сызаттары бар минерал қимасын ортаға қоямыз;

- жымдастық сызаттарын окулярдің кресінін вертикалды жібіне параллельды қойып, нониус бойынша есеп аламыз;

- үстелді минерал сөнген кезде екінші есепті аламыз, есептердің айырымы сөну бұрышы болады.

3 сурет - Сөну бұрышын анықтау

3.1.9 Минералдың екiге сыну көрсеткішті анықтау.

Минералдың екiге сыну көрсеткішін «жиектері» бойынша анықталады. Шлифте минералдың түйірінің жиектері шет жағасынан бірінші реттінің төмен түстерінен басталады, ал түйірінің ішкі жағына қарай жоғары түстерге аусады. Жиектегі түстерінің аусуын номаграммамен салыстырып, түсті жолақпен горизонтальды сызықтың қиылысқан нүктені белгілейміз. Горизонтальды сызық шлифтің қалындығына сәйкес келеді. Содан кейін радиалды түзу арқылы номаграмманын жоғары жағындағы екiге сыну көрсеткішін аламыз.

4 сурет - Түйірдің түсті жиектері

1 – сары, 2 – ақ, 3 – сары, 4 – қызыл, 5 – көк, 6 – жасыл, 7 - ақ

3.2 Сабақтың мақсаты

Аталған жұмыстың мақсаты екі николмен шлифтегі минералдарды зерттеу.