- Определение категории дороги. Определение параметров дороги

2.1 Установление категории и параметров проектируемой автомобильной дороги

По интенсивности движения отдельных марок автомобилей определяется, перспективная суммарная интенсивность движения, на основе которой по Строительным Нормам и Правилам СНиП 3.03.09-2006* /7/ устанавливается техническая категория проектируемой автомобильной дороги и принимаются значения следующих технических параметров: число полос движения; ширина полосы движения; ширина проезжей части; ширина земляного полотна; ширина обочин; минимальные радиусы в плане и профиле; максимальный продольный уклон; расстояние видимости дороги и встречного автомобиля; расчетная скорость движения; тип покрытия; уширение проезжей части на кривых.

Принятые значения технических параметров (нормативов), определяющих категорию автомобильной дороги, целесообразно свести в таблицу 2.1.

Таблица 2.1

| №п/п | Наименование параметров | Ед.изм. | Численное значение показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

В соответствии с категорией дороги устанавливает для проектируемой дороги расчетную скорость движения и основные технические характеристики (табл. 4.2.1, 5.1.1, 5.2.1 /7/).

Во всех случаях, когда по условиям местности представляется возможным (и если при этом не увеличивается объемы и стоимость работ), рекомендуется принимать:

- продольные уклоны не более 35‰

- расстояния видимости поверхности дороги - не менее 450 м;

- радиус кривых в плане - не менее 3000 м;

- радиусы вертикальных выпуклых кривых - не менее 70000 м, вогнутых - не менее 8000 м;

- длины кривых в продольном профиле:

выпуклых - не менее 300 м;

вогнутых - не менее 100 м.

2.2 Определение параметров проектируемой дороги расчетами

Установление числа полос движения. Число полос движения n зависит от часовой интенсивности движения Nч и пропускной способности полосы Nпр, а именно:

(2.1)

где:  Nч – часовая интенсивность движения (=0,1 Nсут);

Z – коэффициент загрузки (0,5-0,6);

ε – коэффициент сезонной неравномерности движения (0,45-0,75)

Пропускную способность полосы движения определяют по формуле:

(2.2)

где: Vp – расчетная скорость движения, км/ч;

- коэффициент сцепления, равный 0,35, что соответствует влажному чистому покрытию;

i=0 – продольный уклон дороги (плюс означает подъем, минус – спуск);

f – коэффициент сопротивления качению, принимается равным 0,01-0,04 в зависимости от типа покрытия (минимальное значение для цементобетонного и асфальтобетонного покрытия, максимальное – для покрытия переходного типа);

la – длина автомобиля, м;

lз – запас расстояния, равный 5-10 м;

Кэ – коэффициент эксплуатационного состояния тормозов (=1,4).

Полученное число полос движения по расчету сравниваем с данными /7/ или данными таблицы 5.1 /1, стр. 97/.

Определение ширины проезжей части, полосы движения и земляного полотна. Ширину проезжей части b вычисляют по формуле:

b = bп * n, (м)				        (2.3)

где: bп - ширина полосы движения, м;

n - количество полос движения.

bп = (а + 2х),                                              (2.4)

где: а - ширина кузова автомобиля, м;

х - расстояние от кузова до обочины или смежной полосы, м

х = 0.004 Vр				         (2.5)

Ширину земляного полотна В определяем по формуле:

B = b + 2t, (м)					 (2.6)

где: t – ширина обочин, принимаемая по /7/

Определение наименьших радиусов кривых в плане. Наименьший радиус кривой в плане, при котором возможно применить двускатный профиль автодороги при данной расчетной скорости движения, находят из выражения:

,					(2.7)

где: φп- коэффициент сцепления колеса с дорогой в поперечном направлении (0,1-0,15);

iп - поперечный уклон проезжей части (15%-30%).

Расстояние видимости поверхности автомобильной дороги определяют по формуле:

Sвд = l + Sт + lз, (м)				(2.8)

где: l - путь, пройденный за 1 сек автомобилем, м;

St - длина тормозного пути, м.

(2.9)

(2.10)

Определение наименьших радиусов вертикальных кривых. Наименьший радиус выпуклой кривой устанавливается из условия видимости:

, м						(2.11)

где: d - высота луча зрения водителя над поверхностью дороги (d=1,2м).

Наименьший радиус вогнутой кривой определяет по формуле:

, м					(2.12)

Определение максимального продольного уклона автодороги. По условиям сцепления колес с дорогой для одиночной машины:

i max = φj – (f+j),					(2.13)

для автопоезда

,	           (2.14)

где: fw - коэффициент удельного сопротивления воздушной среды;

Ga - вес автомобиля-тягача, кг;

Gсц - сцепной вес автопоезда, кг (=Gп при применении прицепов);

Gп - вес прицепов с грузом, кг;

j - относительная сила инерции автомобиля (0,1-0,25).

,				                  (2.15)

где: S – площадь поперечного сечения автомобиля, м2,

К – коэффициент сопротивления воздушной среды (0,05-0,08 при S=6м2);

G – вес одиночного автомобиля, кг.

,					      (2.16)

где: δ – коэффициент, учитывающий инерцию вращающихся частей и зависящий от типа автомобиля и типа передачи, колеблется от 3 до 5;

а – ускорение автомобиля, м/с2 (0,2-0,5).

При проектировании автомобильных дорог продольный уклон не должен быть больше наименьшего на определяемых по вышеизложенным формулам и СНиП 3.03.09-2006*.

Все технические характеристики проектируемой автодороги, полученные расчетами и взятые по СНиПу, целесообразно занести в таблицу 2.2.

Таблица 2.2

| N п/п | Наименование параметров | По СНиП | По расчету | Принято в проекте |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Бабков В.Ф, О.В. Андреев. Проектирование автомобильных дорог. ч.I-II. –М.:Транспорт, 1987.

- Автомобильные дороги (примеры проектирования). /Под ред. В.С.Порожнякова – М: Транспорт, 1983.

- Справочник инженера-дорожника. Проектирование автомобильных дорог. /Под ред. Г.А.Федотова – М.: Транспорт, 1989.

- Гохман В.А. и др. Пересечения и примыкания автомобильных дорог. – М.: Высшая школа, 1989.

- Сардаров А.С.  Архитектура автомобильных дорог. – М. :Транспорт, 1989.

- Справочное пособие. Технико-экономическое обоснование при проектировании переходов. /Под ред. Е.В.Болдакова. – М.:Транспорт,1981.

- СНиП 3.03.09-2006* Автомобильные дороги. Астана, 2007 – 47с.

- СН РК 3.03-19-2006 Проектирование дорожных одежд нежесткого типа. Астана, 2006 – 65с.

- Антонов Н.М., Боровков Н.А. и др. Проектирование и разбивка вертикальных кривых на автомобильных дорогах. – М.: Транспорт, 1968.

- Андреев О.В. Проектирование мостовых переходов. – М.: Транспорт, 1980.

- Методические указания по выполнению практической работы №1 «Полевой проект участка автодороги» - Усть-Каменогорск: УК СДИ, 1991.

- Краткий автомобильный справочник. –М.:Транспорт, 1989.

- Митин Н.А. Таблицы для подсчета объемов земляного полотна автомобильных дорог. – М.: Транспорт, 1977.

- Митин Н.А. Таблицы для разбивки кривых на автомобильных дорогах. – М.: Транспорт, 1971.

- Ройзман А.С. Пособие по проектированию автомобильных дорог. Изд. 4-е перераб. и доп. Изд-во «Транспорт», 1974, 272с.

- Красильщиков И.М., Елизаров А.В. «Проектирование автомобильных дорог» Учебное пособие для техникумов, 1986г. – 215с.