Практикалық сабақ №3

Ауыл шаруашылығына арналған суару жүйелері

Әлемдік аграрлық тәжірибеден бүгінгі таңда бір маңызды қорытынды жасауға болады: қазіргі заманғы суару жүйелерін қолданусыз тиімді егіншілік мүмкін емес! Суаруды қолдану ауыл шаруашылығы өндірісін жоғары тәуекелді іс-шаралар разрядынан табиғаттың каприздеріне қарамастан тұрақты, сенімді және жоғары рентабельді бизнеске айналдыруға мүмкіндік береді. Әсіресе, ауыл шаруашылығы алқаптарында суаруды енгізу бойынша шығындардың тез өтелуі көкөніс өсіру кезінде байқалады. Әлемдегі көкөністер орташа Скандинавия климатында да, Сахараның ыстық құмдарында да сәтті өсіріледі.

Кез келген суару жүйесiнiң басты мiндетi - өсiмдiктiң дамуының бүкiл бойы оның тамыр қабатындағы топырақтың ылғалдылығының оңтайлы жай-күйiн қамтамасыз ету. Ылғалдану ылғалдың жетіспеушілігі сияқты өсімдікке де зиянды. Оның тамыр жүйесі шамадан тыс ылғалданған кезде жеткілікті мөлшерде оттек алмайды, өсімдік дамымайды, ал тамыр жүйесі тозады. Ылғалдың жетіспеуі не өсімдіктің толық жойылуына әкеледі, не өсімдіктің тіршілік әрекетін қамтамасыз етуге қабілетті жеткілікті қуатты тамыр жүйесін қалыптастыруға қайта бағдарлануына әкеледі, бұл өсімдіктің уақыты мен күшін оның негізгі міндеті - тікелей ұрықты, яғни болашақ өнімді молайтудан алшақтатады! Тек өсімдік үшін қолайлы даму жағдайларын қамтамасыз ете отырып, біз ең жоғары астыққа сене аламыз.

Топырақтың оңтайлы ылғалдылығын қамтамасыз етуге, егер суару жүйесінің өнімділігі оның жұмысы үшін берілген алқапта ылғалдың жиынтық шығынын толықтыруға қабілетті болған жағдайда ғана қол жеткізілуі мүмкін. Бұл шығындар өсімдіктің өзінің ылғалды тұтыну мөлшерінен, күн радиациясының, желдің, көтерілетін ауа ағындарының әсерінен жапырақ бетінен және топырақ бетінен ылғалдың булануымен және басқа да кейбір факторлардан құралады.

Әртүрлі климаттық аймақтарда, түрлі топырақтарда, әртүрлі дақылдарды өсіру кезінде жиынтық шығындар әртүрлі болады. Жұмсақ скандинавиялық немесе солтүстік еуропалық климат жағдайында көктемгі кезеңде бұл көрсеткіш 3 мм-ді құрауы мүмкін, Ресейдің орташа белдеуі 6 мм-ге, Ресейдің оңтүстігі жоғары температурадағы төтенше жағдайларда 8-9 мм-ге есептелуі тиіс.

Суару жүйесінің түрін іріктеу бірінші кезекте өсірілетін дақылдардан ауытқуы тиіс. Мысалы, қияр, бақша, қызанақ, баклажан тамшылатып суаруға бейім. Үлкен қатараралық қашықтық суды үнемдеуге мүмкіндік береді. Өсiмдiк үшiн тыңайтқыштарды тамыр маңына енгiзудi жүзеге асыру оң фактор болады. Сәбіз, асхана қызылшасы, пияз, картоп және басқалары сияқты көкөніс дақылдары тамшылатып суару немесе жаңбырлатып суару жүйелерінің пайдасына таңдау кезінде өз қалауларына бейтарап болады.

Әр түрлі суландыру жүйелерін қолдана отырып, бірдей жоғары нәтижелерді алуға болады. Бұл жерде басқа да факторлар бірінші орынға шығады:

1. Топыраққа тамшылар әсерінің төмен деңгейі қажет:

о топырақ құрылымын сақтау үшін;

о қабықтың қалыптасуын болдырмау үшін;

ылғалдың жоғары дәрежеде таралуын қамтамасыз ету үшін, әрбір тамшы топыраққа тікелей тамыр аймағына түсуі үшін, бұл өсу мен даму үшін идеалды болып табылады;

Тамшылардың топыраққа әсерінің төмен деңгейі құм мен тыңайтқыштардың көшетке шашырауын болдырмайды.

2. Суару қарқындылығы төмен болуы тиіс:

о топырақ пен өсімдіктерге су мен қоректік заттардың абсорбциясын (енуін) оңтайландыруға мүмкіндік береді;

о топырақ асты ылғалы мен аэрацияны бақылау мүмкіндігін арттырады.

3. Суару кезеңділігі:

о судың тиімсіз пайдаланылуын немесе оның жетіспеуін болдырмайды;

о топырақ асты ылғалын бір мезгілде бақылай отырып, су мен тыңайтқыштарды пайдаланудың тиімділігі жоғары көшеттерді оңтайлы өсіруге ықпал етеді;

о жер асты суларын ластамайды.

Көрнекілік үшін картопта суару жүйесін қолдануды мысалға келтірейік.

Сізге картопты суару технологиясын анық түсінуге көмектесу үшін, басқа суару жүйелерімен (тамшылатып, жаңбырлатқыш машиналар және т.б.) салыстырғанда спринклерлермен суарудың бірнеше айқын артықшылықтарын көрсететін бірнеше негізгі сәттерді (агротехникалық және басқаларын) атап айтқымыз келеді:

1. Картопты гербицидтермен, спринклерлік жүйелермен өңдегеннен кейін барлық алаңды (гербицидтердің тиімді енуі үшін) суғаруға болады - оған басқа әдістермен қол жеткізу қиын, сондықтан гербицидтер буланады.

2. Жинау алдында, шыңдар «күйіп» болғаннан кейін - егер ол өте ыстық болса, жаңбырлатқыштар температураны төмендетудің ең тиімді және жылдам әдісін ұсынады. Сіз оларды 30 минутқа, тіпті одан да аз мөлшерде, тек жер үсті суару үшін қосуға болады - жотаның ішінде құрғақ қалады, ал түйнектер шіріп кетпейді (артық су жоқ). Жоталардың бетін басқа әдістермен тиімді түрде салқындату мүмкін емес.

3. Жаңбырлатқыштармен суару кезінде жотада ылғалдың біркелкі бөлінуіне қол жеткізу оңай - топырақтың сұйық және газ тәрізді фазасы арасындағы оңтайлы қатынас алынады. Сондықтан тамырлар бүкіл жотада өседі (жоғары және сау өнім). Тамшылатып суару кезінде (мысалы) тамырлар негізінен тамшылардың жанында ғана дамиды.

4. Негізінде қондырғының дұрыс жұмысы суаруды толық бақылауды және тамыр аймағында ең оңтайлы ортаны құруды толық бақылауды қамтамасыз етеді.

5. Қалыптастыратын тамшылар ұсақ (шашыратқыштармен, зеңбіректермен немесе фрегаттармен емес), сондықтан жоталар жуылмайды және тұтас және бос қалады.

6. Жүйе портативті - топырақты жылжыту және өңдеу өте оңай.

7. Жүйенің жұмысы шашыратқыш машиналарға қарағанда әлдеқайда жеңіл - іс жүзінде ешқандай проблемалар жоқ, тіпті жақсы сүзгілеу қажет емес (тамшылатып суару сияқты).

8. Тыңайтқышты суармалы судың көмегімен енгізу (құнарландыру) - қиындықсыз мүмкін.

9. Төзімділік - жүйе клиентке ұзақ жылдар бойы сенімді қызмет етеді (20-30-40, оған қызмет көрсетілуіне байланысты), сондықтан орнату бағасын осыны ескере отырып есептеу керек. Негізінде, оның құнын көптеген жылдарға бөлгенде, жүйе дерлік «тегін».

Суару үшін жаңбырлатқышты қолданатын шаруашылықтарда картоптың қалыпты және тұрақты өнімділігі гектарына 50-70 тонна аралығында. Ресейде орташа өнімділік гектарына 48 тоннаны құрайды.

Суаруды қолдану тек көкөніс өсіретін шаруашылықтарда ғана маңызды емес. Мал азығы мен дәнді дақылдар, қант қызылшасы және басқалары суаруға жақсы әсер етеді. Суару жүйелерін енгізуге салынған инвестициялардың экономикалық қайтарымы рентабельдікті гектарынан жылына 300000 рубльге дейін және одан да арттыра алады. Өтімділіктің өсуіне байланысты тек бес жылдан бір жылға дейін өтеу. Тәжірибе дәлелдейді!

Суару жүйелері бойынша кеңес алу үшін сіз «АгроИнноГрад» ООО, Удмуртия Республикасы, Можга, көш. И.Быстрих, 2А телефондары бойынша: +7 (34139) 44-0-88, 8-912-740-18-40.