АТТЕСТАЦИЯ 1 по дисциплине «Инженерная геология»

ГРУППА 18-ТР-1

ВАРИАНТ 1

1) Что называется, горной породой?

2) Как классифицируют горные породы по их генезису?

3) Дайте характеристику магматическим горным породам. Чем отличаются интрузивные (глубинные) горные породы от эффузивных (излившихся)?

ВАРИАНТ 2

1) Что понимают под структурой и текстурой магматических горных пород? Назовите основные типы структур и текстур.

2) Чем отличается гранит от липарита?

3) Как образуются осадочные горные породы? Какая из осадочных горных пород имеет происхождение хемогенное, органогенное и химическое?

ВАРИАНТ 3

1) Какие осадочные горные породы растворимы в воде?

2) Что собою представляет торф? Почему он непригоден в качестве естественного основания для инженерных сооружений?

3) Чем отличается гравий от дресвы, галечник от щебня? Дайте характеристику их применения в строительстве.

ВАРИАНТ 4

1) Как образуются метаморфические горные породы?  Назовите виды метаморфизма.

2) Как отличить мрамор от кварцита и чем отличается их практическое значение в строительстве?

3) По каким физическим свойствам отличается гнейс от гранита?