Тәжірибелік сабақты пысықтауға арналған тапсырмалар

Нұсқа бойынша- 40 балл

Автокөлік кәсіпорындарының еңбек ресурстарын есептеуде жұмысшылар санымен категориялары есептелінеді.

Жүргізушілердің керектілігі мына формуламен анықталады:

мұндағы:	Чп-з  - дайындап-бекітудің уақыты, сағ;

ФРВвод  - жылдық жұмыс уақытының фонды, сағ.

мұндағы:  tn - з - 1 сағ жұмысқа дайындау-бекіту уақыты;

tn - з = 2,5 минут 1 авточас жұмысына.

Жүргізушінің тиімді уақыт қоры келесі жолмен анықталады:

ФРВвод =  Дк - ( Двых+Дпразд+Доо+Ддо+Дбол+Дэкол+Дпроч)  Тсм

мұндағы:	Дк  - жылдағы күнтізбелік күндер (365 күн);

Двых   - демалыс күндер;

Дпразд- мейрам күндері;

Доо - нақты демалыс күндері;

Ддо   	- қосымша демалыс күндері( 6 күн );

Дбол 	- ауру күндері ( 3-4 ) күн;

Дэкол	- экологиялық демалыс күндері (9-10 күн);

Дпроч- басқадай күндер (  2-3 күн деп қабылдау керек ) ;

Тсм     -жұмыс сменасының ұзақтығы , Тсм = 8 сағ.

Жөндеуші жұмысшылардың қажетті  саны жүргізушілердің 30 %- ын құрайды:

Жетекшілер саны, мамандар және қызметкерлердің саны 1 адам және 7 жұмысшылар деп есеппен алынады (жүргізушілер және жөндеу жұмысшылары  ):

Еңбек ресурстарына деген барлық қажеттілік (жұмысшылар саны) анықталады:

Қажетті ресурстардың есебінің қорытындысы 6 кестеге енгізіледі

6 кесте -  Автокөлік кәсіпорының ресурсы

| Ресурстар және элементтердің аттары | 1 нұсқа | 2 нұсқа |
| --- | --- | --- |
| Негізгі өндірістік фондтар, мың. тенге соның ішінде: активті бөлік пассивті бөлік Мөлшерленген айналым қаражаты, мың. тенге Еңбек ресурсы, адам соның ішінде: Жүргізуші Жөңдеуші жұмысшылары РСС |  |  |

Автокөлікпен тасмалдаудың  шығындарын есептеу

«Автокөлікпен тасмалдаулардың шығындарының есебі мен өзіңдік құны» осы тақырыпты оқығаннан кейін бұл бөлімді орындауды  керек етеді. Бұл бөлімнің мақсаты болып автокөлік қызметтерінің берілген көлеміне шаққандағы шығындардың көлемін анықтау және жүк тасмалдаудың өзіндік құнын есептеу .

Автокөлік тасымалына кеткен шығындар әр түрлі белгілер бойынша жіктеледі:

1) жүргізушілер мен тексерушілердің еңбек ақыларының шығындары ( әлеуметтік салықты ескерген)  (Сзп)

2) Жылжымалы құрамның жанармайына кеткен шығындар (Ст).

3) Майлау мен басқада пайдалану материалдарына кеткен шығындар  (Ссэ).

4)Дөңгелекке( Шина) кеткен шығындар (Сш).

5) Жылжымалы құрамды жөңдеу мен техникалық қызмет көрсетуге кеткен шығындар   (Сто-р), соның ішінде:

-  материалдарға кеткен шығындар (См);

-  бөлшектерге ( запчасти) кеткен  шығындар (Сзч);

-  жөңдеу жұмысшыларының еңбек ақыларына шығындар ( әлеуметтік салықты ескерген) (Ср/р);

6) Жылжымалы құрамның амортизациясы  (Апс).

7) Үстеме шығындар (Снр).

Жүргізушілердің еңбек ақысына шығындарды есептеуде еңбек ақы төлеу жұйесін ескеру қажет.

Келісуші жүргізушілердің еңбек ақысы келесі жолмен анықталады :

ЗПсд = (   т Q  +     ткм  Р) К,

мұндағы 	т  	- 1т.тенге келісімді баға;

ткм -   1 ткм.тенге келісімді баға.

Q    	- тасмалдаудың көлемі  т;

Р 	- жүкайналым,   ткм;

К 	- коэффициент,келісімді бағаларды реттейтін.

Уақытылы жүргізушілердің еңбек ақысы келесі жолмен анықталады :

ЗПповр=часАЧраб,

мұндағы:	час    -3-ші дәрежелі жүргізушінің сағаттық тарифтік деңгейі , тенге;

АЧраб - авто-сағ жұмысы, сағ.

Келісімді немесе уақыттылыдан басқада қосымша және әр түрлі төлем түрлері бар, олар  %-бен келісімді немесе уақыттылы еңбек төлемдерінен алынады. Жүргізушілерге бұл 80% тең деп алынады, ал жөңдеу жұмысшыларына 60 %.

Онда жүргізушілердің еңбек ақы қоры  (ЕАҚ) тең:

ФЗПвод=ЗПсд(илиЗПповр)1,8

Жүргізушілердің еңбек ақы төлемдерінің шығындары анықталады :

Сзп=ФЗПвод1,2

Жөңдеу жұмысшыларының еңбек ақылары келесі жолмен анықталады :

мұндағы:   Н1км   - Еңбек ақыларға ТҚҚ мен ТЖ-дің шығындарының нормасы, тенге;

Lобщ   - Барлық жүріс.

ФЗПр/р = ЗПр/р 1,6

Жөңдеу жұмысшыларының еңбек ақы төлемдерінің шығындары анықталады:

Ср/р=ФЗПр/р 1,2

мұндағы: 1,2- әлеуметтік салық көлемін ескеретін коэффициент

"Үстеме шығындары" деген бөлім қосылғандықтан жетекшілердің , мамандардың және қызметкерлердің еңбек ақы шығындары жеке есептелінбейді. Жанармайларға деген шығындар олардың әр түрлеріне жеке анықталады (бензин, дизилді жанармай, сұйытылған және қысылған  газ)келесі жолмен:

Ст = Qтi  Цтi,

мұндағы:     Qтi -Жанармайдың i-деген түріне қажеттілік, т (кг,   л):

Цтi - Жанармайдың i-деген түрінің бірлігіне баға, тг.

Жанармайға қажеттілік есептелінеді формуламен:

-  бортты автокөлік үшін

Qт = Н100км  Lобщ / 100 + Нр * Р/100,

мұндағы:  Lгод - автокөліктің жылдық жүрісі,  км;

Н100км-100км жұріске бортты автокөліктердің жанармайлардың шығындарының сызықтық нормасы ;

Р      - Жүк айналым, км;

Нр  - 100 ткм-ге транспорттық жұмыстарға жанармайлардың қосымша шығындарының нормасы, Нр = 2л- карбюраторлардыға және 1,3л дизелділерге .

- Өзітөккіш – автокөліктерге:

Qт = Н100км  Lобщ / 100 + Hz  Zeг,

мұндағы:   Lобщ - автокөліктердің жалпы жүрісі- өзітөкіш , км;

Hz -жүкпенен бір жолға жанармайдың шығының қосымша нормасы, л,

Hz = 0.25л.

Zeг     - жүкпенен жүріс саны.

Zeг тасмалдаулрдың көлемінің барлығына бөлуменен анықталады   (Q) номиналды жүккөтергіштігіне (qн), көбейтілген- с, т.б.

-  автобусотер, автокөліктер - таксимен автомокөліктерге, уақытпеннен жумыс істейтіндер:

Qт = Н100км  Lобщ /100

Майлаумен басқада пайдалану материалдарына кеткен шығын келесі формуламен анықталады:

Ссэ = Qi  Цi,

мұндағы:   Qi - натуралды расход i-ға майлаумен немесе эксплуатациялық материалдарға,  л (кг);

Цi -  i-дің материалының бағасы, теңге.

Мотор майларына шығындары бұл баптардың құрамына кіреді:

- (Qм), трансмиссиялық майлар   (Qтр), арнайы майлар (Qc), консистенты.

-    жақпалар (Qк), керосин  (Qкер), материалдар (Qобт).

7 кестеде жоғарыда көрсетілген шығындардың нормасы көретілген.

7 кесте -   майлар, жақпалар, керосин и тандалған материалдардың шығын нормасы

| Майлардың түрі | жеңіл, жүк и автобустар жанармаймен л(кг) 100л-ға жағармай | жүке және автобустар дизелді жағармайда | БелаЗы МеаЗы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Мотор майы | 2,4 л. | 3,2 л. | 5,0 л. |
| 2.Трансмиссиялық майлар | 0,3 л. | 0,4 л. | 0,5 л |
| 3.Арнай | 0,3 л. | 0,1 л. | 1,0 л |
| 4.Консистентті | 0,2 лкг. | 0,3 л. | 0,3 кг |
| 5.Керосин | 0,5% натуралды жанармайлардың шығындарынан |  |  |
| 6.Тандалған материалдар | 24-36 кг бір тізімдік автокөліктерге |  |  |

Бөлшектермен материалдарға шығын анықталады:

мұндағы:     Нзч+м – Бөлшектермен материалдарға шығын нормасы.

ТҚҚ мен ТЖ-ге кеткен шығындардың жалпы нормасы анықталады:

Сто-р = Ср/р + Сзч+м

Автодөнгелектерді жөндеу мен қалпына келтіру шығындарыанықталады:

мұндағы:   Нш - бір дөңгелекті жөңдеу мен қалпына келтірудің шығындардың нормасы (доңғалақ, камера мен орайтын лента)  % да 1000 км жүрістің құнынан, тенге;

общ – бір көлемді дөңгелекті автокөліктің жалпы жүрісі, км.;

n   - Автокөлік дөңгелек комплектісінің саны (тіркемеде) қосымшаның есебінсіз, дана.;

Цш      - Бір дөңгелектің прейскуранттық бағасы , тенге.

Жылжымалы құрамның  амортизациялық аударымы  (Апc.):

Апс = Апc1 + Апc2

мұндағы:   Апс1 – амортизация 1-ші топтың (Брінші топтағы автокөліктің жүккөтергіші 2-ші тонна, автобустар ұзындығы  5 метрге дейін), тенге.;

Апc2 – басқа автокөліктерге де (2-ші топ), тенге.

мұндағы:   Н1  -  амортизация нормасы 1-ші  топтың  %-да балансты құнынан(Сбал) автокөліктің;

мұндағы:   Н2 – 2-ші группаның амортизация нормасы   %-да  автокөліктің баланстық құнына1000км жүріске;

Lобщ2 – Барлық автокөліктердің жалпы жүріссі 2-ші топтың, км.

Басқада жалпы қорлардың амортизациясы  (Апроч) формуламен анықталады:

мұндағы:  Нпроч – басқадай жалпы  қорлардың жылдық амортизациясы   % -да  баланстық құнынан. (Нпроч  7%-ға тең деп алу керек),

Сбал – Басқадай жалпы қорлардың баланстық құны, тенге.

Үстеме шығындар көлемі, тікелей шығындардың сомасынан 40 %-ы көлемінде  анықталады:

Снр =   0,4 ( Сзп + Ст + Ссм +Сто-р +Сш +Апс ) .

Жеке нұсқа бойынша жалпы шығындар анықталады  :

Собщ =   Сзп + Ст + Ссм +Сто-р +Сш +Апс+Cнр

Келесі қадам болып өзіндік құнды есептеу болып табылады:

( кел. паркке )               ( уақтылы. паркке )

мұндағы:    Q     – Келісімді парктің жеткізулердің көлемі,т;

Қорытынды жазу, яғни 2- нұсқаны салыстыру арқылы автокөліктің тиімділігін анықтау.