Задание к контрольной работе

Вычислить для глинистого грунта  число пластичности Ip, показатель текучести IL, коэффициент пористости е,  пористость  n, плотность сухого грунта pd, удельный вес грунта y, удельный вес частиц грунта ys, удельный вес грунта  во взвешенном состоянии ysb, полную влагоемкость Wsat.

Определить разновидность грунта по числу пластичности, по содержанию песчаных частиц и по показателю текучести.

Характеристики грунта по вариантам представлены в таблице.

| № п/п | Плотность грунта p г/см3 | Плотность частиц грунта ps г/см3 | Влажность % |  |  | Фракции 2-1мм, % | Фракции 1-0,5мм, % | Фракции 0,5-0,25мм, % | Фракции 0,25-0,1мм, % | Фракции <0,1мм, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Природная влажность W | на границе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Текучести WL | раскатывание WP |  |  |  |  |  |
| 1 | 2,05 | 2,74 | 22,7 | 37,6 | 19,5 | 1 | 4 | 0 | 9 | 24 |
| 2 | 1,97 | 2,69 | 27,0 | 30,0 | 19,0 | 0 | 5 | 9 | 16 | 33 |
| 3 | 1,98 | 2,72 | 24,0 | 31,0 | 10,0 | 9 | 8 | 3 | 14 | 16 |
| 4 | 1,86 | 2,76 | 18,3 | 30,1 | 17,1 | 2 | 14 | 13 | 11 | 20 |
| 5 | 1,87 | 2,66 | 32,8 | 34,6 | 263 | 4 | 11 | 4 | 8 | 13 |
| 6 | 2,01 | 2,71 | 23,9 | 25,8 | 20,7 | 0 | 11 | 6 | 5 | 15 |
| 7 | 1,94 | 2,70 | 20,1 | 24,7 | 17,6 | 5 | 4 | 6 | 8 | 12 |

Бақылау жұмысына арналған тапсырма

Шаңды-балшықты топырақтар үшін илемділік санын Ip, аққыштық көрсеткішін IL, кеуектілік коэфффициентін е, кеуектілікті n, құрғақ  топырақ тығыздығын pd, топырақтың меншікті салмағын y, топырақ бөлшектерінің меншікті салмағын ys,  жеңілдеген топырақтың меншікті салмағын ysb, толық ылғал сыйымдылығын есепте Wsat..

Илемділік санына, ірілі-ұсақты құрамына және аққыштық көрсеткішіне  байланысты топырақ түрін аңықта.

Кестеде нұсқа бойынша топырақ көрсеткіштері берілген.

| № п/п | Топырақ тығыздығы p г/см3 | Топырақтың қатты бөлшектерінің тығыздығы ps г/см3 | Ылғалдылық % |  |  | Фракция 2-1мм, % | Фракция 1-0,5мм, % | Фракция 0,5-0,25мм, % | Фракция 0,25-0,1мм, % | Фракция <0,1мм, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Табиғи ылғалдылық W | шегінде |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | аққыштық WL | илемділік WP |  |  |  |  |  |
| 1 | 2,05 | 2,74 | 22,7 | 37,6 | 19,5 | 1 | 4 | 0 | 9 | 24 |
| 2 | 1,97 | 2,69 | 27,0 | 30,0 | 19,0 | 0 | 5 | 9 | 16 | 33 |
| 3 | 1,98 | 2,72 | 24,0 | 31,0 | 10,0 | 9 | 8 | 3 | 14 | 16 |
| 4 | 1,86 | 2,76 | 18,3 | 30,1 | 17,1 | 2 | 14 | 13 | 11 | 20 |
| 5 | 1,87 | 2,66 | 32,8 | 34,6 | 263 | 4 | 11 | 4 | 8 | 13 |
| 6 | 2,01 | 2,71 | 23,9 | 25,8 | 20,7 | 0 | 11 | 6 | 5 | 15 |
| 7 | 1,94 | 2,70 | 20,1 | 24,7 | 17,6 | 5 | 4 | 6 | 8 | 12 |