Жол жамылғысы конструкциясының көлденең кескінің сызу. 1 км-ге жол-құрылыс материалдарының қажеттілігін анықтау.

III санатты автомобиль жолы, телім ұзындығы – 10,0 км.

Жол жамылғысы конструкциясы:

- Б типті асфальтобетон, h=0,05 м

- құмды жоғары кеуекті асфальтобетон, h=0,07 м

- қиыршықтас, h=0,18 м

- малтатасты құмды қоспа, h=0,25 м

Есептеу кестелік түрде рәсімделеді.

#

Жол жамылғысы конструкциясының көлденең кескінің сызу. 1 км-ге жол-құрылыс материалдарының қажеттілігін анықтау.

IV санатты автомобиль жолы, телім ұзындығы – 5,0 км.

Жол жамылғысы конструкциясы:

- фр. 10 – 15 қиыршықтастан бірлік беттік өңдеу қабаты

- құмды жоғары кеуекті асфальтобетон, h=0,06 м

- қиыршықтас, h=0,14 м

- малтатасты құмды қоспа, h=0,20 м

Есептеу кестелік түрде рәсімделеді.

#

IV техникалық санатты жолдың жол жамылғысы құрылысы кезінде негізгі жол-құрылыс жұмыстарының түрін тағайындау, 1 км-ге көлемін анықтау.

Жол жамылғысы конструкциясы:

- Г типті асфальтобетон, h= 0,05 м

- құмды жоғары кеуекті асфальтобетон, h= 0,07 м

- қиыршықтас, h= 0,18 м

- малтатасты құмды қоспа, h= 0,25 м

Есептеу кестелік түрде рәсімделеді.

#

III техникалық санатты жолдың жол жамылғысы құрылысы кезінде негізгі жол-құрылыс жұмыстарының түрін тағайындау, 1 км-ге көлемін анықтау.

Жол жамылғысы конструкциясы:

- В типті асфальтобетон, h=0,05 м

- құмды жоғары кеуекті асфальтобетон, h=0,07 м

- сыналау тәсілімен салынған қиыршықтас, h=0,15 м

- малтатасты құмды қоспа, h=0,23 м

Есептеу кестелік түрде рәсімделеді.

#

II техникалық санатты жолдың жол жамылғысы құрылысы кезінде негізгі жол-құрылыс жұмыстарының түрін тағайындау, 1 км-ге көлемін анықтау.

Жол жамылғысы конструкциясы:

- Б типті асфальтобетон, h=0,07 м

- кесек дәнділі кеуек асфальтобетон, h=0,08 м

- сыналау тәсілімен салынған қиыршықтас, h=0,18 м

- фр. 40 – 70 қиыршықтас, h=0,25 м

Есептеу кестелік түрде рәсімделеді.

#

IV техникалық санаттағы жолда сыналау тәсілімен қиыршықтастан өтпелі типті жабынды салу бойынша жұмыстар жүргізіледі. Жабын қалыңдығы 0,14 м. Материалдарды тасымалдау қашықтығы 10км. Құрылыс телімінің ұзындығы 4 км. Материалдарға қажеттілікті анықтау, жұмыс өндірісінің технологиясын тағайындау.

Есептеу кестелік түрде рәсімделеді.

#

Жол жамылғысы конструкциясының көлденең кескінің сызу. Құрылысқа қажетті жол-құрылыс материалдарының қажеттілігін анықтау. Автомобиль жолының техникалық санаты – IV, салынатын телім ұзындығы – 7,0 км.

Жол жамылғысы конструкциясы:

- Г типті құмды асфальтобетон, h=5 см;

- құмды жоғары кеуекті асфальтобетон, h=7 см;

- қиыршықтас, h=14 см

- құмды-малтатасты қоспа, h=18 см

- себілген жол жағасы – қиыршықтас.

Есептеу кестелік түрде рәсімделеді.

#

Жол жамылғысы конструкциясының көлденең кескінін сызу, негізгі жол-құрылыс жұмыстарының түрлері мен көлемін анықтау (жол-құрылыс материалдарына қажеттілікті анықтаусыз). IV техникалық санаттағы автомобиль жолының құрылысы жүргізілуде, телімнің ұзындығы-7,0 км.

Жол жамылғысы конструкциясы:

- Г типті құмды асфальтобетон, h=5 см;

- құмды жоғары кеуекті асфальтобетон, h=7 см;

- қиыршықтас, h=18 см.

Есептеу кестелік түрде рәсімделеді.

#

Карьерлердің әсер ету аумағын, малтатасты–құмды қоспаны тасымалдаудың орташа және орташа өлшемді қашықтығын, автосамосвалдардың жұмыс өнімділігін, олардың қажетті саны мен тиеу коэффициентін анықтау. Автокөлік IV техникалық санатты жолда жол жамылғысы негіз қабатын салу жұмыстарына арналған. Жұмыс қарқыны ауысымда 250 м-ді құрайды. Материалдың қажеттілігі 1 шаршы метрге – 2,75 м3. Қолданыстағы автосамосвалдар жүк көтергіштігі 10т.

Карьердің орналасу сұлбасы суретте келтірілген.

#

III техникалық санатты автомобиль жолы телімін салу бойынша жұмыстар жүргізілуде. 1 шаршы метрге материалға қажеттілік құрайды:

- қиыршықтастан жамылғы негізі – 2,80 м³,

- асфальтобетон қоспасынан жамылғы жабыны – 1 т.

Материалдарды тасымалдау қашықтығы 15км. Құрылыс телімінің ұзындығы 5км. Қолда бар машиналар паркі:

- экскаваторлар: ЭО-4321 – 2 дана; ЭО-5111 – 3 дана; ЭО-7111 – 2 дана;

- бульдозерлер: ДЗ-8 – 2 дана; ДЗ-110 – 3 дана; ДЗ-24А – 2 дана;

- автогрейдерлер: ДЗ-98 – 2 дана; ДЗ-99 – 3 дана; ДЗ-31-1 – 2 дана;

- тегіс білікті катоктар, салмақтары: 5 т – 3 дана; 10 т – 3 дана; 16 т – 4 дана;

- пневмо дөңгелекті каток ДУ-16, самағы 25 т – 3 дана;

- асфальт төсегіш ДС-48 – 2 дана;

- самосвалдар, жүк көтерімділігі: 8т – 15 дана; 14 т – 10 дана;

- автогудронатор ДС-39 – 5 дана;

- су шашатын машина ПМ-130Б – 7 дана.

Есептеу кестелік түрде рәсімделеді.

#

Жеңілдетілген жол-климаттық графикті (орташа айлық ауа температурасы бойынша) сызу. Метеожағдайлар бойынша жұмыстарды орындау мерзімі мен жұмыс жүргізу минималды қашықтығын тағайындау. IV техникалық санаттағы жолға жол жамылғысы орнатылады. Салынып жатқан жол телімінің ұзындығы 7,5 км.

Жол жамылғысы конструкциясы:

- жол жамылғысының негізі сыналау тәсілімен қиыршықтастан – 0,18 м;

- жол жамылғысы жабынының төменгі қабаты жоғары кеуекті құмды асфальтобетон қоспасынан – 0,08 м

- жол жамылғысы жабынының үстіңгі қабаты В типті ыстық асфальтобетон қоспасынан – 0,06 м

Ауаның орташа айлық температурасының шамалары кестеде көрсетілген.

Есептеу кестелік түрде рәсімделеді.

#

Жол жамылғысы конструкциясының көлденең кескінін сызыңыз. Құрылыс үшін жол-құрылыс материалдарына қажеттілікті анықтау. III техникалық санаттағы автомобиль жолы, телім ұзындығы 5,50 км.

Жол жамылғысы конструкциясы:

- жол жағасы қиыршықтастан - Г типті құмды асфалтобетон, h=6 см;

- жоғары кеуекті құмды асфальтобетон, h=8 см;

Есептеу кестелік түрде рәсімделеді.

#

Карьерлердің әсер ету аумағын, ірі құмды тасымалдаудың орташа және орташа өлшемді қашықтығын, автосамосвалдардың жұмыс өнімділігін, олардың қажетті саны мен тиеу коэффициентін анықтау. Автокөлік IV техникалық санатты жолда жол жамылғысы негіз қабатын салу жұмыстарына арналған. Жұмыс қарқыны ауысымда 250 м-ді құрайды. Материалдың қажеттілігі 1 шаршы метрге – 3,05 м3. Қолданыстағы автосамосвалдар жүк көтергіштігі 12т.

Карьердің орналасу сұлбасы суретте келтірілген.

#

Келесі жағдайларда асфальт төсегіштің үздіксіз жұмыс істеуі үшін қажетті автомобильдер санын есептеңіз:

- автомобильдерді тиеу уақыты – 3 мин;

- жүк тиелген автомобиль жолына кеткен уақыт – 10 мин;

- жүксіз автомобиль жолына кеткен уақыт – 7 мин;

- автомобильді босатуға (жүкті түсіруге) кетен уақыт – 5 мин.

#

Келесі жағдайларда асфальт төсегіштің үздіксіз жұмыс істеуі үшін қажетті автомобильдер санын есептеңіз:

- автомобильдерді тиеу уақыты – 3 мин;

- жүк тиелген автомобиль жолына кеткен уақыт – 15 мин;

- жүксіз автомобиль жолына кеткен уақыт – 12мин;

- автомобильді босатуға (жүкті түсіруге) кетен уақыт – 5 мин.

#

Жол жамылғысы конструкциясының көлденең кескінің сызу. 1 км-ге жол-құрылыс материалдарының қажеттілігін анықтау.

II санатты автомобиль жолы, телім ұзындығы – 10,0 км.

Жол жамылғысы конструкциясы:

- А типті, ұсақ дәнділі асфальтобетон, h=0,05 м

- кесек дәнділі асфальтобетон, жоғары кеуекті, h=0,07 м

- қиыршықтас, h=0,18 м

- малтатасты-құмды қоспа, h=0,25 м

Есептеу кестелік түрде рәсімделеді.

#

Жол жамылғысы конструкциясының көлденең кескінің сызу. 1 км-ге жол-құрылыс материалдарының қажеттілігін анықтау.

IV санатты автомобиль жолы, телім ұзындығы – 5,0 км.

Жол жамылғысы конструкциясы:

- фр. 10 – 15 қиыршықтасты бірлік беттік өңдеу қабаты;

- суық асфальтобетон, h=0,08 м

- қиыршықтас, h=0,12 м

- малтатасты-құмды қоспа, h=0,25 м

Есептеу кестелік түрде рәсімделеді.

#

III техникалық санатты жолдың жол жамылғысы құрылысы кезінде негізгі жол-құрылыс жұмыстарының түрін тағайындау, 1 км-ге көлемін анықтау.

Жол жамылғысы конструкциясы:

- Г типті асфальтобетон, h= 0,06 м

- жоғары кеуекті құмды асфальтобетон, h= 0,08 м

- қиыршықтас, h= 0,18 м

- малтатасты-құмды қоспа, h= 0,25 м

Есептеу кестелік түрде рәсімделеді.

#

III техникалық санатты жолдың жол жамылғысы құрылысы кезінде негізгі жол-құрылыс жұмыстарының түрін тағайындау, 1 км-ге көлемін анықтау.

Жол жамылғысы конструкциясы:

- В типті құмды асфальтобетон, h=0,05 м

- кесек дәнділі асфальтобетон, жоғары кеуекті, h=0,07 м

- сыналау тәсілімен қиыршықтас, h=0,14 м

- малтатасты-құмды қоспа, h=0,25 м

Есептеу кестелік түрде рәсімделеді.

#

III техникалық санатты жолдың жол жамылғысы құрылысы кезінде негізгі жол-құрылыс жұмыстарының түрін тағайындау, 1 км-ге көлемін анықтау.

Жол жамылғысы конструкциясы:

- Б типті ұсақ дәнділі құмды асфальтобетон, h=0,05 м

- кесек дәнділі, кеуек асфальтобетон, h=0,07 м

- сіңіру тәсілімен салынған қиыршықтас, h=0,12 м

- фр. 40 – 70 қиыршықтас, h=0,25 м

Есептеу кестелік түрде рәсімделеді.

#

IV техникалық санатты жолда қиыршықтастан сыналау тәсілімен өтпелі типті жол жамылғысының жабынын салу жұмыстары жүргізіледі. Жабын қалыңдығы 0,15 м. Материалдарды тасымалдау қашықтығы 5 км. Салынатын телім ұзындығы 4 км. Материалдар қажеттілігін анықтау және жұмыс жүргізу технологиясын тағайында..

Есептеу кестелік түрде рәсімделеді.

#

Жол жамылғысы конструкциясының көлденең кескінің сызу. Құрылысқа жол-құрылыс материалдарының қажеттілігін анықтау керек. Автомобиль жолының техникалық санаты – IV, телім ұзындығы – 7,0 км.

Жол жамылғысы конструкциясы:

- суық асфальтобетон, h=9 см;

- сыналау тәсілімен салынған қиыршықтас, h=14 см

- құмды-малтатас қоспасы, h=25 см

- жол жағасы – себілген қиыршықтас.

Есептеу кестелік түрде рәсімделеді.

#

Жол жамылғысы конструкциясының көлденең кескінін сызу, негізгі жол-құрылыс жұмыстарының түрлері мен көлемін анықтау (жол-құрылыс материалдарына қажеттілікті анықтаусыз). III техникалық санаттағы автомобиль жолының құрылысы жүргізілуде, телімнің ұзындығы – 10,0 км.

Жол жамылғысы конструкциясы:

- Г типті асфальтобетон, h= 0,06 м

- жоғары кеуекті құмды асфальтобетон, h= 0,07 м

- қиыршықтас, h= 0,20 м

Есептеу кестелік түрде рәсімделеді.

#

Малтатасты-құмды қоспа тасымалдаудың орташа қашықтығын, автосамосвалдардың жұмыс өнімділігін, олардың маркасын, қажетті саны мен тиеу коэффициентін анықтау. Автокөлік IV техникалық санатты жолда жол жамылғысының ені 11,50м, қалыңдығы 0,20 м негіз қабатын салу жұмыстарына арналған. Жұмыс қарқыны ауысымда 250 м-ді құрайды. Қолданыста бар автосамосвалдар, жүк көтергіштіктері: 6,3 т – 7 дана; 8 т – 3 дана; 14 т – 2 дана.

Карьердің орналасу сұлбасы суретте келтірілген.

#

III техникалық санатты автомобиль жолы телімін салу бойынша жұмыстар жүргізілуде. 1 шаршы метрге материалға қажеттілік құрайды:

- қиыршықтастан жамылғы негізі – 3,00 м³,

- асфальтобетон қоспасынан жамылғы жабыны – 1,2 т.

Материалдарды тасымалдау қашықтығы 10 км. Құрылыс телімінің ұзындығы 4 км. Қолда бар машиналар паркі:

- экскаваторлар: ЭО-4321 – 2 дана; ЭО-5111 – 3 дана; ЭО-7111 – 2 дана;

- бульдозерлер: ДЗ-8 – 2 дана; ДЗ-110 – 3 дана; ДЗ-24А – 2 дана;

- автогрейдерлер: ДЗ-98 – 2 дана; ДЗ-99 – 3 дана; ДЗ-31-1 – 2 дана;

- тегіс білікті катоктар, салмақтары: 5 т – 3 дана; 10 т – 3 дана; 16 т – 4 дана;

- пневмо дөңгелекті каток ДУ-16, самағы 25 т – 3 дана;

- асфальт төсегіш ДС-48 – 2 дана;

- самосвалдар, жүк көтерімділігі: 8т – 15 дана; 14 т – 10 дана;

- автогудронатор ДС-39 – 5 дана;

- су шашатын машина ПМ-130Б – 7 дана.

Есептеу кестелік түрде рәсімделеді.

#

Жеңілдетілген жол-климаттық графикті (орташа айлық ауа температурасы бойынша) сызу. Метеожағдайлар бойынша жұмыстарды орындау мерзімі мен жұмыс жүргізу минималды қашықтығын тағайындау. IV техникалық санаттағы жолға жол жамылғысы орнатылады. Салынып жатқан жол телімінің ұзындығы 7,5 км.

Жол жамылғысы конструкциясы:

- жол жамылғысының негізі сыналау тәсілімен қиыршықтастан – 0,18 м;

- жол жамылғысы жабынының төменгі қабаты жоғары кеуекті құмды асфальтобетон қоспасынан – 0,08 м

- жол жамылғысы жабынының үстіңгі қабаты В типті ыстық асфальтобетон қоспасынан – 0,06 м

Ауаның орташа айлық температурасының шамалары кестеде көрсетілген.

Есептеу кестелік түрде рәсімделеді.

#

Жол жамылғысы конструкциясының көлденең кескінің сызу. Құрылысқа жол-құрылыс материалдарының қажеттілігін анықтау керек. Автомобиль жолының техникалық санаты – III, телім ұзындығы – 6,0 км.

Жол жамылғысы конструкциясы:

- себілген жол жағасы – қиыршықтас.

- ұсақ дәнділі асфальтобетон, h=6 см;

- ірі дәнділі кеуек асфальтобетон, h=8 см.

Есептеу кестелік түрде рәсімделеді.

#

Карьерлердің әсер ету аумағын, ірі құмды тасымалдаудың орташа және орташа өлшемді қашықтығын, автосамосвалдардың жұмыс өнімділігін, олардың қажетті саны мен тиеу коэффициентін анықтау. Автокөлік IV техникалық санатты жолда жол жамылғысы негіз қабатын салу жұмыстарына арналған. Жұмыс қарқыны ауысымда 200 м-ді құрайды. Материалдың қажеттілігі 1 шаршы метрге – 3,00 м3. Қолданыстағы автосамосвалдар жүк көтергіштігі 10т.

Карьердің орналасу сұлбасы суретте келтірілген.

#

Келесі жағдайларда асфальт төсегіштің үздіксіз жұмыс істеуі үшін қажетті автомобильдер санын есептеңіз:

- автомобильдерді тиеу уақыты – 4 мин;

- жүк тиелген автомобиль жолына кеткен уақыт – 30 мин;

- жүксіз автомобиль жолына кеткен уақыт – 26 мин;

- автомобильді босатуға (жүкті түсіруге) кетен уақыт – 6 мин.

#

Келесі жағдайларда асфальт төсегіштің үздіксіз жұмыс істеуі үшін қажетті автомобильдер санын есептеңіз:

- автомобильдерді тиеу уақыты – 4 мин;

- жүк тиелген автомобиль жолына кеткен уақыт – 27 мин;

- жүксіз автомобиль жолына кеткен уақыт – 23 мин;

- автомобильді босатуға (жүкті түсіруге) кетен уақыт – 6 мин.