Тестовые рубежный 2 вопросы по Теории электрической связи

Выделить подчеркнут правильный ответ

1. Как называется число элементов (символов) передаваемых в 1 секунду?

А) скорость модуляции

B) скорость передачи информации

С) количество информации

D) энтропия

Е) объем сигнала

2. Как называется любое внешнее или внутреннее воздействие на сигнал, вызывающее случайное отклонение принятого сигнала от переданного?

А) шифрование

B) модуляция

С) предискажение

D) искажение

Е) помеха

3. Какова начальная фаза изображенной на рисунке косинусоиды?

А) 0 рад

B)  π/2 рад

С) –π/2 рад

D) π рад

Е) –π рад

4. В чем особенность сигналов (кодов) Баркера?

А) хорошие модуляционные свойства

B) хорошие вероятностные свойства

С) хорошие временные диаграммы

D) хорошая форма спектра

Е) хорошие корреляционные свойства

5. Чему равно значение изображенного на векторной диаграмме гармонического сигнала в момент времени 0 сек.?

А) 0 В                                                                               200π

B) 5 В

С) 200∙π  В                                                                                     5

D) π/2  В                                                                             t=0             π/2

Е) 199,5∙π  В                                                                                    0

6. Чему равна амплитуда изображенного на векторной диаграмме гармонического сигнала?

А) 0 В

B) 45 В                                                                                           145

С) 145 В                                                                                            2

D) 2 В                                                                                  t=0              45о

Е) 143 В                                                                                           0

7. Чему равна круговая частота изображенного на векторной диаграмме гармонического сигнала?

А) 0 рад/с                                                                t=0     0

B) 2∙103 рад/с                                                                          -π/2

С) 5 рад/с                                                                        10

D) π/2 рад/с

Е) 2∙103∙π рад/с                                                                      2∙103

8. Какие сигналы чаще используются в системах электросвязи?

А) детерминированные

B) с ограниченным спектром

С) Баркера

D) случайные

Е) шумоподобные

9.  реальных каналах действуют сигналы, а для расчетов используются их …?

А) временные диаграммы

B) спектральные диаграммы

С) математические модели

D) векторные диаграммы

Е) корреляционные свойства

10. Автокорреляционная функция какого сигнала изображена на рисунке?

А) гармонического

B) треугольного импульса                                               В(τ)

С) сигнала Баркера

D) радиоимпульса

Е) видеоимпульса                                                       -τсигн     0            τсигн     τ

11. Чем описывается степень сходства сигнала и его копии, смещенной во времени?

А) автокорреляционной функцией

B) взаимокорреляционной функцией

С) интегралом Дюамеля

D) преобразованием Фурье

Е) функцией Лапласа

12. Какими являются сигналы, скалярное произведение которых равно нулю?

А) ортогональными

B) противоположными

С) нормированными

D) коррелированными

Е) сопряженными

13. Каким является спектр периодического сигнала?

А) сплошным

B) дискретным

С) синусоидальным

D) экспоненциальным

Е) любым

14. Что представляет собой во временной области одна линия на спектральной диаграмме периодического сигнала?

А) экспоненту

B) синусоиду

С) косинусоиду

D) прямоугольный импульс

Е) синусоиду или косинусоиду

15. Что определяет скважность периодической последовательности видеоимпульсов на ее спектральной диаграмме?

А) частоту первой гармоники

B) количество лепестков огибающей спектра

С) частоту первого нуля огибающей спектра

D) число составляющих внутри одного лепестка огибающей спектра

Е) всё

16. Спектральной диаграммой какого сигнала является зависимость спектральной плотности сигнала от частоты?

А) однотонального

B) косинусоидального

С) гармонического

D) периодического

Е) непериодического

17. Как связаны длительность и ширина спектра прямоугольного видеоимпульса?

А) по показательному закону

B) по экспоненциальному закону

С) прямо пропорционально

D) обратно пропорционально

Е) не связаны

18. В каких единицах измеряется спектральная плотность сигнала?

А) Вт·с/рад

B) В·с/рад

С) Вт

D) В

Е) В·рад/с

19. Каких спектров не существует?

А) амплитудных

B) фазовых

С) энергетических

D) дискретных

Е) эргодических

20. Какие сигналы можно разложить в ряд Фурье?

А) периодические

B) непериодические

С) гармонические

D) любые

Е) синусоидальные