ВЫДЕЛИТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ!!!

16. Значение суммарного коэффициента искажений сетевого напряжения (THD) в трехфазной системе с напряжением 380 В в течении всего времени (100 %) измерений не должно превышать:

А) 12 %

Б) 8 %

В) 5 %

Г) 6 %

17. Нормативной продолжительностью измерений по оценке качества электрической энергии на соответствие ГОСТ 32144-2013:

А) один день

Б) три дня

В) пять дней

Г) одна неделя

18. Нормально допустимые показатели качества сетевого напряжения при оценке гармонического состава по ГОСТ 32144-2013 не должны превышаться в течение:

А) 85 % от общего времени измерений

Б) 90 % от общего времени измерений

В) 95 % от общего времени измерений

Г) 100 % от общего времени измерений

19. При использовании рекуперативного торможения в частотно-регулируемом асинхронном электроприводе, энергия торможения:

А) Рассеивается на тормозном сопротивлении, установленном в звене постоянного тока преобразователя частоты

Б) Возвращается обратно в питающую сеть через активный выпрямитель напряжения

В) Рассеивается в обмотках статора и ротора асинхронного двигателя, вызывая его дополнительный нагрев

Г) Расходуется на трение в подшипниках и кинематической передаче производственного механизма.

20. На рисунке ниже изображена:

- А) Принципиальная схема высоковольтного преобразователя частоты с двойной трансформацией напряжения

Б) Принципиальная схема высоковольтного преобразователя частоты на базе высоковольтного инвертора напряжения с ШИМ

В) Принципиальная схема низковольтного преобразователя частоты с активным выпрямителем напряжения

Г) Принципиальная схема высоковольтного преобразователя частоты на базе высоковольтного инвертора тока с ШИМ

- 21. Какой из ниже перечисленных типов высоковольтных преобразователей частоты имеют возможность рекуперации энергии в питающую сеть:

А) Преобразователи на базе низковольтных ПЧ с двойной трансформацией напряжения.

Б) Преобразователи на базе высоковольтных тиристорных инверторов тока (автономных или зависимых) с полууправляемыми вентилями.

В) Преобразователи на базе высоковольтных инверторов напряжения с ШИМ.

Г) Преобразователи на базе многообмоточного трансформатора и многоуровневого инвертора с низковольтными инверторными ячейками.

Д) Преобразователи на базе высоковольтных инверторов тока с ШИМ.

- 22. Схема какого из ниже перечисленных типов высоковольтного преобразователя частоты изображена на рисунке ниже:

- А) Преобразователь на базе низковольтных ПЧ с двойной трансформацией напряжения.

Б) Преобразователь на базе высоковольтных тиристорных инверторов тока (автономных или зависимых) с полууправляемыми вентилями.

В) Преобразователь на базе высоковольтных инверторов напряжения с ШИМ.

Г) Преобразователь на базе многообмоточного трансформатора и многоуровневого инвертора с низковольтными инверторными ячейками.

Д) Преобразователи на базе высоковольтных инверторов тока с ШИМ.

- 23. Выберите достоинства и недостатки, которые относятся к высоковольтным преобразователям частоты на базе многообмоточного трансформатора и инвертора с низковольтными инверторными ячейками:

- А) Не дают значительного гармонического искажения в распределительную систему установки, поэтому не требуются сетевые фильтры и не наблюдается помех для чувствительного оборудования или проблем резонанса с фильтро-компенсирующими устройствами;

Б) Имеют высокий коэффициент мощности, не менее 95% по всему диапазону скорости, поэтому не требуется корректировка коэффициента мощности;

В) Имеют ограниченный диапазон регулирования скорости в пределах nном > n > 0,5nном

Г) Преимуществом таких преобразователей является невысокая стоимость и возможность рекуперации электроэнергии в сеть в тормозных режимах.

- 24. На следующем рисунке показано действие:

- А) Сетевого фильтра на входе преобразователя частоты

Б) Синусоидального фильтра на выходе преобразователя частоты

В) Фильтра ЭМС на входе преобразователя частоты

Г) Выходного дросселя на выходе преобразователя частоты

- 25. На следующем рисунке показано действие:

- А) Сетевого фильтра на входе преобразователя частоты

Б) Синусоидального фильтра на выходе преобразователя частоты

В) Фильтра ЭМС на входе преобразователя частоты

Г) Выходного дросселя на выходе преобразователя частоты

- 26. Синусоидальный фильтр на выходе преобразователя частоты рекомендуется устанавливать в следующих случаях:

А) При большой длине кабеля (ориентировочно более 150 метров) между преобразователем и двигателем.

Б) При относительно слабых сетях и высокой удельной мощности преобразователей частоты в общем энергопотреблении.

В) Эксплуатация преобразователей частоты в сетях с бытовыми приборами и чувствительными к излучением и помехам потребителями.

Г) При питании нескольких двигателей от одного преобразователя частоты.

- 27. На рисунке ниже представлена:

- А) Форма фазного тока статора двигателя

Б) Форма напряжения на выходе преобразователя с использованием синусоидального фильтра

В) Форма фазного тока на входе преобразователя частоты после установки выходного дросселя

Д) Форма тока на входе преобразователя частоты после установки сетевого дросселя

- 28. Сетевой дроссель предназначен для:

А) Снижения генерации высших гармоник в питающую сеть

Б) Служит для подавления помех на выходе преобразователя

В) Обеспечения улучшения формы выходного напряжения близкой к синусоиде

Г) Устранения причины возникновения емкостных токов

- 29. Фильтр электромагнитной совместимости рекомендуется устанавливать на входе преобразователя частоты в следующих случаях:

А) При большой длине кабеля (ориентировочно более 150 метров) между преобразователем и двигателем.

Б) При относительно слабых сетях и высокой удельной мощности преобразователей частоты в общем энергопотреблении.

В) Эксплуатация преобразователей частоты в сетях с бытовыми приборами и чувствительными к излучением и помехам потребителями и общей оптимизации ЭМС на всем предприятии.

Г) При питании нескольких двигателей от одного преобразователя частоты.

Д) Для снижения уровня шума и вибрации двигателя.

Е) Для снижения потерь в двигателе и устранения токов утечки (емкостных токов).

- 30. Фликером называется:

А) временной промежуток между уменьшением напряжения меньше допустимого значения и возвратом напряжения выше установленного порогового значения

Б) ощущение неустойчивости зрительного восприятия, вызванное источником освещения, яркость которого изменяется во времени

В) ситуация, при которой напряжение в точке передачи электрической энергии меньше 5% от опорного значения

Г) временное уменьшение напряжения в определенной точке системы электроснабжения ниже допустимого значения

Д) увеличение напряжения в конкретной точке системы электроснабжения выше порогового значения