Выделить правильный ответ !!!

31. Прерыванием напряжения называется:

А) ощущение неустойчивости зрительного восприятия, вызванное источником освещения, яркость которого изменяется во времени

Б) ощущение неустойчивости зрительного восприятия, вызванное источником освещения, яркость которого изменяется во времени

В) увеличение напряжения в конкретной точке системы электроснабжения выше порогового значения.

Г) ситуация, при которой напряжение в точке передачи электрической энергии меньше 5% от опорного значения

Д) временное уменьшение напряжения в определенной точке системы электроснабжения ниже допустимого значения

32. Нормально допустимое отклонение частоты питающей сети согласно ГОСТ 32144-2013 составляет:

А) 0,2 Гц

Б) 0,4 Гц

В) 1 Гц

Г) 2 Гц

33. Суммарный коэффициент гармонических искажений сетевого напряжения (THD) вычисляется по следующему выражению:
А) 
Б) 
В)

где U2(1)- действующее значение напряжения обратной последовательности основной частоты трехфазной системы напряжений, В, U1(1) - действующее значение напряжения прямой последовательности основной частоты, В, U0(1)- действующее значение напряжения нулевой последовательности основной частоты трехфазной системы напряжений, В, Un амплитуда n-ой гармоники сетевого напряжения.

- А)

Б)

В)

34. К какому из нижеперечисленных типов помех относятся разряды статического электричества, которые возникают при прикосновении обслуживающего персонала к корпусам и элементам оборудования?

А) Естественные помехи

Б) Искусственные помехи

35. За счет какого типа воздействий источников помех формируются токи утечки, которые протекают по элементам конструкции, таким как подшипниковые щиты двигателя, корпусу преобразователя и питающего трансформатора?

А) Емкостное воздействие

Б) Индуктивное воздействие

В) Гальваническое воздействие

Г) Электромагнитное воздействие

- 36. Какой из нижеперечисленных способов позволит полностью устранить возникновение емкостных токов (токов утечки) при использовании преобразователей частоты:

А) Установка фильтра электромагнитной совместимости на входе преобразователя частоты

Б) Установка входного реактора между сетью и преобразователем

В) Установка максимально возможной частоты ШИМ в преобразователе

Г) Установка синусоидального фильтра на выходе преобразователя частоты

- 37. Суммарный коэффициент гармонических составляющих напряжения (THD) характеризует:

А) Степень несимметрии питающего напряжения

Б) Долю фликера в питающем напряжении

В) Степень содержания высших гармоник в питающем напряжении

Г) Среднеквадратичное напряжение гармонической подгруппы

- 38. Преобразователь частоты окажет более сильное влияние на сеть:

А) С большим активным сопротивлением

Б) С малым активным сопротивлением

В) Полное сопротивление питающей сети не влияет на искажение питающего напряжения

- 39. Какой из нижеперечисленных выпрямителей в составе преобразователя частоты будет вносить наименьшие искажения в питающую сеть:

А) Неуправляемый мостовой выпрямитель

Б) Неуправляемый выпрямитель на основе 12-пульсной схемы

В) Активный выпрямитель напряжения на полностью управляемых полупроводниковых элементах

- 40. Для снижения эффекта старения изоляции двигателя от крутых фронтов питающего напряжения при использовании преобразователя частоты с ШИМ достаточно:

А) Установить фильтр электромагнитной совместимости на входе преобразователя частоты

Б) Установить входной реактор между сетью и преобразователем

В) Установить выходной дроссель между преобразователем и двигателем

Г) Установить реактор в звено постоянного тока преобразователя частоты

- 41. Какой из нижеперечисленных ГОСТов регламентирует требования к средствам измерения, которые используются для оценки гармонического состава токов и напряжений?

А) ГОСТ 30804.3.3-2013

Б) ГОСТ 30804.4.7-2013

В) ГОСТ 32144-2013

Г) ГОСТ 13109-97

Д) EN50081-1