Задание  12.  Лекция 12 .

Вопросы

- Перечислите характеристики фидеров влияющие на ЭМС ?

- Назовите характеристики антенных устройств влияющих на ЭМС?

- Мощность передатчика 40 дБм по основному каналу и –40 дБ для неосновного излучения. Затухание в фидере передатчика составляет 3 дБ, потери на трассе 100 дБ, уровень боковых лепестков антенны передатчика в направлении на приёмник равен 10 дБ, уровень боковых лепестков приёмной антенны –5 дБ, затухание в приёмном антенно-фидерном тракте 3 дБ, чувствительность приёмника равна –100 дБм. Полоса основного излучения передатчика равна 6 МГц, полоса частот приёмника – тоже 6 МГц;

а) оцените соотношения «помеха – шум» для всех четырёх сочетаний на этапе амплитудной оценки помехи;?

б) определите, какие сочетания нужно отобрать для дальнейшего анализа.?

Пишите все здесь в этом файле

Курс ________________группа___________ ФИО студента__________________

Ответы на вопросы заданий.

Здесь !!! писать!!!