Вариант 1, 11, 21

С каким сопротивлением должен быть амперметр, чтобы относительная методическая погрешность измерения тока не превышала -1%, если сопротивление цепи 2 кОм?

#

Определить относительную методическую погрешность измерения тока амперметром с сопротивлением 20 Ом в цепи с сопротивлением 2 кОм.

#

Получить исправленный результат измерения тока, если показание амперметра 10,65 А и относительная методическая погрешность равна -2%.

#

Какое сопротивление цепи должно быть, чтобы при измерении тока амперметром с сопротивлением 20 Ом относительная методическая погрешность не превышала -1%?

#

Какое отношение сопротивлений амперметра и цепи должно быть, чтобы относительная методическая погрешность измерения тока не превышала -1%?

Вариант 2, 12, 22

С каким сопротивлением должен быть амперметр, чтобы относительная методическая погрешность измерения тока не превышала -1%, если сопротивление цепи 3 кОм?

#

Определить относительную методическую погрешность измерения тока амперметром с сопротивлением 10 Ом в цепи с сопротивлением 20 кОм.

#

Какое сопротивление цепи должно быть, чтобы при измерении тока амперметром с сопротивлением 40 Ом относительная методическая погрешность не превышала -0,1%?

#

Какое отношение сопротивлений цепи и амперметра должно быть, чтобы относительная методическая погрешность измерения тока не превышала -1%?

#

Получить исправленный результат измерения тока, если показание амперметра 6,15 А и относительная методическая погрешность равна -2%.

Вариант 3, 13, 23

Определить относительную методическую погрешность измерения тока амперметром с сопротивлением 40 Ом в цепи с сопротивлением 20 кОм.

#

С каким сопротивлением должен быть амперметр, чтобы относительная методическая погрешность измерения тока не превышала -1%, если сопротивление цепи 4 кОм?

#

Какое отношение сопротивлений цепи и амперметра должно быть, чтобы относительная методическая погрешность измерения тока не превышала -0,1%?

#

Получить исправленный результат измерения тока, если показание амперметра 6,15 А и относительная методическая погрешность равна -3%.

#

Какое отношение сопротивлений амперметра и цепи должно быть, чтобы относительная методическая погрешность измерения тока не превышала -0,5%?

Вариант 4, 14

С каким сопротивлением должен быть амперметр, чтобы относительная методическая погрешность измерения тока не превышала -1%, если сопротивление цепи 5 кОм?

#

Определить относительную методическую погрешность измерения тока амперметром с сопротивлением 10 Ом в цепи с сопротивлением 50 кОм.

#

Какое сопротивление цепи должно быть, чтобы при измерении тока амперметром с сопротивлением 40 Ом относительная методическая погрешность не превышала -2%?

#

Какое отношение сопротивлений цепи и амперметра должно быть, чтобы относительная методическая погрешность измерения тока не превышала -0,5%?

#

Получить исправленный результат измерения тока, если показание амперметра 5,55 А и относительная методическая погрешность равна -2%.

#

Вариант 5, 15

С каким сопротивлением должен быть амперметр, чтобы относительная методическая погрешность измерения тока не превышала -1%, если сопротивление цепи 2 кОм?

#

Определить относительную методическую погрешность измерения тока амперметром с сопротивлением 20 Ом в цепи с сопротивлением 2 кОм.

#

Получить исправленный результат измерения тока, если показание амперметра 10,65 А и относительная методическая погрешность равна -2%.

#

Какое сопротивление цепи должно быть, чтобы при измерении тока амперметром с сопротивлением 20 Ом относительная методическая погрешность не превышала -1%?

#

Какое отношение сопротивлений амперметра и цепи должно быть, чтобы относительная методическая погрешность измерения тока не превышала -1%?

Вариант 6, 16

С каким сопротивлением должен быть амперметр, чтобы относительная методическая погрешность измерения тока не превышала -0.5%, если сопротивление цепи 4 кОм?

#

Определить относительную методическую погрешность измерения тока амперметром с сопротивлением 5 Ом в цепи с сопротивлением 30 кОм.

#

Какое сопротивление цепи должно быть, чтобы при измерении тока амперметром с сопротивлением 50 Ом относительная методическая погрешность не превышала -0,2%?

#

Какое отношение сопротивлений цепи и амперметра должно быть, чтобы относительная методическая погрешность измерения тока не превышала -0.4%?

#

Получить исправленный результат измерения тока, если показание амперметра 8.05 А и относительная методическая погрешность равна -2%.

Вариант 7, 17

Определить относительную методическую погрешность измерения тока амперметром с сопротивлением 30 Ом в цепи с сопротивлением 10 кОм.

#

С каким сопротивлением должен быть амперметр, чтобы относительная методическая погрешность измерения тока не превышала -0.5%, если сопротивление цепи 8 кОм?

#

Какое отношение сопротивлений цепи и амперметра должно быть, чтобы относительная методическая погрешность измерения тока не превышала -0,3%?

#

Получить исправленный результат измерения тока, если показание амперметра 7.24А и относительная методическая погрешность равна -3%.

#

Какое отношение сопротивлений амперметра и цепи должно быть, чтобы относительная методическая погрешность измерения тока не превышала -0,4%?

Вариант 8, 18

С каким сопротивлением должен быть амперметр, чтобы относительная методическая погрешность измерения тока не превышала -0,8%, если сопротивление цепи 6 кОм?

#

Определить относительную методическую погрешность измерения тока амперметром с сопротивлением 20 Ом в цепи с сопротивлением 150 кОм.

#

Какое сопротивление цепи должно быть, чтобы при измерении тока амперметром с сопротивлением 80 Ом относительная методическая погрешность не превышала -2%?

#

Какое отношение сопротивлений цепи и амперметра должно быть, чтобы относительная методическая погрешность измерения тока не превышала -1,5%?

#

Получить исправленный результат измерения тока, если показание амперметра 12,56 А и относительная методическая погрешность равна -2%.

#

Вариант 9, 19

Получить исправленный результат измерения тока, если показание амперметра 8.05 А и относительная методическая погрешность равна -2%.

#

Определить относительную методическую погрешность измерения тока амперметром с сопротивлением 30 Ом в цепи с сопротивлением 10 кОм.

#

С каким сопротивлением должен быть амперметр, чтобы относительная методическая погрешность измерения тока не превышала -0.5%, если сопротивление цепи 8 кОм?

#

Какое отношение сопротивлений цепи и амперметра должно быть, чтобы относительная методическая погрешность измерения тока не превышала -0,3%?

#

Какое сопротивление цепи должно быть, чтобы при измерении тока амперметром с сопротивлением 80 Ом относительная методическая погрешность не превышала -2%?

Вариант 10, 21

Какое сопротивление цепи должно быть, чтобы при измерении тока амперметром с сопротивлением 40 Ом относительная методическая погрешность не превышала -2%?

#

Какое отношение сопротивлений цепи и амперметра должно быть, чтобы относительная методическая погрешность измерения тока не превышала -0,5%?

#

Получить исправленный результат измерения тока, если показание амперметра 5,55 А и относительная методическая погрешность равна -2%.

#

С каким сопротивлением должен быть амперметр, чтобы относительная методическая погрешность измерения тока не превышала -1%, если сопротивление цепи 2 кОм?

#

Определить относительную методическую погрешность измерения тока амперметром с сопротивлением 20 Ом в цепи с сопротивлением 2 кОм.