Электр энергиясының бір көзі бар бір фазалы синусоидалы токтың тармақталған тізбегін есептеу

Синусоидальды айнымалы ток тізбегі үшін (4-сурет) оған қосылған элементтердің параметрлері және оның қысқыштарындағы кернеудің қолданыстағы мәні (4-кесте), кернеу жиілігі f=50 Гц берілген.

Қажет:

1) қолданыстағы маңызы бар токтардың тармақтарында және токтың тармақталмаған тізбек бөлігінің комплекстік әдіспен анықтау

2) білдіру лездік мәндер үшін кернеу учаскесінде параллель жалғанған тізбектер және токтардың тармақтарында жазу

3) векторлық диаграмманы салу.

4) қуаттар балансы құрастыру.

Таблица 4 – Исходные данные к задаче

| Вариант | U, В | R1, Ом | L1, мГн | С1, мкФ | R2, Ом | L2, мГн | С2, мкФ | R3, Ом | L3, мГн | С3, мкФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 380 | 8 | 26 | 200 | 12 | 31 | 200 | 5 | 12 | 250 |
| 2 | 220 | 4 | 7 | 800 | 6 | 15 | 300 | 6 | 15 | 350 |
| 3 | 127 | 7 | 20 | 900 | 7 | 16 | 400 | 7 | 18 | 200 |
| 4 | 127 | 6 | 17 | 1000 | 6 | 10 | 500 | 8 | 21 | 300 |
| 5 | 220 | 4 | 8 | 600 | 12 | 12 | 250 | 9 | 9 | 400 |
| 6 | 380 | 9 | 9 | 400 | 5 | 13 | 600 | 10 | 11 | 500 |
| 7 | 220 | 5 | 16 | 700 | 6 | 48 | 700 | 6 | 13 | 600 |
| 8 | 127 | 3 | 15 | 1300 | 7 | 20 | 800 | 4 | 8 | 450 |
| 9 | 127 | 6 | 14 | 250 | 8 | 18 | 900 | 8 | 10 | 700 |
| 0 | 220 | 3 | 10 | 200 | 9 | 17 | 1000 | 7 | 14 | 800 |

Рисунок 4