Практика №1

МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Несмотря на достигнутые высокие показатели технического уровня сельхозтехники, зарубежные производители постоянно совершенствуют ее по следующим направлениям: – создание и выпуск расширенного модельного ряда техники с высокой энергонасыщенностью: некоторые фирмы выпускают свыше 70 моделей тракторов мощностью от 20 до 650 л. с. 21 – зерноуборочных комбайнов мощностью 130–652 л. с. 11 – кормоуборочных комбайнов мощностью 350–1000 л. с.; – многофункциональность – выполнение до девяти операций за один проход; – гармонизация (синхронизация) машинно-тракторных агрегатов; – высокая точность выполнения технологических процессов; – удельный расход топлива двигателями не более 145 г/л.с.·ч; – применение бесступенчатых трансмиссий; – широкое внедрение электроники, сенсорных систем, информатики, автоматизации и роботизации; – внедрение электропривода; – внедрение требований экологии – Евро-4; – снижение уровня шума в кабине до 72–75 дБ; – обеспечение проведения работ в любое время суток. Современная конструкция тракторов В последние годы в тракторостроении отмечаются следующие тенденции: – увеличение количества моделей выпускаемых тракторов и насыщение рынка новыми моделями; – рост мощности выпускаемых тракторов; – совершенствование двигателей, топливной аппаратуры, систем фильтрации и впуска воздуха; – внедрение бесступенчатых трансмиссий тракторов с устройством распределения мощности (особенно в нижних классах мощности); – совершенствование гидрооборудования; 7 – расширение применения электронного оборудования

автоматизации операций и процессов, передних ведущих и подрессоренных мостов, их совершенствование; – повышение эффективности работы тормозов, повсеместное использование дисковых тормозов с охлаждением в масле; – более широкое применение пластмасс и новых материалов; – создание комфортных и безопасных условий труда, в том числе повышение комфортности кабин (доступность, эргономика, звукоизоляция, посты управления); – внедрение современных методов отделки и окраски; – увеличение производства гусеничных тракторов; – использование двигателей с новой системой регулирования, удовлетворяющих требованиям к выхлопу (охлаждение выхлопных газов, фильтр со специальными наполнителями и др.); – использование двигателей, соответствующих требованиям Евро-3, 4, особенно это относится к тракторам большой мощности. Большинство изготовителей применяют технологию SCR с использованием мочевины, за исключением фирмы John Deere, которая пользуется методикой EGR, предусматривающей рециркуляцию части выхлопных газов; – дальнейшее распространение более экологически чистых двигателей внутреннего сгорания: после использования газа в 1940-х гг., растительного масла – в 2000 г., водорода – в 2009 г. намечается применение биогаза; – использование тракторов нестандартной конструкции (шарнирно-сочлененные рамы, на гусеницах) большой мощности (300– 600 л. с.); – использование тракторов малой мощности. Стремление производителей тракторов к максимальному удовлетворению требований потребителей привело к созданию машин мощностью от 7 до 441 кВт (600 л. с.) и высокой насыщенности рынка такими машинами (не уступает рынку сельхозмашин), что свидетельствует о достаточной гибкости промышленности. Оба сектора развивались с 2006 по 2013 г. почти параллельно. В 2009– 2010 гг. реализация уменьшилась из-за низких цен на зерно. Но когда в сентябре 2010 г. цены начали расти, вырос и спрос на тракторы и сельскохозяйственную технику. 8 Фирмы John Deere, Case 1Н, New Holland, Deutz-Fahr, Valtra применяют двигатели собственных разработок, производимые на своих заводах. Наряду с этим для расширения мощностного диапазона они используют на своих тракторах двигатели различных производителей. В последнее время благодаря освоению производства машин повышенной мощности и созданию новых модификаций с меньшей разницей в мощности модельный ряд тракторов значительно расширился. Фирма John Deere выпускает более 39 моделей тракторов, New Holland – 65, Massey Ferguson – 56, Valtra – 31, Claas – 32, DeutzFahr – 31. Расширяется география стран, производящих современные тракторы. Многие тракторостроительные фирмы, учитывая высокий спрос на свою продукцию в странах Юго-Восточной Азии, организуют в них производство (Китай, Индия). Тракторы становятся более компактными и маневренными, а благодаря современному дизайну отличаются улучшенной обзорностью. Многие производители предлагают тракторы с системой форсирования мощности Powerboost. Многочисленные изменения конструкции двигателя и агрегатов позволили уменьшить токсичность выхлопных газов. На тракторы мощностью 75–130 кВт с 2007 г. распространяется действие нормативов Tier III; 37–75 кВт с 2008 г. – Tier IIIa, на тракторы верхних классов мощности с 2011 г. – Tier IIIb, более высокие требования предъявляются с 2014 г. При этом выбросы вредных веществ должны быть уменьшены в 8 раз, окислов азота – примерно в 2 раза. Требуемые показатели достигаются путем использования на двигателях фильтров для микрочастиц или технологии избирательной каталитической нейтрализации SCR (Selective Catalytic Reduction). Предлагаются тракторы с двигателями, работающими на рапсовом масле (фирмы Fendt, Deutz-Fahr и др.). Расширяется внедрение электроники, с помощью которой осуществляются контроль и управление всеми важными функциями современных тракторов. Новинкой является использование на тракторах электрической сети высокой мощности и соответственно электропривода вентилятора, кондиционера, компрессора, водяного насоса и внешних потребителей. Увеличивается число тракторов с автоматической коробкой передач и бесступенчатой трансмиссией, появились модели 9 с бесступенчатой трансмиссией для низких диапазонов мощности (до 74 кВт – трактор AgroplusTTV 430 фирмы Deutz-Fahr, 81 кВт – трактор 312 Vario фирмы Fendt). Транспортная скорость некоторых тракторов составляет до 60 км/ч. На них, как и на автомобилях, устанавливаются тормоза с антиблокировочной системой ABS, используется функция круиз-контроля. Тракторы верхнего класса мощности серийно оснащаются системами автоматического параллельного вождения и программируемого разворота на поворотной полосе (фирмы Fendt, John Deere, Case 1Н, New Holland и др.). Директивой EC 2002/44/EC ужесточены требования к уровню вибрации на рабочем месте для тракторов, выпускаемых с 2007 г. Результатом этого стало внедрение на них полуактивной подвески кабины, задние упругие элементы которой автоматически приспосабливаются к изменению вибрационных параметров при движении (фирмы Claas и Valtra). Фирма Claas использует для этого сигналы трех датчиков ускорения, закрепленных на кабине, датчиков скорости движения, торможения и угла поворота руля. Управление процессом демпфирования осуществляется посредством изменения с помощью магнитного поля вязкости демпфирующей жидкости (фирма Claas) или электрического регулирования поперечного сечения демпфирующего отверстия (фирма Valtra). Водитель может откорректировать демпфирование предварительной установкой переключателя в положение Acker (пашня), Straee (улица) (фирма Claas) или плавной ручной подгонкой (фирма Valtra). Концерн ZF предлагает новые КПП. Так, с помощью обычного обновления модельного ряда McCormick Х7 удалось создать совершенно новый трактор (рисунок 1.1). Он оснащен коробкой передач ZF Transaxle Т-7200. Механизм переключения с синхронизирующим устройством (ASS) не требует усилий от водителя: пропорционально-действующие клапаны (PVS) обеспечивают плавное, без рывков переключение при любых нагрузках. Тракторы серии Х7 выпускаются с двигателями мощностью от 143 до 212 л. с.

Новая модель трактора McCormick Х7

Автоматическое переключение ВОМ – новая концепция, разработанная фирмой Deutz-Fahr для тракторов с бесступенчатой трансмиссией с целью снижения расхода топлива благодаря автоматическому переключению между номинальной и «экологичной» частотой вращения ВОМ. Это полностью автоматическая система, которая способна осуществлять данные изменения посредством постоянного взаимодействия двигателя, трансмиссии и ВОМ. На выставке Agritechnica-2013 эта разработка награждена серебряной медалью. Практически все фирмы представляют на рынке сложные автоматические КПП с переключением передач без разрыва потока мощности, реверсивные только на рабочих или на всех передачах, имеющие элементы автоматического выбора передачи в зависимости от частоты вращения двигателя и внешней нагрузки. Некоторые из них предполагают также изменение передачи в зависимости от нагрузки на валу отбора мощности, положения навесной системы или просто по схеме переключения передачи, заранее программируемой оператором в соответствии с циклом выполняемых им работ. Некоторые модели КПП дают возможность выбора экономичного режима работы при частичной загрузке трактора. По некоторым данным, выбор режима обеспечивает экономию топлива от 18 до 22 %. Увеличивается количество моделей с бесступенчатыми трансмиссиями. Фирма Fendt на сериях 400, 700, 800 и 900 Vario мощностью от 63 до 269 кВт устанавливает двухпоточную объемную гидромеханическую бесступенчатую трансмиссию 11 (ОГМТ) – Vario, особенностью которой является комбинация механической и гидравлической передач (рисунки 1.2, 1.3). Разделение мощности на механическую и гидравлическую ветви происходит в планетарном механизме, а соединение – на «накопительном» валу. Поток мощности от двигателя через гаситель крутильных колебаний передается на водило планетарного механизма, сателлиты которого вращают коронную и солнечную шестерни. Внешняя коронная шестерня передает вращение регулируемому аксиально– поршневому гидронасосу (шайба этого насоса неподвижна, а корпус поршня изменяет угол наклона). Солнечная шестерня соединена с задними колесами через двухскоростные шестерни диапазонов и «накопительный» вал. Когда внешняя коронная шестерня планетарного механизма заблокирована из-за того, что гидромотор не работает, весь поток мощности от двигателя передается напрямую к солнечной шестерне, и привод на 100 % становится механическим. Если солнечная шестерня (следовательно, и колеса трактора) остановлена, планетарные шестерни (сателлиты) передают поток мощности через коронную шестерню к гидронасосу. Но в этот момент насос работает вхолостую, так как угол наклона корпуса равен нулю, т. е. масло не подается. Основой новой коробки передач трактора фирмы New Holland является цепной вариатор, состоящий из цепи, выполненной из хромированной стали. Цепь движется между двумя дисками различных диаметров. Каждый диск цепи имеет подвижную и неподвижную части с конусообразной поверхностью (рисунок 1.4). Коробка передач позволяет бесступенчато и без пробуксовки переключать скорость в диапазоне 0,330 км/ч. Сенсоры фиксируют крутящий момент, а также частоту вращения вала вариатора и двигателя и передает эти данные в систему электронного управления коробки передач.

При изменении угла наклона корпуса гидронасоса начинается снабжение маслом гидромоторов, расположенных на двух концах «накопительного» вала. Гидромоторы, которые заблокированы на максимальный угол наклона корпусов, передают поток мощности через вал к колесам, и трактор начинает движение. Солнечная шестерня, вначале заблокированная неподвижными колесами, начинает вращаться, одновременно часть мощности передается к колесам механическим путем. По мере того как насос продолжает изменять угол наклона до максимума в 45°, поток масла увеличивается, и гидромоторы вращают «накопительный» вал быстрее, увеличивая скорость трактора. В то же время солнечная шестерня вращается все быстрее и быстрее, соответственно доля механической передачи потока энергии возрастает. Прежде чем корпус насоса достигнет конечного положения (угол наклона 45° соответствует полной производительности), медленно начинает изменяться угол наклона корпуса гидромотора от 45° до 0°. Когда корпус гидромотора займет нейтральное положение, вся мощность двигателя будет передаваться через солнечную шестерню, т. е. механическим путем. Это происходит потому, что коронная шестерня заблокирована гидронасосом, который не может подавать масло к «нейтральным» гидромоторам. Бесступенчатая трансмиссия в сочетании с механической двухскоростной коробкой передач, которую можно переключать только при остановке трактора, обеспечивают два диапазона скоростей движения: рабочий – 0–32 км/ч и транспортный – 0–50 км/ч. Задний ход обеспечивается изменением угла наклона корпуса насоса в обратную сторону, что изменяет направление потока масла в системе. Управление движением трактора осуществляется джойстиком (многофункциональным рычагом управления). Для трогания с места и набора скорости он передвигается вперед, и, чем дальше, тем быстрее движется трактор, для движения задним ходом (передвигается назад). Степень ускорения движения трактора (вперед или назад) может быть изменена с помощью переключателя, расположенного на левой стороне джойстика и имеющего четыре положения. Отклонение джойстика влево включает реверс трактора, при этом автоматически осуществляются замедление, остановка и ускорение в другом направлении. Соотношение между передней 14 и задней скоростями движения водитель может запрограммировать. Это позволяет сократить время, например, при разворотах и облегчает их выполнение. Перемещением джойстика вправо включается темпомат – устройство, поддерживающее заданную скорость движения трактора. При этом обеспечивается один из двух режимов работы: с максимальной производительностью или с минимальным расходом топлива. В кабине тракторов с правой стороны расположена автоматическая система управления Variotronic, объединяющая в едином блоке джойстик, терминал и панель управления, управляющая с помощью высвечивающегося меню, кнопок, клавиш и рукояток двигателем, трансмиссией, ВОМ, блокировкой дифференциалов, электромагнитными клапанами навесной гидросистемы. Фирма ZF Passau приступила к производству вновь разработанной бесступенчатой трансмиссии Eccom 5.0, которая предназначена для мощных тракторов с шарнирно-сочлененной рамой (мощностью до 500 л. с). Она отличается плавным увеличением крутящего момента с падением частоты вращения вала двигателя, обеспечивая передачу полной мощности на наиболее экономичных режимах. Конструкция трансмиссии базируется на технических решениях, зарекомендовавших себя при выпуске модельного ряда ZFEccom. Передаваемая трансмиссией мощность разделяется на два потока. Часть ее передается через планетарный ряд типа Eccom, а другая часть – через обратимую гидрообъемную передачу. К особенностям конструкции относятся: оптимизированный диапазон передач для движения назад, простой механизм подключения привода переднего моста посредством кулачковой муфты, устанавливаемая по заказу муфта привода ВОМ с встроенным тормозом и усиленный привод гидронасоса систем привода рабочих машин и рулевого управления. Ввиду преимущественного использования трансмиссии на тракторах рамной конструкции предусмотрена передача мощности от двигателя к мостам посредством карданных валов. Увеличенный скоростной диапазон трансмиссии позволяет развивать достаточно большой крутящий момент при трогании, и обеспечивает движение трактора со скоростями до 50 км/ч. При движении со скоростью 40 км/ч вал двигателя вращается с пониженной частотой. Электронная система управления трансмиссией устанавливается непосредственно на ее корпусе. 15 Концепция непрерывного изменяемой передачи над нагрузкой открывает возможность использования ее в тракторах мощностью до 85 кВт для достижения оптимальной эффективности. Трактор Fendt 300 Vario S4 мощностью от 110 до 138 л. с. оснащен двигателем AGCO Power 4,4 л, с запасом крутящего момента до 55 %, что позволяет не только повысить производительность, но и существенно экономить на расходе горючего. Новая кабина VisioPlus обладает улучшенной обзорностью рабочей зоны. Соблюдены также требования к управлению и электронному оснащению сельскохозяйственной техники – в расширенной модификации Profi установлен терминал с диагональю 7 дюймов, предоставляющий больше возможностей для эксплуатации и регулировки. Несмотря на многофункциональность интегрированного терминала, в управлении он достаточно прост и эргономичен. Еще одной особенностью этой модели является полностью встроенный в полураму механизм передней навески. Кроме того, в конструкции переднего моста реализована новая функция – автоматическое включение/отключение блокировки дифференциала и полного привода, что делает трактор более производительным. Серия тракторов Fendt 1000 Vario включает в себя четыре различные модели: Fendt 1038 Vario (380 л. с.), Fendt 1042 Vario (420 л. с.), Fendt 1046 Vario (460 л. с.) и топ-модель Fendt 1050 Vario мощностью 500 л. с. Тракторы приводятся в действие шестицилиндровым двигателем фирмы MAN (объем 12,4 л), который соответствует нормам 4-й ступени по выхлопным газам. Двигатель быстро набирает обороты крутящего момента, поэтому трактор предназначен для работы с большими нагрузками. Максимальная скорость выпускаемых тракторов составляет 40, 50 и 60 км/ч. Для преобразования силы двигателя в силу тяги разработаны новые крупногабаритные шины. Благодаря интегрированной системе регулировки давления шин и гибкому распределению массы, силу тяги можно увеличить даже при сложных почвенных условиях. При ширине колеи 1,5 м они предназначены для обработки рядковых культур, таких как свекла и кукуруза. Комплектуется устройством заднего хода, т. е. когда трактор едет по полю назад, сиденье оператора разворачивается на 180°, и водитель смотрит по направлению движения.

Кабина, оборудуется с целью повышения комфортабельности и улучшения климатических условий следующим образом: – внутренняя обшивка выполнена из легко моющегося гладкого материала; – приборная доска поворачивается вместе с рулем; – боковые стекла и лобовое стекло обеспечивают больший обзор; – установлены дополнительные полочки; – ширина двери кабины увеличена на 85 мм; – месторасположение смещенных нижних ступенек лестницы для подъема и спуска адаптировано к колесам; – рабочие фары-прожекторы на крыше кабины обеспечивают яркое перекрестное освещение впереди трактора, что предотвращает создание тени; – камера в передней части капота улучшает видимость передней части места навешивания; – лобовое стекло оборудовано подогревом. Бесступенчатая коробка передач Vario разработана с целью адаптации к более высокой мощности двигателя. Как и прежде, она работает гидравлически и механически, т. е. с разветвлением мощности, чем достигается очень высокий КПД. По данным производителя, благодаря прямому прогону от двигателя к редуктору вала отбора мощности на корме получается высокий КПД. Система менеджмента трактора TMS автоматически в зависимости от нагрузки регулирует скорость и число оборотов двигателя, что дает эффект быстрого достижения и постоянного удерживания заданной скорости. Кроме того, для ускорения имеется модуль Kickdown (когда водитель полностью вдавливает педаль акселератора, Kickdown понижает передачу в автоматической коробке передач, после чего машина быстро набирает скорость). Каждое из передних колес имеет независимую подвеску, существует несколько систем, делающих передвижение более удобным и надежным. На тракторе Fendt 1000 Vario установлена мощная гидравлика с двумя гидравлическими контурами кругооборота. Два независимых аксиально-поршневых насоса могут при необходимости обеспечить различное количество подаваемой жидкости и соответствующее давление в обоих контурах. Благодаря контролю за фильтрами, интервал технического обслуживания гидравличе-ской системы составляет 2000 мото-ч, или 24 мес. Масло для коробки передач и гидравлическое масло находятся в разных баках, что предотвращает их смешивание. Адаптация к различным размерам колес осуществляется без применения инструментов путем регулировки высоты гидравлической нижней тяги штанги на корме. Линейка современные тракторов компании Massey-Ferguson (MF) имеют широкий диапазон мощности от 60 до 130 л. с. Существует множество вариантов вспомогательного оборудования для новых тракторов с большим количеством спецификаций: основное внимание уделено прочности, экономичности и надежности. Тракторы почти на 90 % состоят из новых компонентов, прошли лабораторные и полевые испытания в течение более 36 тыс. ч в Африке, Азии, Европе и Америке. Компания Claas внедряет новый модельный ряд тракторов ARION 400. Существовавший ранее модельный ряд тракторов ARION 400 был полностью переработан и расширен от трех до восьми моделей. Предшествующий модельный ряд включал в себя тракторы мощностью от 90 до 110 л. с. Новая линейка охватывает диапазон мощности от 90 до 139 л. с. Переработанная серия ARION 400 состоит из следующих моделей: ARION 410 (90 л. с.), 420 (98 л. с.), 430 (108 л. с.), 440 (117 л. с.), 450 (126 л. с.), 460 (139 л. с.). Стандартная коробка передач с 16 скоростями вперед и 16 назад переключается под нагрузкой, и обеспечивает высокую скорость передвижения (до 40 км/ч). Трансмиссия оборудована четырьмя ступенями переключения, четырьмя гидравлически переключаемыми ходами, а также электрогидравлическим включением поворота. Доступны модели с автоматической коробкой передач. В зависимости от модели установлены две или три скорости вала отбора мощности. Также оборудуются и фронтальным валом отбора мощности. Трактора оборудуются гидросистемами с различными циклами циркуляции масла, а именно 60 или 98 л/мин. Данный вариант предусматривает для приборов управления установку насоса мощностью 57 л/мин, а для тракторного подъемника – 41 л/мин. При очень высоком расходе масла нажатием кнопки можно одновременно включить оба варианта подачи масла. В наличии имеются три механических или четыре электронных прибора управления гидравлической системой.

Выпускаются четыре варианта кабины: с высокой крышей и откидывающимся люком, с местом для лобового стекла, PANORAMIC с круговым обзором и панорамным стеклом площадью 2,41 м 2 , с низкой крышей для работы в стойлах. Управление функциями коробки передач, гидравлики, а также числом оборотов двигателя осуществляется с помощью серийного мультифункционального джойстика (рисунок 1.5). С целью повышения комфортабельности новые тракторы могут оснащаться бортовым компьютером, который регулирует следующие функции: − настройку включения коробки передач на повороте; − время и количество электронных приборов управления гидравликой. Компания John Deere выпускает стандартные и специальные тракторы.

Стандартные тракторы. Новые модели 6175R, 6195R и 6215R оборудованы шестицилиндровыми двигателями, выполняющими все требования относительно выхлопных газов ступени IV. Данные тракторы заменяют три существующие модели 6R, имеющие новую концепцию управления, двигатели которых выполняют только требования ступени IIIB.

Основные отличия современных тракторов заключаются в следующем: − мощность двигателя на 5 л. с. больше мощности предыдущих моделей (объем 6,8 л, мощность 175 и 215 л. с.); − снижен расход дизельного топлива, так как применяется технология SCR; − большая продолжительность технического обслуживания: интервал замены масляных фильтров, топливных фильтров, масляных фильтров двигателя увеличен с 500 до 750 мото-ч; − улучшена маневренность; − улучшены условия работы водителя; − стандартная коробка передач с четырехкратным включением под нагрузкой; − бесступенчатая коробка передач; − новая коробка передач с двойным сцеплением и автоматической настройкой в соответствии с условиями эксплуатации. С п еци а ль н ы е т р а к тор ы д ля с а до во д с т ва и ви н о - г ра д ар с т ва . Тракторы серии 5GF, 5GN и 5GV специально разработаны для садоводства, виноградарства и других подобных областей эксплуатации, где требуется узкая колея. Несмотря на особенности конструкции, тракторы очень комфортабельны, обладают большой мощностью двигателя, гидравлической мощностью и маневренностью. Выпускаются с открытой платформой для оператора или заново оформленной просторной кабиной, имеющей хороший обзор и большой выбор вариантов коробок передач, валов отбора мощности и опций гидравлики. Компания John Deere представила новую серию тракторов 9R/9RT с более производительной гидравлической системой и большим запасом мощности по сравнению с аналогичными тракторами. Тракторы адаптированы для работы на холмистой местности и в суровых условиях. В новую серию входят три гусеничные модели (рисунок 1.6) и пять колесных тракторов, оборудованных новыми приборами освещения премиум-класса, позволяющими комфортно работать по ночам.

Серия 9R/9RT создана на основе доказавшей свою надежность серии 9000, и имеет следующие характеристики: − максимальная мощность – 451–616 л. с. (97/68 ЕС); − просторная, тихая, комфортная кабина (рисунок 1.7); − эргономичные органы управления панели Command ARM; − эксклюзивное сиденье John Deere ActiveSeat (с подвеской AirCushion на гусеничных моделях); − повышенная производительность гидравлической системы; − оптимизированная трансмиссия PowerShift с новым поколением автоматического привода с системой управления эффективностью Efficiency Manager (рисунок 1.8); − – повышенная грузоподъемность навески до 9072 кг; − – трехточечная навеска при выборе шин группы 48; − – простое сервисное обслуживание благодаря легкому доступу ко всем сервисным точкам.

Компания New Holland выпустила новый специализированный трактор T3F (рисунок 1.9) обладает повышенными эксплуатационными качествами в работе, и удовлетворяет требованиям садоводов, сочетая высокотехничное специальное оборудование и способность быстро и легко передвигаться в узких местах или под низкими навесами.

Серия тракторов New Holland T3F предназначена для нужд малых и средних садовых хозяйств, и виноградников, где требуются мощные, но компактные машины, универсальные, обладающие отличными характеристиками в диапазоне мощности от 36,8 до 53 кВт (от 50 до 72 л. с.)

Несмотря на чрезвычайную компактность, четыре модели серии T3F обладают достаточной мощностью для интенсивного садоводства. Они оснащены трехцилиндровым двигателем FPT Industrial S8000 с турбокомпрессором и последующим охлаждением, мощность которого позволяет выполнять разнообразные специальные операции. Технология двигателя отвечает стандарту Tier 3 по низким выбросам, уровню шума и вибрации и максимальной эффективности топлива. Крутящий момент увеличился на 34 %, и достиг 295 Нм, что дает дополнительные преимущества в эксплуатации. Легковесные тракторы серии T3F свободно передвигаются между рядами благодаря очень узкому корпусу, размер которого равен всего 135 см в самом широком месте. Это дает возможность водителю без усилий маневрировать среди посадок, не повреждая и не пропуская ценный урожай, машина также идеально подходит для опрыскивания, культивации и перевозки по дорогам. Трактор легко выполняет крутые повороты, благодаря короткой колесной базе (186 см) и малому радиусу разворота (3,4 м). Раму ROPS можно полностью сложить для увеличения обзора и облегчения доступа в места с ограничением по высоте. Работу гидросистемы обеспечивают два гидравлических насоса с общим постоянным расходом 84 л/мин: насос с расходом 52 л/мин отвечает за работу трех дистанционных клапанов и тормозов прицепа и обеспечивает большую эффективность торможения даже при транспортировке полностью нагруженного прицепа, а сервисный насос гидроусилителя руля производительностью 32 л/мин работает по требованию. Грузоподъемность серии T3F достигает 2277 кг. Все тракторы линейки оборудованы запатентованной и апробированной системой управления задним соединением Lift-O-Matic™, которая позволяет оператору поднимать, и опускать задние навески в заданное положение всего одним органом управления. Скорость опускания навески не зависит от ее массы, поэтому даже из положения максимального подъема навеска возвращается в работу мягко и плавно. На тракторы T3F можно устанавливать различные высокопроизводительные трансмиссии, которые удовлетворяют любым рабочим потребностям. Стандартная трансмиссия 12 × 12 Synchro Shuttle™ обеспечивает высокую эффективность работы, а скоростная опция позволяет развивать скорость до 40 км/ч там, где требуется. 23 Опция 20 × 20 Synchro Shuttle™ creeper может обеспечить низкую скорость (100 м/ч), что идеально подходит для специальных операций и ручной высадки. Тракторы серии T3F отличает повышенная комфортность и долговечность. Подвески сидения гасят шум и вибрацию, обеспечивая идеальный комфорт и эргономику рабочего места оператора. Регулируемое сиденье обеспечивает неограниченный обзор. Органы управления просты, удобно расположены и сгруппированы так, чтобы не возникало усталости даже при длительной работе. К основным преимуществам тракторов «Кировец» серии К744Р (рисунок 1.10) относятся высокая производительность, отличная проходимость и маневренность, простота и надежность конструкции, ремонтопригодность, работа в комплексе со всевозможными как традиционными, так и современными широкозахватными комплексными почвообрабатывающими и посевными орудиями и машинами. Рисунок 1.10 – Трактор «Кировец» серии К-744Р В ходе модернизации трактора конструкторы завода сохранили характеристики, которые ценятся как в России, так и за рубежом: − надежные неприхотливые отечественные двигатели ЯМЗ, ТМЗ мощностью от 300 до 420 л. с.; − современные экономичные иностранные двигатели Mercedes Benz, Cummins мощностью от 306 до 428 л. с.; 24 − мощный гидронасос производительностью 180 л/мин и современный гидрораспределитель с пятью регулируемыми секциями, обеспечивающие агрегатирование со всеми современными орудиями; − надежная трансмиссия собственного производства с переключением передач без остановки; − мощная универсальная задняя трехточечная навеска; − вместительный топливный бак, позволяющий работать в сезон без потерь времени на дозаправку; − система сдваивания колес, обеспечивающая низкое давление на почву и увеличенную тягу в поле. Заводу не только удалось сохранить высочайшие показатели производительности и эффективности, но и добавить целый спектр новых функций. Обновленная серия дополнена новыми характеристиками: − меньшее количество деталей гидравлической системы и гидравлических соединений, новое всесезонное масло повышают надежность и позволяют работать при сверхнизких температурах (до –40 °С); − воздухоочиститель новой конструкции с циклоном и радиаторы на К-744Р3 и К-744Р4 с увеличенной водяной секцией и системой откидывания масляной секции обеспечивают более простое обслуживание и надежную работу двигателя; − уникальная сельхознавеска новой еще более универсальной конструкции подходит к отечественным и импортным орудиям как третьей, так и четвертой категории; − новая опция EHR – электрогидравлическая система позиционирования сельхозорудий обеспечивает полноценную работу с оборотными плугами и другими навесными и полунавесными орудиями, не имеющими регулировочных опорных колес; − в базовой комплектации тракторов проведена подготовка под установку систем ГЛОНАСС-мониторинга, обеспечивающих сбор и хранение более чем 15 параметров работы трактора; − изменена внешняя облицовка трактора, которая сохраняет яркость и насыщенность окраски весь срок эксплуатации и не подвержена коррозии; − комфортная кабина – улучшены шумо- и виброизоляция, имеются кондиционер-отопитель, защита от солнечного света. 25 Для поддержания парка тракторов «Кировец» в полной технической готовности региональные сервисные центры обеспечены необходимым оборудованием, запчастями; специалисты ежегодно проходят на заводе обучение и аттестацию. Трактор Terrion ATM 7360 ЗАО «Агротехмаш» разработан по заданию Минпромторга России совместно с немецким конструкторским бюро (рисунок 1.11). Обладает повышенной мощностью, и сочетает в себе передовые технологии ведущих заводовизготовителей тракторных комплектующих и узлов. Рисунок 1.11 – Трактор Terrion ATM 7360 Бесступенчатая коробка передач (CVT) фирмы ZF (Германия) и легкость управления машиной делают работу с широкозахватными орудиями экономичной и продуктивной. Интеллектуальная система трансмиссии анализирует нагрузку трактора, рабочую скорость и многие другие параметры и подбирает такое передаточное соотношение, которое обеспечивает требуемое тяговое усилие при минимальных оборотах и, соответственно, минимальный расход топлива. Универсальность трактора Terrion ATM 4200 получила подтверждение широким спектром работ, на которых он применяется, в различных регионах (рисунок 1.12). Не только в сельском хозяйстве, но и в лесной и дорожно-строительной отраслях оценили возможности трактора, позволяющие в зависимости от сезона и выполняемой работы комплектовать его различными агрегатами. 26 Полный контроль работы орудий и окружающей обстановки механизатор сохраняет не только днем, но и ночью благодаря большому количеству рабочих фар на кабине трактора, а комфортное сиденье на пневмоподвеске снижает утомляемость оператора. Рисунок 1.12 – Трактор Terrion ATM 4200 Максимальная базовая комплектация дает возможность агрегатирования трактора без установки дополнительных опций с большинством существующих орудий и рассчитана даже на перспективные модели. Компания «Ростсельмаш» осуществляет сборку тракторов Versatile полноприводные тракторы мощностью 100 л. с. – Versatile D 100 оснащены 6-цилиндровым дизельным двигателем производства фирмы Ford, и Versatile G 100 оснащены бензиновым мотором 318 V8 компании Chrysler. Производство постоянно обновляется, и сегодня выпускается четыре серии (ROW CROP, 2000, ННТ, DT) и 16 моделей машин тяговых классов 3–6. Последняя серия – гусеничные тракторы DeltaTrack с дельтовидными траками и мощностью 425 л. с. Компоновка машин со срединным расположением топливных баков позволяет осуществить оптимальную развесовку по осям, не зависящую от количества топлива в каждый момент времени. Серия ROW CROP. ROW CROP – тракторы с классической рамой (рисунок 1.13). Первые машины серии (для работы на пропашных культурах) с гидромеханической комиссией и примененным прямым отбором мощности были запущены в производство 27 еще в 1970-е гг. Благодаря широкому диапазону мощности эти тракторы можно использовать небольшие фермерские, так и средние агротехнические хозяйства. Они давно перестали быть только сельскохозяйственными тракторами, так как при агрегатировании дополнительными орудиями выступают в качестве погрузчиков, снегоуборочной и транспортной техники и др. Рисунок 1.13 – Трактор 305 серии ROW CROP Серия 2000. Шарнирно-сочлененные тракторы Versatile 2000 – высокопроизводительные надежные машины, которые подойдут средним и крупным хозяйствам. Они способны обрабатывать большие площади при любых технологиях земледелия – традиционных или ресурсосберегающих (рисунок 1.14). Рисунок 1.14 – Трактор 2375 серии 2000 28 Серия ННТ. Эта линейка шарнирно-сочлененных полноприводных энергонасыщенных тракторов идеальна для крупных хозяйств и агрохолдингов (рисунок 1.15). Машина серии HHT в 2010 г. вошла в Книгу рекордов Гиннеса, обработав за сутки на дисковании почвы 417 га. Рисунок 1.15 – Трактор 435 серии ННТ Серия Delta Track. Серия энергонасыщенных гусеничных тракторов с шарнирно-сочлененной рамой Versatile Delta Track с четырьмя дельтовидными траками способна удовлетворить не только любого хозяйственника, но и экологов. Такие машины обеспечивают высокую производительность, демонстрируют непревзойденную проходимость и при этом значительно меньше, чем колесная техника, уплотняют грунт (рисунок 1.16). Результатом совместной работы инженеров компаний Versatile и Camoplast (производители траков) стало оригинальное решение – изменяемая площадь контакта трака с грунтом, а по своему функционалу машины серии DT идут наравне с колесными аналогами.