Практическая  работа № 1

Физические величины и единицы их измерения

Цель  работы:  Изучить  классификацию  физических  величин  по

ГОСТ 8. 417-2002 и размерность основных и производных физических величин  и  единицы  их  измерения.  Освоить  перевод  основных  и производных единиц в кратные, дольные единицы и наоборот.

Основные понятия и определения

Физическая  величина  –  это  характеристика  одного  из  свойств

физического  объекта  (явления  или  процесса),  общая  в  качественном отношении  многим  физическим  объектам,  но  в  количественном отношении индивидуальная для каждого объекта.

Можно выделить три вида физических величин:

К  первому  виду  физических  величин  относятся  величины,  на множестве размеров которых определены лишь отношения порядка и эквивалентности.  Это  отношение  типа  «мягче»,  «тверже»,  «теплее», «холоднее». К величинам такого рода относятся, например, твердость, определяемая  как  способность  тела  оказывать  сопротивление проникновения  в  него  другого  тела;  температура  как  степень нагретости тела.

Для  второго  вида  физических  величин  отношение  порядка  и эквивалентности  имеет  место  как  между  размерами,  так  и  между разностями  в  парах  их  размеров.  Так,  разности  интервалов  времени считаются  равными,  если  расстояние  между  соответствующими отметками равны.

Третий  вид  составляют  аддитивные  физические  величины,  на множестве  размеров  которых  определены  не  только  отношения порядка  и  эквивалентности,  но  операции  сложения  и  вычитания.  К таким величинам относятся длина, масса, сила тока.  Множество  физических  величин  представляет  собой  некоторую систему,  в  которой  отдельные  величины  связаны  между  собой системой уравнений.

Система  физических  величин  –  это  совокупность взаимосвязанных физических величин, образованная в соответствии с принятыми  принципами,  когда  одни  величины  принимаются  за независимые, а другие являются функциями независимых величин.

Для  каждой  физической  величины  должна  быть  установлена 
единица измерения. 
Единица  физической  величины  –  физическая  величин фиксированного размера, которой условно присвоено значение, равное единице, и применяемая для количественного выражения однородных физических величин.

Кроме  основных  и  производных  физических  величин  различают

кратные, дольные, когерентные, системные и несистемные единицы.

Основная единица системы единиц физических величин  – единица основной физической  величины  в данной системе единиц. Основные единицы Международной системы единиц (СИ): метр (м), килограмм (кг), секунда (с), ампер (А), кельвин (К), моль (моль) и кандела (кд).

Производная единица системы единиц физических величин (англ. derived  unit  of  measurement)  –  единица  производной  физической

величины системы единиц, образованная в соответствии с уравнением, связывающим  ее  с  основными  единицами  или  с  основными  и  уже определенными производными.

Системная единица физической величины – единица физической величины, входящая в принятую систему единиц.

Основные,  производные,  кратные  и  дольные  единицы  СИ являются системными. Например: 1 м; 1 м/с; 1 км; 1 нм.

Внесистемная  единица  физической  величины  –  единица физической  величины,  не  входящая  в  принятую  систему  единиц.

Внесистемные единицы (по отношению к единицам СИ) разделяются

на четыре группы:

- допускаемые наравне с единицами СИ;

- допускаемые к применению в специальных областях;

- временно допускаемые;

- устаревшие (недопускаемые).

Когерентная  производная  единица  физической  величины  – производная  единица  физической  величины,  связанная  с  другими единицами  системы  единиц  уравнением,  в  котором  числовой коэффициент принят равным 1.

Когерентная  система  единиц  физических  величин  –  система единиц  физических  величин,  состоящая  из  основных  единиц  и когерентных производных единиц.

Кратная  единица  физической  величины  –  единица  физической величины,  в  целое  число  раз  большая  системной  или  внесистемной единицы.

Дольная  единица  физической  величины  –  единица  физической величины,  в  целое  число  раз  меньшая  системной  или  внесистемной 
единицы.

В  табл.  1.1  приводятся  множители  и  приставки  для  образования десятичных кратных и дольных единиц и их наименования.

Таблица 1.1

Порядок выполнения работы.

1.  Выполнить  задание  1.  По  приложениям  1  -  3  назвать предложенные физические величины по обозначению их размерности и  указать  их  единицы  измерения  и  размер.  Результаты  оформить  в табл. 1.2.

2.   Выполнить  задание  2.  По  приложениям  1  -  3  определить наименование  производных  величин  и  единиц  их  измерения. Результаты оформить в табл. 1.3.

Таблица 1.2

Таблица. 1.3

4.  Сделать вывод о проделанной работе.

Контрольные вопросы :

1.  Какая метрическая система единиц измерения используется в

настоящее время в большинстве стран мира?

2.  Укажите  достоинства  используемой  в  РК  метрической

системы единиц физических величин.

3.  Что такое единица физической величины?

4.  Перечислите основные единицы системы СИ.

5.  Назовите производные единицы системыСИ.

6.  Какой способ образования кратных и дольных единиц принят

в используемой в РК метрической системы единиц?

7.  Наименование  каких  единиц  пишется  с  большой  буквы,  а

каких с маленькой?

8.  Какую степень имеют кратные единицы, а какую дольные?

9.  Что такое система физических величин?

10.  Назовите  три  вида  физических  величин,  измерение  которых осуществляется по различным правилам.